Разработчики:

Тимофеев, А.В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплиныДУП.01.02 «Технология отрасли» и входит в состав фонда оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), реализуемой в ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по название ДУП.01.02 «Технология отрасли».

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по ДУП.01.02 «Технология отрасли» в форме дифференцированного зачета с выполнением практических задач.

Билеты имеют следующую структуру: каждый билет содержит две части – теоретическую и практическую. Теоретическая часть предполагает устный ответ студентов с возможной демонстрацией на компьютере необходимой для ответа иллюстративной части.

Примерное время подготовки студентов к ответу по билетам может быть в диапазоне от 10 до 30 минут. Время ответа на билет в целом не должно превышать 15 минут.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 64 теоретических вопроса и 32 практические задачи, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ДУП.01.02 «Технология отрасли».

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДУП.01.02 Технология отрасли

В результате освоения учебной дисциплины ДУП.01.02 Технология отрасли обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) следующими умениями и знаниями:

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У1 Проектировать операции технологического процесса; | правильность проектирования операций технологического процесса | - контроль за ходом выполнения заданий практических занятий Экспертная оценка практических занятий |
| У2 Проектировать участки механических цехов; | правильность проектирования участков механических цехов |  |
| У3 Нормировать операции технологического процесса; | грамотность нормирования операций технологического процесса |  |
| Знать: |  |  |
| З 1 Принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов | эффективное применение принципов, форм и методов организации производственных процессов | -индивидуальные и фронтальные опросы; -зачеты по практическим занятиям; - тестирование; -экзамен |
| З2 Технологические процессы производства пищевых продуктов | знание технологических процессов производства продукции пищевой промышленности |  |

Знания и умения, формируемые в рамках ДУП.01.02 Технология отрасли, направлены на формирование общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам

ДУП.01.02 Технология отрасли

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Раздел 1. Основные положения |  |  | Тестирование | У1 З 1 ОК 1-ОК9 |
| Тема 1.1. Введение. Основные понятия. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, З 1 ОК1;ОК4;ОК6 |  |  |
| Тема 1.2. Стандартизация и классификация сырья, свойства сырья (материала) и его показатели. | Устный опрос Самостоятельная работа Практическое занятие №1 | У1, З 1 ОК1;ОК4;ОК6 |  |  |
| Тема 1.3 . Технологические процессы подготовки исходного материала к производству | Устный опрос Практическое занятие №2 Практическое занятие №3 Самостоятельная работа | У1 З1 ОК 1- ОК 7 |  |  |
| Раздел 2. Основные технологии производства |  |  | Тестирование | У1, У2, У3 З 1-З 2 ОК 1-ОК9 |
| Тема 2.1. Технология сахарного производства | Устный опрос Практическое занятие №4 Практическое занятие №5 Практическое занятие №6 Практическое занятие №7 Практическое занятие №8 Практическое занятие №9 Практическое занятие №10 Самостоятельная работа | У1, У2, У3 З 1-З2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.2. Технология крахмало-паточного производства. | Устный опрос Практическое занятие №11 Практическое занятие №12 Практическое занятие №13 Практическое занятие №14 Самостоятельная работа | У1, У2, У3 З 1-З2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.3. Технология хлебопекарного производства | Устный опрос Практическое занятие №11 Самостоятельная работа | У1, У2, У3 З 1-З2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.3 Технология хлебопекарного производства | Устный опрос Практическое занятие №15 Самостоятельная работа | У1, У2, У3 З 1-З2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.4. Технология бродильного производства. | Устный опрос Практическое занятие №16 Практическое занятие №17 Самостоятельная работа | У1, У2, У3 З 1-З2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.5. Технология макаронных изделий. | Устный опрос Практическое занятие №18 Самостоятельная работа | У1, У2, У3 З 1-З2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.6. Технология масло-жирового производства. | Устный опрос Практическое занятие №19 Практическое занятие №20 Самостоятельная работа | У1, У2, У3,У4 З 2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.7. Технология молока и молочных продуктов. | Устный опрос Практическое занятие №21 Практическое занятие №22 Практическое занятие №23 Практическое занятие №24 Самостоятельная работа | У1, У2, У3,У4 З 2 ОК 1-ОК9 |  |  |
| Тема 2.8. Технология кондитерского производства | Устный опрос Практическое занятие №25 Самостоятельная работа |  |  |  |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ДУП.01.02 Технология отрасли

по специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

преподаватель специальных дисциплин: Тимофеев А.В.

Задание № 1

1. Охарактеризуйте состав шихты для выплавки чугуна и укажите назначение составляющей шихты.

2. Опишите сущность и преимущество непрерывной разливки стали и ее влияние на технологическую схему прокатки.

3. Задача :

Размеры полосы до прокатки : толщина 10 мм. ширина – 35 м, длина 5.15 м; после прокатки: толщина 5 мм, ширина 50 мм, длина 7.85 м. Определить абсолютное и относительное обжатие и коэффициент вытяжки.

Задание № 2

1. Опишите технологический процесс получения кокса и укажите применяемое оборудование.

2. Опишите сущность, преимущество и недостатки сифонной разливки стали и ее влияние на технологическую схему прокатки.

3. Задача :

Определите к.и.п.о. доменных печей и сравните их по производительности, если первая доменная печь объемом 2002 м3 выплавляет за сутки 3600 т передельного чугуна, а вторая доменная печь объемом 1719 м3 выплавляет в сутки 2562 т литейного чугуна..

Задание № 3

1. Опишите устройство доменной печи, укажите ее характерные особенности и приведите схему профиля печи.

2. Опишите технологию выплавки стали в кислородных конвертерах.

3. Задача :

Определите среднечасовую производительность мартеновской печи, если ее годовая производительность составляет 240900 т,а простои на горячих и холодных ремонтах равны 6.5 % от календарного времени.

Задание № 4

1. Сущность процесса волочения, достоинства и недостатки процесса.   Оборудование при волочении.

2. Кратко опишите способы подготовки руд к плавке. Укажите применяемое оборудование.

3. Задача :

Доменная печь с полезным объемом 2002 м3 выплавила в сентябре 93600 т литейного чугуна. Определите суточную производительность и  к.и.п.о. доменной печи.

Задание № 5

1. Опишите устройство и принцип нагрева дутья в воздухонагревателях.

2. Прессование, сущность, схема технологического процесса, оборудование.

3. Задача :

Определите съем стали 1 м2 пода печи в сутки и среднечасовую производительность мартеновской печи, если площадь пода ее составляет 94.5 м2, а годовая производительность составляет 350000 т. А  простои на горячих и холодных ремонтах составляет 6.9 %  от календарного времени.

Задание № 6

1. Опишите устройство мартеновской печи.

2. Главная линия прокатного стана .

3. Задача :

Определитесъем стали с1 м2 пода печи в сутки и годовую производительность печи, если суточная производительность печи составляет 980 т , а размеры пода печи на уровне порога рабочего окна следующие : длина 16.5 м, ширина 5.65 м, при расчете не обходимо учесть, что  простои на горячих и холодных ремонтах составляет 6.8 %  от календарного времени.

Задание № 7

1. Ковка, сущность свободной ковки, достоинство и недостатки процессов. Область применения.

2. Сущность процесса литья, его достоинство и недостатки.

3. Задача :

Определите к.и.п.о. доменных печей и сравните их по производительности, если первая доменная печь объемом 2002 м3 выплавляет за сутки 3600 т передельного чугуна, а вторая доменная печь объемом 1719 м3 выплавляет в сутки 2562 т литейного чугуна.

Задание № 8

1. Опишите устройство электродуговой печи.

2. Штамповка, виды штамповки, сущность процесса холодной и горячей штамповки.

3. Задача :

Доменная печь с полезным объемом  2000 м3  выплавила 1996 году передельный чугун в количестве 3600т в сутки. В 1997 году был применен для доменной плавки офлюсованный агломерат, повысивший производительность доменной печи на 12 % и сокративший расход кокса на 5%. Определите к.и.п.о. и суточную производительность до и после внедрения технико – экономических мероприятий.

Задание № 9

1. Опишите способы обогащения руд и влияние их на технико-экономические показатели доменной печи.

2. Ручная формовка, способы ручной формовки. Оснастка, применяемая при ручной формовке.

3. Задача :

Начальная толщина прокатываемой полосы 20 мм, конечная толщина  после прокатки 15мм. Определите абсолютное и относительное обжатие полосы.

Задание № 10

1. Опишите технологию выплавки стали в мартеновской печи, укажите применяемое оборудование.

2. Опишите функции кокса в доменной печи и укажите пути экономии кокса.

3. Задача :

Определите среднечасовую производительность мартеновской печи. если ее годовая производительность составляет 350000 т , а простои на горячих и холодных ремонтах 6.5 % от календарного времени.

Задание № 11

1. Опишите сущность непрерывной разливки стали и ее влияние на технологическую схему прокатки.

2. Прессовые машины для формовки, их разновидности.

3. Задача :

Определите к.и.п.о. доменных печей и сравните их по производительности, если первая доменная печь объемом 2002 м3 выплавляет за сутки 3600 т передельного чугуна, а вторая доменная печь объемом 1719 м3 выплавляет в сутки 2562 т литейного чугуна..

Задание № 12

1. Центробежное литье, сущность, достоинство, недостатки. область применения. Укажите оборудование для центробежного литья.

2. Флюсы и их роль в доменной плавке.

3. Задача :

Определите съем стали 1 м2 пода печи в сутки и среднечасовую производительность мартеновской печи, если площадь пода ее составляет 94.5 м2, а годовая производительность составляет 350000 т. А  простои на горячих и холодних ремонтах составляет 6.9 %  от календарного времени.

Задание № 13

1. Литье под давлением, сущность, преимущество и недостатки, область применения.

2. Устройство и принцип работы двух конусного засыпного аппарата доменной печи.

3. Задача :

Определите суточную производительность доменной печи объемом 1513 м3, выпускающей передельный чугун и имеющий к.и.п.о., равны 0.58, если она  будет переведена на выплавку литейного чугуна.

Задача № 14

1. Кокильное литье, сущность, достоинство, недостатки, область применения.

2. Волочение, сущность, достоинство. Устройство волочильных станов.

3. Задача :

Определите суточную производительность доменной печи объемом 1513 м3, выпускающей передельный чугун и имеющий к.и.п.о., равны й 0.58, если она будет переведена на выплавку литейного чугуна.

Задание № 15

1. Очистка доменного газа, опишите принцип работы аппарата по очистке доменного газа.

2. Машинная формовка, достоинство машинной формовки, укажите оборудование, применяемое при машинной формовке.

3. Задача :

Определите суточную производительность доменной печи объемом 1513 м3, выпускающей передельный чугун и имеющий к.и.п.о., равны 0.58, если она  будет переведена на выплавку литейного чугуна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1 Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) 2014 (11-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

2 Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент 2013 (3-ее изд. ст.) ОИЦ «Академия»

3 Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь 2013 (7-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

4 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов 2012 (3-ее изд. ст.) ОИЦ «Академия»

6 Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка) 2013 (1-ое изд.) ОИЦ «Академия»

7 Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка) 2015 (11-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

8 Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум 2014 (7-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

9 Заплатин В.Н. (под ред.) Основы материаловедения (металлообработка) 2015 (7-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

10 Вереина Л.И., Краснов М.М. Устройство металлорежущих станков 2012(2-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

11 Соколова Е.Н. Материаловедение Контрольные материалы 2013 (2-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

12 Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка). Рабочая тетрадь (ППКРС) 2014 (7-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

13 Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках (ППКРС)  (2-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

14 Черепахин А.А. Материаловедение (ППССЗ) 2014 (8-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

15 Черепахин А.А. Технология обработки материалов (ППКРС) 2012 (5-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

16 Черпаков Б.И. Технологическая оснастка (ППССЗ) 2012 (3-ее изд. ст.) ОИЦ «Академия»

17 Заплатин В.Н. (под ред.) Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) 2014 (5-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

18 Заплатин В.Н. (под ред.) Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке 2014 (3-ее изд. ст.) ОИЦ «Академия»

19 Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и технические измерения ППКРС 2015 (12-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

20 Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности ППКРС 2015 (8-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

21 Минько В.М. Охрана труда в машиностроении ППССЗ  2015

(5-ое изд. ис.) ОИЦ «Академия»

22 Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного дела 2015

(7-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

23 Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Технические измерения в машиностроении 2012 (2-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»

24 Исаев Ю.М. Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод 2014 (4-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»