Разработчики:

Афанасьева Н.Ю., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплиныОП.01 «Инженерная графика» и входит в состав фонда оценочных средств программы  подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), реализуемой в ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по название ОП.Инженерная графика

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по ОП.01 «Инженерная графика» в форме дифференцированного зачета с выполнением практических задач.

Задание имеет следующую структуру: каждоезадание содержит две части – тестовые вопросы и графическое задание.

Примерное время подготовки студентов к ответу по билетам может быть в диапазоне от 30 до 45 минут.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 64 тестовых заданий и 32 графическихзаданий, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ОП.01 «Инженерная графика».

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика

В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) следующими умениями и знаниями:

УМЕНИЯ (У):

| У.1 | пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; |
| --- | --- |
| У.2 | оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ |

ЗНАНИЯ (З):

| З.1 | основных правил построения чертежей и схем; |
| --- | --- |
| З.2 | способов графического представления пространственных образов; |
| З.3 | основных положений разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации |

Знания и умения, формируемые в рамках ОП.01 Инженерная графика, направлены на формирование общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам

ОП.01 Инженерная графика

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Наименование темы | Уровень освоения темы | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование контрольно-оценочного средства | Уровень трудности | Наименование контрольно-оценочного средства | Уровень трудности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| З.1 | Раздел 1. Геометрическое черчение |  | Т |  |  |  |
| У.1 | Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей | 1 | ПЗ | 1 |  |  |
| У.1 | Тема 1.2. Правила вычерчивания контуров технических деталей | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| З.1, З.2 | Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) |  | Т |  | КР |  |
| У.1 | Тема 2.1. Основы начертательной геометрии | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| У.1 | Тема 2.2. Проецирование геометрических тел | 1 | ПЗ | 1 |  |  |
| У.1 | Тема 2.3. Аксонометрические проекции. | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| У.1 З.2 | Тема 2.4. Сечение геометрических тел плоскостями | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| У.1 | Тема 2.5. Взаимное пересечение поверхностей тел | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| З.1,З.3 | Раздел 3. Машиностроительное черчение. |  | Т |  |  |  |
| У.2 | Тема 3.1. Правила разработки и оформления конструкторской и технологической документации | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| У.2 | Тема 3.2. Изображения, виды, разрезы, сечения | 2 | ПЗ КР | 2 |  |  |
| У.1 | Тема 3.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| У.2 | Тема 3.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| У.2 | Тема 3.5. Разъемные и неразъемные соединения. Общие сведения об изделиях и составление сборочных чертежей | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
| З.1 | Раздел 4.Чтение и деталирование чертежей |  | Т |  |  |  |
| У2 | Тема 4.1. Особенности чтения и порядок деталирования чертежей | 3 | ПЗ | 3 |  |  |
|  | Раздел 5. Общие правила выполнения схем. |  | Т |  |  |  |
| У.2 | Тема 5.1. Выполнение схемы электрической принципиальной. | 2 | ПЗ | 2 |  |  |
|  | ЭКЗАМЕН |  | ПЗ, Т |  | ПЗ, Т |  |
| Условные обозначения: ПЗ – практическое занятие КР – контрольная работа Т – тестирование |  |  |  |  |  |  |

ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.01 Инженерная графика

для студентов МО-21, 1 курса по специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

2019-2020 учебный год

преподаватель специальных дисциплин: Тимофеев А.В.

| № п/п задания | Содержание тестового задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта называется - | ………………… |
| 2. | Какой из перечисленных масштабов не предусмотрен стандартом? | 1. 1:2 2. 1:2.5 3. 1:3 4. 1:5 |
| 3 | Какие размеры имеет лист формата А4? | 1.210х297; 2.420х594; 3. 594х841 4. 297х420 |
| 4. | На каком формате основная надпись размещается вдоль короткой стороны | - А1; - А2; - А3; - А4. |
| 5. | Размер шрифта h определяется следующими элементами | 1.Высотой строчных букв; 2.Высотой прописных букв 3.Толщиной линии шрифта; 4.Расстоянием между буквами |
| 6 | Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий? |  |
| 7 | Какая линия применяется для нанесения осей симметрии и центровых линий? |  |
| 8. | Какой линией обводят контур детали и выполняют рамку на чертеже |  |
| 9. | Какой цифрой обозначается на чертеже штриховая линия? |  |
| 10. | Как называется тип линии обозначенный цифрой 3? - Сплошная основная - Штриховая - Волнистая - Тонкая сплошная - Штрихпунктирная |  |
| 11 | Какая из линий чертежа имеет наибольшую толщину? |  |
| 12 | Какая линия служит для выполнения невидимого контура? |  |
| 13 | В каких единицах измерения задаются размеры на чертежах? | 1. м 2. см 3. мм 4. дм |
| 14 | На каком рисунке размерное число нанесено правильно? |  |
| 15 | В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях засечками или точками? | - При большом количестве размеров; - При недостаточном месте для стрелок; - При нанесении стандартных размеров. |
| 16 | На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно? |  |
| 17 | На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно? |  |
| 18 | На каком примере размер угла в градусах нанесен правильно? |  |
| 19 | На каком рисунке проведены правильно центровые линии, если диаметр окружности более12 мм? |  |
| 20 | На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? | 1. Не более 10 мм; 2. От 7 до 10 мм; 3. От 6 до 10 мм; 4. Не более 15 мм; |
| 21 | Какие размеры проставляются при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? | 1.Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 2.Увеличение в два раза; 3.Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 4. Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом |
| 22 | Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей? | 1. Диаметру окружности. 2. Половине радиуса окружности. 3.Двум радиусам окружности. 4. Радиусу окружности. |
| 23. | В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой? | 1.В центре дуги окружности большего радиуса; 2.На линии, соединяющей центры сопряжений дуг; 3.В центре дуги окружности меньшего радиуса; 4.В любой точке дуги окружности большего радиуса; |
| 24 | Каковы названия основных плоскостей проекций: | 1). фронтальная, горизонтальная, профильная 2). центральная, нижняя, боковая 3). передняя, левая, верхняя 4). передняя, левая боковая, верхняя |
| 25 | На фронтальной плоскости изображается | 1). вид слева 2). вид сверху 3). вид справа 4).вид спереди |
| 26 | Как называется плоскость проекций X0Y? 1).Фронтальная 2).Профильная 3).Горизонтальная 4).Главная |  |
| 27 | На какой проекции комплексного чертежа лежит точка А, заданная тремя проекциями? 1).Фронтальной 2).Горизонтальной 3).Профильной 4).Точка не относится ни к какой проекции |  |
| 28 | Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроецирована? | 1) На две плоскости проекций; 2) На одну плоскость проекций; 3) На ось х; 4) На три плоскости проекций; 5) На плоскость проекций V. |
| 29 | Фронтально-проецирующая прямая - это прямая, которая? | 1) Параллельно оси х; 2) Перпендикулярно плоскости V; 3) Перпендикулярно плоскости Н; 4) Параллельно оси z; 5) Параллельно плоскости V. |
| 30 | Горизонтальная прямая или сокращенно горизонталь расположена? | 1) Параллельно плоскости Н; 2) Перпендикулярно плоскости Н; 3) Перпендикулярно оси х; 4) Параллельно плоскости V; 5) Перпендикулярно плоскости W. |
| 31 | Как расположена в пространстве горизонтальная плоскость проекций координатного треугольника? | 1) Параллельно оси х; 2) Перпендикулярно оси у; 3) Параллельно угловой линии горизонта; 4) Параллельно плоскости V; 5) Параллельно оси z. |
| 32 | Профильная плоскость проекций для координатного трехгранника вводится? | 1) Параллельно плоскости V; 2) Параллельно плоскости Н; 3) Перпендикулярно оси у; 4) Перпендикулярно оси z; 5) Перпендикулярно плоскостям Н и V. |
| 33 | В какой плоскости лежит фигура, обозначенная цифрой 2? 1).Фронтальной 2).Горизонтальной 3).Профильной 4).Главной |  |
| 34 | Сколько граней призмы проецируется на фронтальную плоскость проекций в искаженном виде? 1). Одна 2). Две 3). Четыре 4). Шесть |  |
| 35 | В какой аксонометрической проекции выполнен технический рисунок модели? - Фронтальной диметрии - Прямоугольной диметрии - Изометрии |  |
| 36 | На каком рисунке модель расположена более удачно? |  |
| 37 | Какой куб с вписанными в его грани окружностями изображен в изометрии? |  |
| 38 | Какой способ применяется при построении линии пересечения двух многогранников? | 1) способ секущих плоскостей 2) способ концентрических секущих сфер 3) способ эксцентрических сфер 4) выбор способа зависит от формы многогранников |
| 39 | Основание какого цилиндра расположено в горизонтальной плоскости проекций? |  |
| 40 | Какую фигуру представляет собой сечение цилиндра 1 вертикальной плоскостью? - Прямоугольник - Окружность |  |
| 41 | Какая линия пересечения поверхностей цилиндров одинакового диаметра изображена правильно? |  |
| 42 | Сколько основных видов существует для выполнения чертежа (выберите правильный ответ)? | 1)6 видов 2) 5 видов 3) 4 вида 4) 3 вида |
| 43 | Сколько видов должно содержать изображение какой-либо конкретной детали? | 1) Один; 2) Три; 3) Минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации; 4) Максимальное число видов; 5) Шесть. |
| 44 | Какой вид детали и на какую плоскость проекций называется ее главным видом? | 1) Вид сверху, на плоскость Н; 2) Вид спереди, на плоскость V; 3) Вид слева, на плоскость W; 4) Вид сзади, на плоскость Н; 5) Дополнительный вид, на дополнительную плоскость. |
| 45 | Какой вид называется дополнительным? | 1) Вид справа; 2) Вид снизу; 3) Вид сзади; 4) Полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей проекций; 5) Полученный проецированием на плоскость W. |
| 46 | Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже называется | - главным видом - местным видом - видом сзади - видом слева - общим видом |
| 47 | Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых чертежах: | 1) знак диаметра; 2) знак шероховатости поверхности; 3) знак осевого биения; 4) знак радиуса. |
| 48 | Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое изображение металлов) в разрезах? | 1) Под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; 2) Под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; 3) Под любыми произвольными углами; 4) Под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; 5) Под углом 75 градусов к линии основной надписи чертежа; |
| 49 | Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: | 1) широкими параллельными линиями 2) узкими параллельными линиями 3) ромбической сеткой 4) сплошным закрашиванием |
| 50 | Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. При этом на разрезе показывается то, что: | 1) Получится только в секущей плоскости; 2) Находится перед секущей плоскостью; 3) Находится за секущей плоскостью; 4) Находится под секущей плоскостью; 5) Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней. |
| 51 | Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется | 1).Только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, 2). На передней части предмета, 3). Как сплошная часть, так и отверстия. |
| 52 | Для какой цели применяются разрезы? | 1) Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов; 2) Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов; 3) Применяются при выполнении чертежей любых деталей; 4) Применяются только по желанию конструктора; 5) Чтобы выделить главный вид по отношению к остальным. |
| 53 | Какие разрезы называются горизонтальными? | 1) Когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций; 2) Когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; 3) Когда секущая плоскость перпендикулярна оси Х; 4) Когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскость проекций; 5) Когда секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. |
| 54 | Какими не бывают разрезы: | 1) горизонтальные 2) вертикальные 3) наклонные 4) параллельные |
| 55 | Всегда ли нужно обозначать простые разрезы линией сечения? | 1) Да, обязательно; 2) Никогда не нужно обозначать; 3) Не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали; 4) Не нужно, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; 5) Не нужно, когда секущая плоскость параллельна оси Z. |
| 56 | Как изображаются на разрезе элементы тонких стенок типа рёбер жесткости, зубчатых колёс? | 1) Никак на разрезе не выделяются; 2) Выделяются и штрихуются полностью; 3) Показываются рассечёнными, но не штрихуются; 4) Показываются рассечёнными, но штрихуются в другом направлении по отношению к основной штриховке разреза; 5) Показываются рассечёнными и штрихуются под углом 60градусов к горизонту. |
| 57 | На одном чертеже может быть. | 1).Один разрез, 2).Ни одного разреза, 3). Несколько |
| 58 | Фронтальный, профильный, горизонтальный разрез обычно располагают | 1). На свободном месте рабочего поля чертежа, 2). В проекционной связи с видом. |
| 59 | Местный разрез выполняют для | 1).Выявления устройства детали, 2).Выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте. |
| 60 | Граница местного разреза выделяется на виде: | 1) Сплошной волнистой линией; 2) Сплошной тонкой линией; 3) Штрих-пунктирной линией; 4) Сплошной основной линией; 5) Штриховой линией. |
| 61 | При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, разрез располагается | - справа от оси симметрии, - слева от оси, - с любой стороны. |
| 62 | Разрез, выполненный по плоскости симметрии детали | 1) обозначается на чертеже буквами (например, А-А) 2) не обозначается на чертеже 3) подписывается "Разрез по плоскости симметрии" |
| 63 | К сложным разрезам относятся | - фронтальный - ступенчатый - наклонный - профильный - горизонтальный - ломаный |
| 64 | Сложный разрез получается при сечении предмета: | 1) Тремя секущими плоскостями; 2) Двумя и более секущими плоскостями; 3) Плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций; 4) Одной секущей плоскостью; 5) Плоскостями, параллельными фронтальной плоскости проекций. |
| 65 | В сечении показывается то, что: | 1) Находится перед секущей плоскостью; 2) Находится за секущей плоскостью; 3) Попадает непосредственно в секущую плоскость; 4) Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней4 5) Находится непосредственно перед секущей плоскостью и попадает в нее. |
| 66 | Контур вынесенного сечения выполняется: | 1) Сплошной тонкой линией; 2) Сплошной основной линией; 3) Волнистой линией; 4) Штриховой линией; 5) Линией с изломами. |
| 67 | На каком рисунке приведено изображение сечения детали цилиндрической формы: | 1) А 2) Б 3) В 4) Г |
| 68 | Сечение на чертеже может быть выполнено | - наложенным - вынесенным - начерченым - профильным - простым |
| 69 | Эскиз - это: | 1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 2) объемное изображение детали 3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 4) чертеж, дающий представление о габаритах детали |
| 70 | Какие условные обозначения проставляют на эскизе: | 1) необходимые размеры для изготовления детали 2) габаритные размеры 3) координаты центров отверстий 4) толщины покрытий |
| 71 | Для чего предназначен эскиз: | 1) для изготовления детали 2) для определения возможности транспортировки детали 3) для определения способов крепления детали в конструкции 4) для выявления внешней отделки детали |
| 72 | Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? | 1) Волнистой линией; 2) Сплошной тонкой линией; 3) Сплошной основной линией; 4) Штриховой линией; 5) Штрих-пунктирной линией. |
| 73 | Расшифруйте условное обозначение резьбы M20х0.75LH. | 1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая; 2) Резьба упорная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75, правая. 3) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая; 4) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая; 5) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая. |
| 74 | Шаг резьбы - это расстояние: | 1) Между соседними выступом и впадиной витка, измеренные вдоль оси детали; 2) Между двумя смежными витками; 3) На которое перемещается ввинчиваема я деталь за один полный оборот в неподвижную деталь; 4) От начала нарезания резьбы до её границы нарезания; 5) От выступа резьбы до её впадины, измеренное перпендикулярно оси детали. |
| 75 | От какого диаметра следует проводить выносные линии для обозначения резьбы, выполненной в отверстии? | 1) От диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией; 2) От диаметра фаски на резьбе; 3) От внутреннего диаметра резьбы, выполняется сплошной тонкой линией; 4) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией; 5) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией. |
| 76 | Как изображается резьба на цилиндрическом стержне и на его виде слева? | 1) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности для внутреннего диаметра; 2) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, на виде слева - тонкая линия на 360 градусов; 3) Наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошная основная, на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности для внутреннего диаметра; 4) Наружный и внутренний диаметры - сплошная тонкая линия; 5) Все линии выполняются сплошной основной. |
| 77 | Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? | 1) Волнистой линией; 2) Сплошной тонкой линией; 3) Сплошной основной линией; 4) Штриховой линией; 5) Штрих-пунктирной линией. |
| 78 | В каких случаях на чертежах показывают профиль резьбы? | 1) Профиль резьбы показывают всегда; 2) Никогда не показывают; 3) Когда конструктор считает это необходимым; 4) Когда необходимо показать резьбу с нестандартным профилем со всеми необходимыми размерами; 5) Когда выполняется упорная или трапецеидальная резьба. |
| 79 | Как понимать обозначение S40х4(p2)LH? | 1) Резьба метрическая, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая; 2) Резьба упорная, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая; 3) Резьба трапецеидальная, диаметр 40мм, шаг 2мм, двухзаходная, левая; 4) Резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, правая; 5) Резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, левая. |
| 80 | При резьбовом соединении двух деталей: | 1) Полностью показывается деталь, в которую ввинчивается другая; 2) Полностью показывается ввинчиваемая деталь; 3) Нет никакого выделения; 4) Место соединения штрихуется полностью и для одной и для другой деталей; 5) Место соединения резьб не штрихуется совсем. |
| 81 | Укажите тип соединения | 1)Болтовое; 2)Винтовое; 3)Шпилечное |
| 82 | Укажите тип соединения | 1).Соединение клееное. 2).Соединение паяное. 3).Соединение сварное. |
| 83 | С чего начинают чтение сборочного чертежа: | 1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 2) чтение спецификации изделия 3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом его работы 4) изучение соединений сборочных единиц изделия. |
| 84 | Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? | 1) Спецификация определяет состав сборочной единицы; 2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей; 3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы; 4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; 5) В спецификации указывается вес деталей. |
| 85 | Какие размеры наносят на сборочных чертежах? | 1) Все размеры; 2) Основные размеры корпусной детали; 3) Габаритные, присоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу устройства. 4) Только размеры крепёжных деталей; 5) Только габаритные размеры. |
| 86 | Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах? | 1) Для всех деталей, входящих в сборочную единицу; 2) Только для нестандартных деталей; 3) Только для стандартных деталей; 4) Для крепёжных деталей; 5) Только для основных деталей. |
| 87 | Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? | 1) Одинаково; 2) С разной толщиной линий штриховки; 3) Одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется; 4) С разным наклоном штриховых линий; 5) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий |
| 88 | Что такое «Деталирование»: | 1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 3) процесс создания рабочих чертежей 4) процесс составления спецификации сборочного чертежа |
| 89 | Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с положением детали на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)? | - всегда совпадают 2) никогда не совпадают 3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают |
| 90 | Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством изображений на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)? | 1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика 3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика |
| 91 | Какие схемы называются принципиальными (выбрать правильный ответ)? | 1) определяющие основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи 2) определяющие части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации 3) определяющие полный состав элементов и связей между ними и дающие детальное представление о принципах работы изделия 4) определяющие состав элементов отражающих принцип работы образуемых ими узлов |
| 92 | При выполнении схем важно: | 1) соблюдение масштаба; 2) действительное пространственное расположение частей изделия; 3) условные обозначения элементов схем; 4) знание правил ортогонального проецирования; |
| 93 | На кинематической схеме показывается: | 1) состав механизма и взаимодействие его составных частей во время работы 2) взаимное расположение отдельных элементов 3) общий вид механизма 4) габариты изделия |
| 94 | Какой тип схемы обозначается цифрой «3» ? | 1). структурная 2).принципиальная (полная) 3). общая 4).функциональная |

Практические задания:

Выполнение чертежей деталей с применением необходимых разрезов

Задание:

1.	Вместо одного из приведенных изображений детали построить разрез, указанный на другом ее изображении.

2.	На чертеже детали проставить указанные размеры, применяя правила нанесения размеров на чертежах.

3.	Заполнить основную надпись в соответствие с ГОСТ

Вариант 1

1. Заменить главный вид фронтальным разрезом А-А.

Вариант 2

1. Заменить главный вид наклонным разрезом А-А

Вариант 3

1. Заменить главный вид ломанным разрезом А-А

Вариант 4

1. Заменить главный вид ступенчатым разрезом А-А

Вариант 5

1. Заменить главный вид фронтальным разрезом А-А

Вариант 6

1. Заменить вид слева ломанным разрезом А-А

Вариант 7

1. Заменить вид слева ступенчатым разрезом А-А

Вариант 8

1. Заменить вид слева наклонным разрезом А-А

Вариант 9

1. Заменить главный вид фронтальным разрезом А-А.

Вариант 10

1. Заменить вид слева ломанным разрезом А-А

Вариант 11

1. Заменить главный вид наклонным разрезом А-А

Вариант 12

1. Заменить главный вид ступенчатым разрезом А-А

Вариант 13

1. Заменить главный вид ломанным разрезом А-А

Вариант 14

1. Заменить главный вид фронтальным разрезом А-А.

Вариант 15

1. Заменить главный вид ступенчатым разрезом А-А

Вариант 16

1. Заменить вид слева наклонным разрезом А-А

Вариант 17

1 Заменить главный вид фронтальным разрезом А-А.

Вариант 18

1. Заменить главный вид наклонным разрезом А-А

Вариант 19

1. Заменить вид слева ломанным разрезом А-А

Вариант 20

1. Заменить главный вид ступенчатым разрезом А-А

Вариант 21

1. Заменить главный вид фронтальным разрезом А-А.

Вариант 22

1. Заменить главный вид ломанным разрезом А-А

Вариант 23

1. Заменить вид слева наклонным разрезом А-А

Вариант 24

1. Заменить главный вид ступенчатым разрезом А-А