Разработчики:

Афанасьева Н.Ю., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплиныОП.03 Техническая механика и входит в состав фонда оценочных средств программы  подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудо-вания (по отраслям), реализуемой в ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на основе рабочей программы для специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и включает в себя задания на проверку всей совокупности знаний и умений с учетом уровня усвоения.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «ГК».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по учебной дисциплине ОП.03 Техническая механика в форме устного экзамена с решением задач.

Экзамен проводится по билетам, содержащим два теоретических вопроса и одно практическое задание, в форме решения задачи. На подготовку ответа по билету каждому студенту отводится не более 30 минут.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 60 теоретических вопросов и 30 практических задач, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ОП.03 Техническая механика.

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (поотраслям)следующими умениями и знаниями:

| Умение 1 | Производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; |
| --- | --- |
| Умение 2 | Читать кинематические схемы; |
| Умение 3 | Определять напряжения в конструкционных элементах; |
| Знание 1 | Основы технической механики; |
| Знание 2 | Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; |
| Знание 3 | Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; |
| Знание 4 | Основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения |

Знания и умения, формируемые в рамках учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика, направленных на формирование общих компетенций:

| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам

учебной дисциплины ОП.03 Техническая механика

| Образовател. результаты | Формулировка умения/знания | № вопроса | № практического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Умение 1 | Производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; | Б1(2), Б5(1,2), Б3(1), Б7(1), Б15(1), Б17(1), Б18(1), Б21(1), Б22(1), Б25(1), Б28(1), Б29(1), | 1, 10,11, 12,17, 18, 20. |
| Умение 2 | Читать кинематические схемы; | Б22(3),Б23(3),Б24(3),Б25(3), Б26(3). | 22, 23, 24 25, 26. |
| Умение 3 | Определять напряжения в конструкционных элементах; | Б1(2), Б6(2), Б16(1), Б17(1), Б18(1), Б21(1), Б22(1), Б25(1), Б26(1), Б27(1), Б28(1), Б30(1), | 1, 2, 3, 10,11, 12, 20. |
| Знание 1 | Основы технической механики; | Б2 (2), Б3(2), Б4 (2), Б5(2), Б7 (2), Б8(2), Б9 (2), Б10(2), Б11(2), Б12(2), Б13 (2), Б14(2), Б15 (2), Б16(2), Б17 (2), Б18(2), Б19 (2), Б20(2), Б21 (2), Б22(2), Б23 (2), Б24(2), Б25 (2), Б26(2), Б27 (2), Б28(2), Б29(2), Б30(2). | 4, 5, 6, 7, 8,9, 13,14,15, 16, 19, 21, 27, 28, 29, 30. |
| Знание 2 | Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; | Б2(1), Б2(2), Б3(1), Б4(1), Б5(1), Б3(1), Б8(1), Б9(1), Б11(1), Б15(1), Б19(1), Б20(1), Б29(1), | 4, 5, 11, 12,15, 17, 18, 22, 23, 24 25, 26. |
| Знание 3 | Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; | Б6(2), Б7(1), Б10(1), Б12(1), Б13(1), Б17(1), Б18(1), Б21(1), Б22(1), Б24(1), Б25(1), Б26(1), Б27(1), Б28(1), Б30(1), | 1, 2, 3,10,11, 12,21, 20. |
| Знание 4 | Основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения. | Б3(1), Б7(1), Б15(1), Б19(1), Б20(1), Б27(1), Б28(1), Б29(1), | 3, 10, 17, 18. |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 Техническая механика

для студентов 1-го курса по специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),

2018-2019 учебный год

Преподаватель: Тимофеев Александр Владимирович

Раздел 1 Статика

Теоретические вопросы:

- Статика. Аксиома статики.

- Связи. Типы связей.

- Система сходящихся сил. Разложение сил. Сложение сил.

- Пара сил. Эквивалентность пар сил. Условие равновесия.

- Сложение плоской системы  сходящихся сил. Параллелепипед сил.

- Определение равнодействующей системы сходящихся сил методом проекций

- Момент силы относительно центра. Равновесие пространственной системы сил.

- Центр тяжести параллельных сил.

- Центр тяжести тела, центр тяжести простейших фигур.

- Система 2-х параллельных сил. Сложение 2-х параллельных сил, направленных в одну сторону.

- Система 2-х параллельных сил. Сложение 2-х параллельных сил, направленных в разные стороны.

- Устойчивость равновесия. Устойчивость тела опирающегося на плоскость

- Пара сил. Момент пары. Сложение пар.

Раздел 2 Кинематика

Теоретические вопросы:

- Кинематика. Движение точки.

- Скорость точки. Ускорение точки.

- Полное ускорение. Нормальные и касательные ускорения.

- Частные случаи движения точки.

- Поступательное и вращательное  движение твердого тела.

- Линейные скорости и ускорение.

- Угловые скорости и ускорение.

Раздел 3 Динамика.

Теоретические вопросы:

- Динамика. Законы динамики.

- Силы инерции. Принцип Даламбера.

- Работа постоянной силы на прямолинейном участке пути.

- Мощность. КПД.

- Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Сила тяжести.

- Импульс силы. Количество движения.

- Теорема об изменении количества движения точки

- Теорема об изменении кинетической энергии точки.

Раздел 4Сопротивление материалов

Теоретические вопросы:

- Сопротивление материалов. Классификация нагрузок.

- Напряжение. Метод сечений.

- Внутренние силы в поперечных сечениях бруса.

- Основные виды деформаций, и какими внешними нагрузками они вызываются.

- Растяжение и сжатие. Напряжение и деформация.

- Напряжения в поперечных сечениях бруса при деформациях растяжения и сжатия.

- Деформации и перемещения. Закон Гука.

- Продольные силы. Их эпюры.

- Смятие. Практические расчёты на срез и смятие.

- Условие прочности при растяжении и сжатии. Виды расчётов.

- Общие сведения о механических испытаниях материалов.

- Деформация чистого сдвига.Срез.

- Закон Гука при сдвиге.

- Кручение. Основные понятия.

- Деформация Изгиба.

Раздел 5 Детали машин

Теоретические вопросы:

- Работоспособность и надёжность. Критерии работоспособности.

- Соединения деталей машин. Разъёмные и неразъёмные соединения.

- Классификация сварных соединений.

- Классификация зубчатых передач. Формы профиля зуба Область применения.

- Виды подшипников скольжения и качения. Область применения.

- Виды валов. Область применения, конструкция.  Подбор диаметра вала.

- Подшипники качения.  Достоинства и недостатки. Область применения.

- Ременная передача. Типы ремней по ГОСТу.  Область применения. Преимущества и недостатки.

- Ременная передача, силы напряжения в ремнях. Областьприменения.

- Передача винт-гайка. Область применения, материалы и метод изготовления.

- Резьбовые соединения, типы резьбы. Область применения, достоинства и недостатки.

- Оси. Назначение, конструкция осей. Вращающиеся, невращающиеся оси.

- Цепная передача. Достоинства и недостатки. Геометрические соотношения, маркировки цепей.

- Усталосное разрушение. Требования, предъявляемые к конструкции деталей машин.

- Червячная передача. Последовательность расчета. Область применения. Преимущества и недостатки.

- Шпоночные соединения. Достоинства и недостатки. Расчет и подбор шпонок.

- Шлицевые соединения. Типы шлиц и расчет шлицевых соединений.

Практические задачи:

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 1

Вам необходимо решить задачу.

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если известно, что он изготовлен из стали, имеющей модуль упругости Е = 2,0 х 1011 Па.

| F1 | F2 | А1 | А2 | a | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 кН | 40 кН | 0,3 м2 | 0,5 м2 | 2 м | 5 м |

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 2

## Вам необходимо решить задачу

Построить эпюру напряжений в ступенчатом круглом брусе, нагруженном продольными силами и указать на наиболее напряженный участок. Весом бруса пренебречь.

Исходные данные:

Силы:

F1 = 100 кН

F2= 200 кН

Площадь сечения бруса: А = 0,1 м2.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 3

Вам необходимо решить задачу Определить абсолютное удлинение круглого бруса в результате приложения растягивающей силы F. Весом бруса пренебречь.

Исходные данные:

Сила F = 10 кН

Площадь сечения бруса A = 0,005 м2

Начальная длина бруса L = 5 м

Материал бруса имеет модуль продольной упругости Е = 2,0 × 1011 Па.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 4

Определить окружную скорость v точки А, лежащей на поверхности вращающегося диска. Определить, сколько оборотов сделает диск за 15 секунд.

Исходные данные:

Угловая скорость вращения диска ω = 6π  (рад/сек)

Радиус диска r = 0,5 м

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 5

Какую мощность развивает вращающийся диск, если его угловая скорость ω= 10π (рад/сек), а вращающий момент Т равен 50 Нм?

Сколько оборотов сделает диск за 10 минут?

Исходные данные:

ω = 10π (рад/сек)

Т = 50 Нм

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 6

Решить задачу

Какую работу W необходимо совершить, чтобы повалить кубический предмет на боковую грань?

Исходные данные:

Длина грани кубического предмета a = 1 м

Масса кубического предмета m = 100 кг

Центр тяжести кубического предмета расположен в точке пересечения диагоналей.

Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/сек2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 7

Решить задачу

Определить силу натяжения гибкой связи (нити) на участке АВ.

Исходные данные:

Вес груза G = 100 Н.

Углы между ветвями нити представлены на схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 8

Решить задачу

Груз G удерживается гибкой связью (нитью) и тонким стержнем  в состоянии равновесия. Определить силу натяжения  гибкой связи (нити).

Исходные данные:

Углы между элементами растяжки представлены на схеме.

Масса груза m = 10 кг.

Ускорение свободного падения g принять равным 10 м/сек2.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 9

Решить задачу

Балка висит на гибких связях горизонтально, нагружена собственным весом G, силой F и находится в состоянии равновесия.

Определить реакцию гибкой связи RА.

Исходные данные:

Вес балки G = 1200 Н

Сила F = 600 Н

Расположение гибких связей и силовых факторов приведено на схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 10

Определить величину растягивающей силы F, если известно, что под ее действием брус удлинился на ΔL = 0,005 мм.

Исходные данные:

Модуль продольной упругости балки Е = 2,0×105 МПа.

Площадь сечения бруса A = 0,01 м2.

Размеры бруса и точка приложения силы F приведены на схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 11

Решить задачу

Определить нормальные напряжения σ в сечениях ступенчатого бруса, изображенного на схеме, и построить эпюру напряжений. Указать с помощью эпюры наиболее напряженный участок бруса.

Исходные данные:

Площадь поперечного сечения А = 0,01 м2.

Растягивающая сила F1 = 500 Н

Сжимающая сила F2 = 10 кН

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 12

Решить задачу

Определить нормальное напряжение, возникающее в сечении круглого бруса, расположенном рядом с жесткой заделкой, если к свободному концу бруса приложена поперечная сила F.

Вес бруса не учитывать.

Исходные данные:

Поперечная сила F = 1000 Н;

Длина бруса L = 5 м

Диаметр бруса d = 0,01 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 13

Решить задачуКакую работу W необходимо совершить, чтобы повалить кубический предмет на боковую грань?

Исходные данные:

Длина грани кубического предмета (ящика) a = 1 м;

Масса кубического предмета m = 100 кг;

Центр тяжести кубического предмета расположен в точке пересечения диагоналей;

Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/сек2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 14

Решить задачу

Автомобиль движется между городами Барнаул и Камень-на-Оби с постоянной скоростью

v = 60 км/час. 
Определить частоту вращения n колес автомобиля и сколько оборотов nl сделает каждое колесо в течение поездки, если диаметр колеса d = 0,6 м (считать, что колеса автомобиля катятся без пробуксовки).

Расстояние между городами принять равным l = 180 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 15

Решить задачу

К кубу с ребром a=1,5 м приложена сила F2=50 Н и пара сил F1=F1'=45 Н. Приняв за центр приведения вершину А куба, определить модуль главного момента системы сил.


ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 16

Решить задачу

Определить длину l кронштейна при которой момент в заделке MA=3 Нм, если интенсивность распределенной нагрузки qmax=1 Н/м.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 17

Решить задачу

Блок шестерен, масса которого 0,3 кг и радиус инерции ρ=0,1 м, вращается относительно оси Оz по закону φ=25t2. Определить главный момент сил инерции блока относительно оси Оz.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 18

Решить задачу

Ременная передача начинает движение из состояния покоя под действием постоянного момента пары сил М=2,5 Н∙м. Моменты инерции шкивов относительно их осей вращения I2=2I1=1 кг∙м2. Определить угловую скорость шкива  1 после трех оборотов, если радиусы шкивов R2=2R1.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 19

Решить задачу

Тело массой m=2 кг от толчка поднимается по гладкой наклонной плоскости с начальной скоростью v0=2 м/с.

Определить работу силы тяжести на пути, пройденном телом до остановки.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 20

Решить задачу: Требуетсяпостроить эпюры , и нормальных напряжений..



20 кН, 25 кН, 40 кН, 1 м, 100 мм2, 200 мм2, 300 мм2, МПа

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 21

Решить задачу: Определить реакции связей, наложенных на раму.



Система находится в равновесии.

8 Н, 5 Н, 3 Н, 6 Н, 2 Н/м, 3 м, 4 Нм, 300, 600

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 22

Решить задачу

Среди представленных на схемах передач выбрать цепную передачу и определить ее передаточное число, если: z1=18, z2=72, z3=17, z4=60, z5=1, z6=36, z7=35, z8=88

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 23

Решить задачу

Определить требуемую мощность электродвигателя, если мощность на выходе из передачи 12,5 кВт; КПД ременной передачи 0,96; КПД червячного редуктора 0,82

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 24

Решить задачу

Для изображенной передачи определить момент на ведомом валу, если

Р1=5кВт; ω1=157рад/с; ω2=62,8рад/с; η=0,97

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 25

Решить задачу Для изображенной на схеме передачи определить вращающий момент Т2 на ведомом валу.

Исходные данные:

Мощность на ведущем валу Р1 = 8 кВт;

Угловая скорость ведущего вала ω1 = 40 рад/сек;

Коэффициент полезного действия передачи η = 0,97;

Передаточное число передачи u = 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 26

Решить задачу Лебедка состоит из цилиндрической передачи и барабана, к которому посредством троса прикреплен груз G. Определить требуемую мощность Рм электродвигателя лебедки, если скорость подъема груза должна составлять v = 4 м/сек.

Исходные данные:

Вес груза G = 1000 Н;

Скорость подъема груза v = 4 м/сек;

КПД барабана лебедки ηб = 0,9;

КПД цилиндрической передачи ηц = 0,98;

Элементы конструкции приведены на схеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 27

Решить задачу

Кольцо радиуса r=0,5 м вращается с постоянной угловой скоростью ω=4 рад/с в плоскости чертежа. По кольцу перемещается точка M с постоянной скоростью v=2 м/с.

Определить модуль абсолютного ускорения точки M в указанном положении.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 28

###### Решить задачу

###### Найти силу натяжения упругой нити, удерживающей груз в состоянии равновесия на идеально гладкой наклонной плоскости

Исходные данные:

Вес груза G = 100 Н, угол наклона поверхности указан на рисунке.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 29

Решить задачу

Определить силу F, необходимую для равномерного перемещения бруса по горизонтальной шероховатой поверхности.

Исходные данные:

Коэффициент трения между брусом и поверхностью f = 0,6;

Масса бруса m = 12 кг;

Ускорение свободного падения g принять равным 10 м/сек2.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 30

Решить задачу: Определить силу натяжения в канате крановой установки, поднимающей груз G с ускорением а.

Исходные данные:

Масса груза m = 5 тонн;

Ускорение груза а = 2 м/сек2;

Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/сек2;

Силой сопротивления воздуха пренебречь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

- Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учебное пособие для машиностроительных специальностей средних профессиональных учебных заведений. – М.: Высш. шк., 2002.

- Эрдеди А.А. Детали машин. Учебник для машиностроительных специальностей проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 2002.

- Мовнин М.С., Израэлит А.В., Рубашкин А.Г. Основы технической механики. – Л.: Машиностроение, 2007.

Дополнительная:

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. – М., 2006.

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ОП.03 Техническая механика»

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

  - Теоретический вопрос: Напряжения .Метод сечений.

  - Теоретический вопрос.Оси. Назначение, конструкция осей. Вращающиеся, невращающиеся оси.

  - Содержание задачи в приложение к билету №1

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос.Виды резьбовых соединений, основные типы резьб, их сравнительная характеристика и область применения.

- Теоретический вопрос. Система сходящихся сил. Разложение сил. Сложение сил.

- Содержание задачи в приложение к билету №2

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос.Шпоночные соединения. Достоинства и недостатки. Расчет и подбор шпонок.

- Теоретический вопрос.Полное ускорение. Нормальные и касательные ускорения.

- Содержание задачи в приложение к билету №3

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю.Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Афанасьева Н.Ю. ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос.Ременная передача. Типы ремней по ГОСТу.  Область применения. Преимущества и недостатки.

- Теоретический вопрос. Система 2-х параллельных сил. Сложение 2-х параллельных сил, направленных в одну сторону.

- Содержание задачи в приложение к билету № 4

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос.Классификация зубчатых передач. Формы профиля зуба. Область применения.

- Теоретический вопрос. Частные случаи движения точки.

- Содержание задачи в приложение к билету № 5

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос.Червячная передача. Последовательность расчета. Область применения. Преимущества и недостатки.

- Теоретический вопрос.Закон Гука при сдвиге.

- Содержание задачи в приложение к билету №6

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Усталосное разрушение. Требования, предъявляемые к конструкции деталей машин.

- Теоретический вопрос. Система 2-х параллельных сил. Сложение 2-х параллельных сил, направленных в разные стороны.

- Содержание задачи в приложение к билету №7

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Передача винт-гайка. Область применения, материалы и метод изготовления.

- Теоретический вопрос. Центр тяжести тела, центр тяжести простейших фигур.

- Содержание задачи в приложение к билету №8

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Подшипники качения.  Достоинства и недостатки. Область применения.

- Теоретический вопрос. Связи. Типы связей.

- Содержание задачи в приложение к билету № 9

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Работоспособность и надёжность. Критерии работоспособности.

- Теоретический вопрос. Пара сил. Момент пары. Сложение пар.

- Содержание задачи в приложение к билету №10

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Виды подшипников скольжения и качения. Область применения

- Теоретический вопрос. Центр тяжести параллельных сил.

- Содержание задачи в приложение к билету № 11

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический  вопрос: Основные виды деформаций, и какими внешними нагрузками они вызываются.

- Теоретический вопрос. Момент силы относительно центра.  Равновесие  пространственной системы сил.

- Содержание задачи в приложение к билету № 12

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Деформация Изгиба

- Теоретический вопрос. Импульс силы. Количество движения.

- Содержание задачи в приложение к билету № 13

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический  вопрос.Соединения деталей машин. Разъёмные и неразъёмные соединения.

- Теоретический вопрос. Работа постоянной силы на прямолинейном участке пути.

- Содержание задачи в приложение к билету № 14

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Шлицевые соединения. Типы шлиц и расчет шлицевых соединений.

- Теоретический вопрос. Статика. Аксиомы статики.

- Содержание задачи в приложение к билету № 15

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Сопротивление материалов. Классификация нагрузок.

- Теоретический вопрос. Скорость точки. Ускорение точки.

- Содержание задачи в приложение к билету № 16

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Классификация сварных соединений.

- Теоретический вопрос. Кинематика. Движение точки.

- Содержание задачи в приложение к билету № 17

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

1. Теоретический вопрос: Растяжение и сжатие. Напряжение и деформация.

2. Теоретический вопрос. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Сила тяжести.

3. Содержание задачи в приложение к билету № 18

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Виды валов. Область применения, конструкция.  Подбор диаметра вала.

2.   Теоретический вопрос. Сложение плоской система сходящихся сил. Параллелепипед сил.

3.   Содержание задачи в приложение к билету № 19

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Ременная передача, силы напряжения в ремнях. Область применения.

- Теоретический вопрос. Определение равнодействующей системы сходящихся сил методом проекций

- Содержание задачи в приложение к билету № 20

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

1. Теоретический вопрос: Внутренние силы в поперечных сечениях бруса.

2. Теоретический вопрос.Силы инерции. Принцип Даламбера

3. Содержание задачи в приложение к билету № 21

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

1. Теоретический вопрос: Напряжения в поперечных сечениях бруса при деформациях растяжения и сжатия.

2. Теоретический вопрос.Теорема об изменении количества движения точки

3. Содержание задачи в приложение к билету № 22

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

1. Теоретический вопрос: Деформации и перемещения. Закон Гука.

2. Теоретический вопрос.Теорема об изменении кинетической энергии точки.

3. Содержание задачи в приложение к билету № 23

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

1. Теоретический вопрос: Общие сведения о механических испытаниях материалов.

2. Теоретический вопрос.Пара сил. Эквивалентность пар сил. Условие равновесия.

3. Содержание задачи в приложение к билету № 24

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

1. Теоретический вопрос: Условие прочности при растяжении и сжатии . Виды расчётов.

2. Теоретический вопрос.Устойчивость равновесия. Устойчивость тела опирающегося на плоскость

3. Содержание задачи в приложение к билету № 25

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Деформация чистого сдвига.Срез.

- Теоретический вопрос. Мощность. КПД

- Содержание задачи в приложение к билету № 26

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Смятие. Практические расчёты на срез и смятие.

- Теоретический вопрос. Угловая скорость  и ускорение.

- Содержание задачи в приложение к билету № 27

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-202 учебный год

- Теоретический вопрос: Кручение. Основные понятия.

- Теоретический вопрос. Линейные скорости и ускорение.

- Содержание задачи в приложение к билету № 28

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Цепная передача. Достоинства и недостатки.

- Теоретический вопрос. Динамика. Законы динамики.

- Содержание задачи в приложение к билету № 29

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»

________________А.И. Лысиков

«  »                                    г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

По дисциплине	ОП.03 Техническая механика

гр. ______________		2021-2022 учебный год

- Теоретический вопрос: Продольные силы. И их эпюры.

- Теоретический вопрос. Поступательное и вращательное движение твердого тела.

3. Содержание задачи в приложение к билету № 30

| Председатель ПЦК _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись) | Преподаватель _________________ Н.Ю. Афанасьева ( подпись ) |
| --- | --- |
| _______ ________________20_____г. | _______ _________________20_____г. |

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за ответ на теоретические вопросы

| Оценка | Критерии оценки ответа студента |
| --- | --- |
| «Отлично» | Обстоятельно и с достаточной полнотой излагает материал вопросов. Даёт ответ на вопрос в определенной логической последовательности. Даёт правильные формулировки, точные определения понятий и терминов. Демонстрирует полное понимание материала, даёт полный и аргументированный ответ на вопрос, приводит необходимые примеры (не только рассмотренные на занятиях, но и подобранные самостоятельно). Свободно владеет речью (показывает связанность и последовательность в изложении). |
| «Хорошо» | Даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает единичные ошибки, неточности, которые сам же исправляет после замечаний преподавателя. |
| «Удовлетворительно» | Обнаруживает знание и понимание основных положений, но: - допускает неточности в формулировке определений, терминов; - излагает материал недостаточно связанно и последовательно; - на вопросы экзаменаторов отвечает некорректно. |
| «Неудовлетворительно» | Обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала. Допускает в формулировке определений ошибки, искажающие их смысл. Допускает существенные ошибки, которые не может исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. Беспорядочно и неуверенно излагает материал. Сопровождает изложение частыми заминками и перерывами. |

Критерии оценки за выполнение практической задачи

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Показал полное знание технологии выполнения задания. Продемонстрировал умение применять теоретические знания при выполнении задания. Уверенно выполнил действия согласно условию задания. |
| «Хорошо» | Задание в целом выполнил, но допустил неточности. Показал знание алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике. Выполнил норматив на положительную оценку. |
| «Удовлетворительно» | Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. |
| «Неудовлетворительно» | Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания. Не знает алгоритм выполнения задания. Не выполнил норматив на положительную оценку. |