Разработчики:

Малиновская С.В., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплиныОП.12 Основы гидравлики и теплотехникии входит в состав фонда оценочных средств программы  подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), реализуемой в ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы поОП.12 Основы гидравлики и теплотехники.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по ОП.12 Основы гидравлики и теплотехникив форме дифференцированного зачёта.

Дифференцированный зачет проводитсяпо билетам, содержащим два теоретических вопроса и одной задачи. Ответы предоставляются письменно.  Время выполнения задания -  1 академический час (45 минут) без перерыва.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 30 теоретических вопроса и 30 практических заданий, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программеОП.12 Основы гидравлики и теплотехники.

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Основы гидравлики и теплотехники

В результате освоения учебной дисциплины ОП.12 Основы гидравлики и теплотехникиобучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) следующими умениями и знаниями:

| Умение 1 | -использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. |
| --- | --- |
| Знание 1 | основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; |
| Знание 2 | особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); |
| Знание 3 | основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; |
| Знание 4 | основные законы термодинамики; |
| Знание 5 | характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; |
| Знание 6 | принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; |
| Знание 7 | виды и характеристики насосов и вентиляторов; |
| Знание 8 | принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. |

Знания и умения, формируемые в рамках ОП.12 Основы гидравлики и теплотехники, направлены на формирование общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам УД ОП.12 Основы гидравлики и теплотехники

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата | № заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| уметь |  |  |
| -использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) | №4,№8 |
| знать |  |  |
| основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; | Правильные ответы на вопросы и тесты | №1,№2 |
| особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); | Правильные ответы на вопросы и решение задач | №2,№3 |
| основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; | Правильные ответы на тестовые вопросы | №1,№5 |
| основные законы термодинамики; | Правильные ответы на тестовые вопросы | №5 |
| характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; | Правильные ответы тестовые вопросы и решение задач | №5,№6,№7 |
| принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) | №4 |
| виды и характеристики насосов и вентиляторов; | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) и решение задач | №3,№4 |
| принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) и решение задач | №7,№8 |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.12 Основы гидравлики и теплотехники

- Что такое гидромеханика?

- Идеальной жидкостью называется

- Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

- Давление определяется

- Сжимаемость это свойство жидкости

- Как называются разделы, на которые делится гидравлика?

- Третье свойство гидростатического давления гласит

- Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется

- Отношение живого сечения к смоченному периметру называется

- Элементарная струйка - это

- Ламинарный режим движения жидкости это

- Режим движения жидкости в трубопроводе это процесс

- При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является

- При истечении жидкости через отверстие произведение коэффициента сжатия на коэффициент скорости называется

- На какие разделы делится гидромеханика?

- Какие силы называются поверхностными?

- Если давление ниже относительного нуля, то его называют:

- Массу жидкости заключенную в единице объема называют

- Вязкость жидкости это

- Гидростатическое давление - это давление присутствующее

- Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема называется

- Часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками называется

- Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не изменяются, то такое движение называется

- Течение жидкости со свободной поверхностью называется

- Турбулентный режим движения жидкости это

- От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?

- Чем обусловлено сжатие струи жидкости, вытекающей из резервуара через отверстие

- Инверсия струй, истекающих из резервуаров, вызвана

- На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано уравнение Бернулли можно установить следующиегидроэлементы?

- Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется?

- Что такое жидкость?

- В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

- Какое давление обычно показывает манометр?

- Вес жидкости в единице объема называют

- Текучестью жидкости называется

- Первое свойство гидростатического давления гласит

- Основное уравнение гидростатики позволяет

- Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение называется

- Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется

- Гидравлическое сопротивление это

- При ламинарном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления

- Критическое значение числа Рейнольдса равно

- Что такое совершенное сжатие струи?

- Что такое несовершенное сжатие струи?

- Реальной жидкостью называется жидкость

- Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

- Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

- При увеличении температуры удельный вес жидкости

- Выделение воздуха из рабочей жидкости называется

- Второе свойство гидростатического давления гласит

- Основное уравнение гидростатики определяется

- Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется

- Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным сечением называется

- Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?

- При турбулентном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления

- Кавитация это

- Коэффициент сжатия струи характеризует

- Внешним цилиндрическим насадком при истечении жидкости из резервуара называется

- Уравнение Бернулли для двух различных сечений потока дает взаимосвязь между?

В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

1. В.Е. Егорушкин. Основы гидравлики и теплотехники. - М.:

Машиностроение ,2015.

2. О.Н. Брюханов.,В.И. Коробко., А.Т. Мелик – Аракелян. Основы,  теплотехники и аэродинамики:  - М.: ИНФРА – М,2016.

3.  А.В. Лепешкин. Гидравлические и пневматические системы: - М.: «Академия»,2013.

Дополнительные источники:

1.	Т.М. Бошта., С.С. Руднев., Б.Б. Некрасов. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение,2013.

2.	М.Ф. Бромлей. Гидравлические машины и холодильные установки. – М.: Стойиздат,2016.

3.	В.В. Жабо., В.В. Уваров. Гидравлика и насосы: - М.: Энэргоатомиздат,1984.

4.	М.И. Маковозов Гидравлика и гидравлические машины. – М.: Машгиз,1962.

5.	 Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей. – М.: Машиностроение,2014.

6.	К.М. Холин., О.Ф. Никитин. Основы гидравлики и объемные гидроприводы. – М.: Машиностроение,2016.

7.	О.В. Черняк., Г.Б. Рыбчинская Основы теплотехники и гидравлики. – М.: Высшая школа,2015.

Интернет – ресурсы:

1.	 Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru /

2.	Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.12 Основы гидравлики и теплотехники

Вариант 1

Инструкция: Выберите один правильный ответ

1. Что такое гидромеханика?

а) наука о движении жидкости;
б) наука о равновесии жидкостей;
в) наука о взаимодействии жидкостей;
г) наука о равновесии и движении жидкостей.

2. Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

3. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

4. Давление определяется

а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;
б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;
в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;
г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия.

5. Сжимаемость это свойство жидкости

а) изменять свою форму под действием давления;
б) изменять свой объем под действием давления;
в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;
г) изменять свой объем без воздействия давления.

6. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?

а) гидростатика и гидромеханика;
б) гидромеханика и гидродинамика;
в) гидростатика и гидродинамика;
г) гидрология и гидромеханика.

7. Третье свойство гидростатического давления гласит

а) гидростатическое давление в любой точке не зависит от ее координат в пространстве;
б) гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве;
в) гидростатическое давление зависит от плотности жидкости;
г) гидростатическое давление всегда превышает давление, действующее на свободную поверхность жидкости.

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погружения точки.

8. Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется

а) открытым сечением;
б) живым сечением;
в) полным сечением;
г) площадь расхода.

9.Отношение живого сечения к смоченному периметру называется

а) гидравлическая скорость потока;
б) гидродинамический расход потока;
в) расход потока;
г) гидравлический радиус потока.

10.Элементарная струйка - это

а) трубка потока, окруженная линиями тока;
б) часть потока, заключенная внутри трубки тока;
в) объем потока, движущийся вдоль линии тока;
г) неразрывный поток с произвольной траекторией.

11. Ламинарный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.

12. Режим движения жидкости в трубопроводе это процесс

а) обратимый;
б) необратимый;
в) обратим при постоянном давлении;
г) необратим при изменяющейся скорости.

13.При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является

а) определение скорости истечения и расхода жидкости;
б) определение необходимого диаметра отверстий;
в) определение объема резервуара;
г) определение гидравлического сопротивления отверстия.

14. При истечении жидкости через отверстие произведение коэффициента сжатия на коэффициент скорости называется

а) коэффициентом истечения;
б) коэффициентом сопротивления;
в) коэффициентом расхода;
г) коэффициентом инверсии струи.

15. На какие разделы делится гидромеханика?

а) гидротехника и гидрогеология; 
б) техническая механика и теоретическая механика; 
в) гидравлика и гидрология;
г) механика жидких тел и механика газообразных тел.

16.Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления.

17.Если давление ниже относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

18.Массу жидкости заключенную в единице объема называют

а) весом;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) плотностью.

19.Вязкость жидкости это

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости;
б) способность преодолевать внутреннее трение жидкости;
в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками;
г) способность перетекать по поверхности за минимальное время.

20. Гидростатическое давление - это давление присутствующее

а) в движущейся жидкости;
б) в покоящейся жидкости;
в) в жидкости, находящейся под избыточным давлением;
г) в жидкости, помещенной в резервуар.

21.Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема называется

а) основным уравнением гидростатики;
б) основным уравнением гидродинамики;
в) основным уравнением гидромеханики;
г) основным уравнением гидродинамической теории.

22. Часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками называется

а) мокрый периметр;
б) периметр контакта;
в) смоченный периметр;
г) гидравлический периметр.

23. Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не изменяются, то такое движение называется

а) установившемся;
б) неустановившемся;
в) турбулентным установившимся;
г) ламинарным неустановившемся.

24. Течение жидкости со свободной поверхностью называется

а) установившееся;
б) напорное;
в) безнапорное;
г) свободное.

25.Турбулентный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.

26.От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?

а) от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости;
б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода;
в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости;
г) от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости.

27.Чем обусловлено сжатие струи жидкости, вытекающей из резервуара через отверстие

а) вязкостью жидкости;
б) движением жидкости к отверстию от различных направлений;
в) давлением соседних с отверстием слоев жидкости;
г) силой тяжести и силой инерции.

28.Инверсия струй, истекающих из резервуаров, вызвана

а) действием сил поверхностного натяжения;
б) действием сил тяжести;
в) действием различно направленного движения жидкости к отверстиям;
г) действием масс газа.

29. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано уравнение Бернулли можно установить следующиегидроэлементы?
а) фильтр, диффузор, горловина, колено;

б) фильтр, кран, колено перемычка;

в) фильтр, кран, диффузор, колено.

30. Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется?
а) скоростным;

б) установившимся;

в) неустановившимся.

Вариант 2

Инструкция:Выберите один правильный ответ

1.Что такое жидкость?

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;
б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;
в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 
г) физическое вещество, способное течь.

2.В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

3. Какое давление обычно показывает манометр?

а) абсолютное;
б) избыточное;
в) атмосферное;
г) давление вакуума.

4. Вес жидкости в единице объема называют

а) плотностью;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) весом.

5.Текучестью жидкости называется

а) величина прямо пропорциональная динамическому коэффициенту вязкости;
б) величина обратная динамическому коэффициенту вязкости;
в) величина обратно пропорциональная кинематическому коэффициенту вязкости;
г) величина пропорциональная градусам Энглера.

6.Первое свойство гидростатического давления гласит

а) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует от рассматриваемого объема;
б) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует внутрь рассматриваемого объема;
в) в каждой точке жидкости гидростатическое давление действует параллельно площадке касательной к выделенному объему и направлено произвольно;
г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда перпендикулярно в точке его приложения к выделенному объему.

7. Основное уравнение гидростатики позволяет

а) определять давление, действующее на свободную поверхность;
б) определять давление на дне резервуара;
в) определять давление в любой точке рассматриваемого объема;
г) определять давление, действующее на погруженное в жидкость тело.

8.Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение называется

а) расход потока;
б) объемный поток;
в) скорость потока;
г) скорость расхода.

9.Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется

а) ламинарным;
б) стационарным;
в) неустановившимся;
г) турбулентным.

10.Гидравлическое сопротивление это

а) сопротивление жидкости к изменению формы своего русла;
б) сопротивление, препятствующее свободному проходу жидкости;
в) сопротивление трубопровода, которое сопровождается потерями энергии жидкости;
г) сопротивление, при котором падает скорость движения жидкости по трубопроводу.

11.При ламинарном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления

а) пульсация скоростей и давлений;
б) отсутствие пульсации скоростей и давлений;
в) пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений;
г) пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей.

12.Критическое значение числа Рейнольдса равно

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

13. Что такое совершенное сжатие струи?

а) наибольшее сжатие струи при отсутствии влияния боковых стенок резервуара и свободной поверхности;
б) наибольшее сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара и свободной поверхности;
в) сжатие струи, при котором она не изменяет форму поперечного сечения;
г) наименьшее возможное сжатие струи в непосредственной близости от отверстия.

14. Что такое несовершенное сжатие струи?

а) сжатие струи, при котором она изменяет свою форму;
б) сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара;
в) неполное сжатие струи;
г) сжатие с возникновением инверсии.

15. Реальной жидкостью называется жидкость

а) не существующая в природе;
б) находящаяся при реальных условиях;
в) в которой присутствует внутреннее трение;
г) способная быстро испаряться.

16.Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

17. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

а) 100 МПа; 
б) 100 кПа; 
в) 10 ГПа; 
г) 1000 Па.

18.При увеличении температуры удельный вес жидкости

а) уменьшается;
б) увеличивается;
г) сначала увеличивается, а затем уменьшается;
в) не изменяется.

19.Выделение воздуха из рабочей жидкости называется

а) парообразованием;
б) газообразованием;
в) пенообразованием;
г) газовыделение.

20. Второе свойство гидростатического давления гласит

а) гидростатическое давление постоянно и всегда перпендикулярно к стенкам резервуара;
б) гидростатическое давление изменяется при изменении местоположения точки;
в) гидростатическое давление неизменно в горизонтальной плоскости;
г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях.

21.Основное уравнение гидростатики определяется

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свободной поверхности;
б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда;
в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вышележащих слоев;
22.Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется

а) средний расход потока жидкости;
б) средняя скорость потока;
в) максимальная скорость потока;
г) минимальный расход потока.

23.Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным сечением называется

а) трубка тока;
б) трубка потока;
в) линия тока;
г) элементарная струйка.

24. Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?

а) плотность;
б) вязкость;
в) расход жидкости;
г) изменение направления движения.

25.При турбулентном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления

а) пульсация скоростей и давлений;
б) отсутствие пульсации скоростей и давлений;
в) пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений;
г) пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей.

26. Кавитация это

а) воздействие давления жидкости на стенки трубопровода;
б) движение жидкости в открытых руслах, связанное с интенсивным перемшиванием;
в) местное изменение гидравлического сопротивления;
г) изменение агрегатного состояния жидкости при движении в закрытых руслах, связанное с местным падением давления.

27. Коэффициент сжатия струи характеризует

а) степень изменение кривизны истекающей струи;
б) влияние диаметра отверстия, через которое происходит истечение, на сжатие струи;
в) степень сжатия струи;
г) изменение площади поперечного сечения струи по мере удаления от резервуара.

28.Внешним цилиндрическим насадком при истечении жидкости из резервуара называется

а) короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления входной кромки;
б) короткая трубка с закруглением входной кромки;
в) короткая трубка с длиной, меньшей, чем диаметр с закруглением входной кромки;
г) короткая трубка с длиной, равной диаметру без закругления входной кромки.

29. Уравнение Бернулли для двух различных сечений потока дает взаимосвязь между?
а) давлением, расстоянием, и геометрической высотой;

б) давлением; временем и геометрической высотой;

в) давлением, скоростью и геометрической высотой.

30. В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует?
а) один ход поршня;

б) один ход поршня и оборот коленчатого вала;

в) два хода поршня

Критерии оценки:

| оценка | правильных ответов |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Решены все задания части А, решена полностью часть Б |
| 4 (хорошо) | Решены все задания части А, решена одна задачи части Б |
| 3 (удовлетворит.) | Решено не менее 8 заданий части А |
| 2 ( неудовл.) | Решено менее 8 заданий. |

Ответы к диф.зачету

| № | Вариант 1 | Вариант1 |  |  | Вариант2 |  | Вариант2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Г | #### 15 | #### Б | 1 | #### Б | #### 15 | В |
| 2 | #### А | #### 16 | #### В | 2 | #### А | #### 16 | Г |
| 3 | #### В | #### 17 | #### Г | 3 | #### Б | #### 17 | #### Б |
| 4 | #### А | #### 18 | #### Г | 4 | #### Б | #### 18 | А |
| 5 | #### Б | #### 19 | #### А | 5 | #### Б | #### 19 | В |
| 6 | #### В | #### 20 | #### Б | 6 | #### Б | #### 20 | Г |
| 7 | #### Б | #### 21 | #### А | 7 | #### В | #### 21 | В |
| 8 | #### Б | #### 22 | #### В | 8 | #### А | #### 22 | Б |
| 9 | #### Г | #### 23 | #### А | 9 | #### В | #### 23 | А |
| 10 | #### Б | #### 24 | #### В | 10 | #### В | #### 24 | Б |
| 11 | #### В | #### 25 | #### А | 11 | #### Б | #### 25 | А |
| 12 | #### А | #### 26 | #### А | 12 | #### А | #### 26 | #### Г |
| 13 | #### А | #### 27 | #### Б | 13 | #### А | #### 27 | В |
| 14 | #### В | #### 28 | #### А | 14 | #### Б | #### 28 | А |

Пример решения задачи №1

Медный шар диаметром d = 100 мм весит в воздухе G1 = 45,7 Н, а при погружении в жидкость его вес стал равен G2 = 40,6 Н. Определить плотность жидкости.

Правильное решение:

Вес шара в жидкости меньше, чем его вес в воздухе, поскольку в жидкости на него действует выталкивающая архимедова сила, равная весу вытесненной шаром жидкости.

Очевидно, что вес вытесненной шаром жидкости будет равен разности между весом шара в воздухе и его весом в жидкости:

Gж = G1 – G2 = 45,7 – 40,6 = 5,1 Н.

Чтобы определить плотность жидкости, необходимо ее массу разделить на объем, который равен объему шара, определяемого по формуле:

Vш = πd3/6 = 3,14×0,13/6 = 0,00052 м3.

Массу жидкости можно определить, зная ее вес:

mж = Gж/g = 5,1/9,81 ≈ 0,52 кг.

Определив массу и объем, находим плотность жидкости:

ρ = mж/Vш = 0,52/0,00052 = 1000 кг/м3.

Ответ: плотность жидкости равна 1000 кг/м3 (судя по плотности, жидкость - вода).

Пример решения задачи №2

После сжатия воды в цилиндре под поршнем давление в ней увеличилось на 3 кПа. Необходимо определить конечный объем V2 воды в цилиндре, если ее первоначальный объем составлял V1 = 2,55 л. Коэффициент объемного сжатия воды βV = 4,75 · 10-10 Па-1.

Правильное решение:

Приведем исходные данные задачи к системе единиц СИ:  V1 = 2,55л = 2,25х10-3 м3.

Тогда конечный объем воды в цилиндре будет равен сумме первоначального объема V1и уменьшения объема ΔV в результате сжатия:

V2 = V1 + ΔV = (2,25×10-3) + (2,25×10-3×3000×4,75×10-10) =

2,25×10-3(1 + 1,425×10-6) = 2,25000320625×10-3 м3 = 2,2500032625 л.

Ответ: конечный объем воды 2,2500032625 л, т. е. изменился ничтожно мало.