Разработчик:

Брянцев В.В., преподаватель спец. дисциплин ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента и составляющих его профессиональных и общих компетенций, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, реализуемой в ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «освоение вида профессиональной деятельности освоил/ не освоил».

Форма проведения экзамена выполнение теоретических и практических компетентностно-ориентированных заданий.

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элемент модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК.02.01 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения | Дифференцированный зачет |
| УП | Комплексный дифференцированный зачет |
| ПП |  |
| ПМ | Экзамен (квалификационный) |

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения»

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения практических и теоретических заданий:

Таблица 1

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охра ны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места. |
| ПК 2.2. | Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промыш ленной и экологической безопасности. |
| ПК 2.3. | Выполнять испытание собираемых и собранных узлов и агрегатов на специальных стендах. |
| ПК 2.4. | Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов. |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

«ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения»

В результате освоения модуля обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ:

| Иметь практический опыт: | В подготовке оборудования, инструмента, рабочего места для сборки и смаз ки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механиче- ской, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения; выполнении сборки, подгонки, соединении, смазке и креплении узлов и меха- низмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизиро- ванного слесарно-сборочного инструмента; выполнении испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обо- рудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, регули- ровке и балансировке; устранении дефектов собранных узлов и механизмов средней и высокой кате- гории сложности механической, гидравлической, пневматической частей из- делий машиностроения. |
| --- | --- |
| Уметь: | осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов и меха- низмов средней и высокой категории сложности; подбирать материалы, оборудование, инструмент; выполнять слесарную обработку и подгонку деталей; выполнять пайку различными припоями; выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под руковод- ством слесаря более высокой квалификации; выполнять регулировку узлов и механизмов; управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; выполнять подъем и перемещение грузов; выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов; испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на глу- бокий вакуум; запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давления; устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механиз- мов; выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров; выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей простой конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым диском, призмах и роликах; осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения; выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов; проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудова- ние на точность и соответствие техническим условиям; выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и дета- лей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках. |
| Знать: | правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испыта- ния и регулировки промышленного оборудования; технические условия на собираемые узлы и механизмы; наименование и назначение рабочего инструмента; безопасные приемы работы; причины появления коррозии и способы борьбы с ней; способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; правила выполнения сле- сарной обработки деталей; условные обозначения на чертежах; правила построения сборочных чертежей; устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, тех- нические условия на их сборку; виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их прочности; состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; правила заточки и доводки слесарного инструмента; конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; способы термообработки и доводки деталей; способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряжений при термической обработке и сварке; технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний; правила строповки, подъема, перемещения грузов; правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей; меры предупреждения деформаций деталей; правила проверки станков; правила использования подъемных механизмов, строповки грузов. |

Описание правил оформления результатов оценивания

При оценивании используется пятибалльная система. Баллы выставляются за каждый блок отдельно. В результате выводится средняя общая оценка. Документы, представленные в портфолио, оцениваются по ранговой шкале. В случае их отсутствия оценка по ПМ не выстав- ляется. Повторное оценивание происходит после доработки портфолио. Модуль считается осво- енным, если экзаменуемый набрал не менее 5 баллов по каждому блоку.

Комплект оценочных средств

ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Слесарные операции под сборку, сборка, регулировка и испытание съёмника

подшипников

- Одеть спецодежду и занять рабочее место по указанию эксперта-экзаменатора.

- Получить и изучить задание.

- Изучить технологическую карту.

- Получить комплектующие детали.

- Организовать рабочее место.

- Проверить наличие инструмента, инвентаря.

- Отрегулировать высоту тисок индивидуально.

- Приступить к слесарной подготовке под сборку съёмника подшипников.

- Произвести регулировку и испытание собранного съёмника подшипников.

- Произвести уборку рабочего места

- Уложиться в норму времени.

- В процессе выполнения работ соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

Приложение 2

Тестовое задание для оценки профессиональной компетенции

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гидравлической, пневма- тической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов ма- шин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.

| Условия выполнения задания | Технологический маршрут (последовательность выполнения задания) |
| --- | --- |
| Выполнить слесарные работы по сборке, регулировке и испытанию двухзахват- ного съемника подшипников. Работы выполнить в соответствии со сборочным чертежом. Условия выполнения задания: 1. Оборудование: - верстак слесарный; - сверлильный станок. 2. Инструмент: - штангенциркуль ШЦ 1; - молоток слесарный 600 гр.; - обжимка; - сверло ф8,1; - метчик М14-7H; - вороток; - ключ гаечный 13х14 – 2 шт.; - очки защитные. 3. Оснастка: - тиски слесарные; - нагубники; - тиски машинные. - патрон сверлильный 4. Детали: - корпус съемника – 1 шт.; - винт съемника – 1 шт.; - коромысло к съемнику подшипников – 2 шт.; - планка к съемнику подшипников – 4 шт.; - шарик ф8 мм – 1 шт.; - болт М8х30 ГОСТ 7798-70 – 4 шт.; - гайка М8-7Н ГОСТ 5915-70 – 4 шт.; | - Организовать рабочее место. - Изучить чертежи. - Осмотреть оборудование на внешние дефекты. - Проверить соответствие размеров дета- лей двухзахватного съемника подшип- ников чертежу, техническим требовани- ям. - Произвести сборку двухзахватного съемника подшипников: Просверлить отверстия ф8,1на глубину 4 мм в винте съемника поз.2 под запрессовку шарика (сверлильный станок, сверло ф8,1, патрон сверлильный, тиски машинные). Запрессовать шарик поз.5 (обжимка, молоток слесарный). Завернуть винт съемника поз.2 в корпус съем- ника поз.1,если винт плохо заворачивается, резьбу в корпусе нарезать повторно (верстак, тиски слесарные, нагубники, метчик М14-7H, вороток). Внимание! Винт должен вращаться свободно, без люф- та! Прикрепить планки съемника поз.3 к корпусу съемника поз.1 болтами М8х30 ГОСТ 7798-70 поз.6 с гайками М8-7Н поз.7 ГОСТ 5915-70 (ключ гаечный 13х14). Вставить коромысла к съемнику поз.4 между планками к съемнику поз.3.и закрепить их бол- тами М8х30 ГОСТ 7798-70 поз.6 с гайками М8-7Н ГОСТ 5915-70 поз.7 (ключ гаечный 13х14). Внимание! Захваты должны сходиться к центру винта! |

| - Документация: - чертежи: корпуса съемника, винта съемника, коромысла к съемнику подшипников, планки к съемнику подшипников; - задание и технологический процесс. - Эталон изделия. - Норма времени на сборку двух- захватного съемника подшипни- ков —2 часа. | Проверить взаимодействие деталей и отрегу- лировать. Провести испытание съемника подшипников – снять подшипник с вала при помощи съемника. - Сдать сборочную единицу на контроль. - Убрать рабочее место. - Сдать инструменты и спецодежду. |
| --- | --- |

Приложение 4

Критерии оценки качества, производительности труда, соблюдение правил техники безопасности при выполнении слесарной обработки по сборке

«Двухзахватного съемника подшипников»

| № п.п. | Контролируемые пара- метры | Содержание параметров | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачищены заусенцы на всех деталях | Зачищены заусенцы на всех деталях | 10 |
|  |  | Зачищены заусенцы не на всех деталях | - 1 балл с каждой де- тали |
| 2 | Нанесены риски парал- лельно заготовки на всех деталях | Нанесены риски параллельно заготов- ки на всех деталях | 7 |
|  |  | Нанесены риски параллельно заготов- ки не на всех деталях | - 1 балл с каждой де- тали |
| 3 | Сняты фаски на всех дета- лях | Сняты фаски на всех деталях | 7 |
|  |  | Сняты фаски не на всех деталях | - 1 балл с каждой де- тали |
| 4 | Установка винта съемника | Винт в корпусе вращается свободно, без люфта | 7 |
|  |  | Имеется люфт | 0 |
| 5 | Установка стопорной втул- ки | Стопорная втулка установлена пра- вильно (не соскальзывает с ручки) | 6 |
|  |  | Стопорная втулка установлена непра- вильно (соскальзывает с ручки) | 0 |
| 6 | Запрессовка шарика | Шарик запрессован правильно (2/3 размера шарика запрессовано в винте) | 5 |
|  |  | Шарик запрессован не правильно (меньше 2/3 размера шарика запрессо- вано в винте) | 0 |
| 7 | Установка коромысел съемника | Движение коромысел вокруг планок свободное, без люфта | 7 |
|  |  | Имеется люфт | 0 |
|  |  | Коромысла сходятся к центру винта | 7 |
|  |  | Имеется перекос | 0 |
| 8 | Установка планок на кор- пусе съемника | Движение планок вокруг корпуса съемника свободное, без люфта | 8 |
|  |  | Имеется люфт | 0 |
| 9 | Правильность работы двухзахватного съемника подшипников | Съемник снимает подшипник с вала (его сборка произведена правильно) | 12 |
|  |  | Не снимает подшипник с вала (его сборка произведена неправильно) | 0 |
| 10 | Норма времени на сборку двухзахватного съемника подшипников | Соблюдение | 6 |
|  |  | Не соблюдение | 0 |

| 11 | Организация рабочего ме- ста | Соблюдение | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не соблюдение | 0 |
| 12 | Соблюдение ТБ | Соблюдение | 7 |
|  |  | Не соблюдение | 0 |
| Максимальное количество баллов |  |  | 95 |

Приложение 3.

Сводная таблица результатов оценки профессиональных компетенций

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов.

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, аг- регатов.

Наименование профессии по 15.01.35	Мастер слесарных работ

Дата проведения оценки: «	» декабря 20	г.

| № п.п. | ФИО участника | Начало работы | Окончание рабо- ты | Организация раб.места | Соблюдение ТБ | Установка винта съемника | Установка коромы- сел съемника в планках | Установка коромы- сел Съемника относи- тельно винта | Установка планок на корпусе съем- ника | Правильность ра- боты двухзахват- ного съемника подшипников | Выполнение нор- мы времени на сборку двухза- хватного съемни- ка подшипников | Фактическое кол- во времени | Общее кол-во баллов | Компетенции освоены / не освоены | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество бал- лов |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 |  | 100 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт-экзаменатор	 Эксперт-экзаменатор

Дата проведения:	«	»	20	г.

Приложение 5

Таблица итоговых результатов оценки выполнения практической работы Сборка, регулировка и испытание «Двухзахватного съемника подшипника»

Наименование ОУ:				» Дата проведения: «	»	20	г.

| № пп | ФИО обучающегося | Итоги сфор- мированно- сти ПК 2.1 |  | Итоги сфор- мированно- сти ПК 2.2 |  | Освоение ВПД в целом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | Фактическое количество набранных баллов | % выполнения | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
| Макс. кол-во баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксперт

Эксперт

Приложение 6

Входные требования допуска к выполнению практической работы

Обучающийся допускается к выполнению задания при следующих условиях:

1. Наличие комплекта спец. одежды и головного убора.

При нарушении любого из указанных условий обучающийся не допускает- ся к выполнению практической работы!!!

Приложение 7

Условия положительного/отрицательного заключения по освоению профессионального модуля

Комплексное практическое задание позволяет оценить сформированность профессиональных компетенций в отдельности и освоение профессионального модуля в целом.

Допуском к выполнению комплексного практического задания является соблюдение обучающимся правил личной гигиены (наличие спец. одежды). В случае нарушения определенных правил обучающийся не допускается к вы- полнению задания.

Для принятия положительного заключения по освоению профессиональ- ного модуля в целом обучающийся должен набрать установленное минималь- ное количество баллов по каждой профессиональной компетенции.

В случае если обучающийся набирает меньше установленного минималь- ного количества баллов по профессиональной компетенции, профессиональный модуль считается не освоенным.

Максимальное количество баллов по оценке профессиональной компе- тенции ПК 2.1 Выполнение сборки сборочных единиц двухзахватного съёмни- ка подшипников

ПК 2.2 Выполнение регулировки и испытания съёмника подшипника,

Таблица 1.

Оценочная шкала по профессиональной компетенции

ПК 2.1. выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обо- рудования, агрегатов

ПК 2.2	выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов

| Набрано баллов | < 70 баллов | ≥ 70 баллов |
| --- | --- | --- |
| Процент выполнения задания | < 70% | ≥ 70 % |
| Оценка | ПК 2.1 – 2.2 не сформирована | ПК 2.1. - 2.2 сформирована |

Приложение 8

Инструкция для обучающегося

Комплексное практическое задание по оценке профессионального модуля ПМ.02 Слесарная подготовка к сборке, сборка, регулировка и испытание двух- захватного съёмника подшипников по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ

Вам предстоит выполнить следующее практическое задание.

Задание:

Выполнить слесарные операции под сборку двухзахватного съёмника подшип- ников, произвести его регулировку и испытание изделия

Этапы выполнения задания:

- Подготовить рабочее место:

- проверить оборудование (при необходимости произвести наладку);

- проверить наличие необходимость инструментов и контрольно- измерительных инструментов;

- проверить комплект сборочных единиц

- Выполнить слесарные операции под сборку изделия.

- Собрать изделие «Двухзахватный съёмник подшипников» в соответствии со сборочным чертежом, и по технологическому процессу.

- Произвести регулировку и испытание изделия.

- Проверить качество сборки по данным сборочного чертежа.