Министерство образования  Московской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области  «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств

для промежуточной аттестации

по учебной дисциплине

ОПД.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

2024

г.о. Серпухов,

Разработчики:

Барыбина Ю.Н., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Корнюхина С.В., методист ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Техническая механика» и входит в состав фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, реализуемой в ГАПОУ   МО «Губернский колледж».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по ОП.02 Техническая механика.

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения аттестационных испытаний по учебной дисциплине в форме письменной работы.

Экзамен проводится  письменно для всей учебной группы одновременно путем устного ответа на теоретические вопросы и решения задач. Ответы предоставляются устно и письменно.  Время выполнения задания -  1 академический час (45 минут) без перерыва.

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 70 теоретических вопросов и 35задач, направленные на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ОП.02 Техническая механика.

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения ОПД.02 Техническая механика обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей следующими умениями и знаниями:

| Умение 1 | производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе |
| --- | --- |
| Умение 2 | выбирать рациональные формы поперечных сечений |
| Умение 3 | производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи«винт-гайка»,шпоночных соединений на контактную прочность |
| Знание 4 | производить проектировочный и проверочный расчеты валов |
| Знание 5 | производить подбор и расчет подшипников качения |
| Знание 1 | основные понятия и аксиомы теоретической механики |
| Знание 2 | условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил |
| Знание 3 | методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов |
| Знание 4 | методику проведения прочностных расчетов деталей машин |
| Знание 5 | основы конструирования деталей и сборочных единиц |

Знания и умения, формируемые в рамках ОПД.02 Техническая механика, направлены на формирование общих и профессиональных компетенций:

| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 1.3 | Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей |
| ПК 3.3 | Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ

ЗАЧЕТУ ПО ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

для обучающихся 4 курса по профессии

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей

I. «Теоретическая механика»

- Основные понятия и аксиомы статики.

- Связи и их реакции.

- Плоская система сил.

- Момент силы относительно точки.

- Приведение плоской системы сил к заданному центру.

- Частные случаи приведения(аналитические условия равновесия плоской системы сил).

- Элементы теории трения.

- Пространственная система сил.

- Частные случаи приведения (аналитические условия равновесия пространственной системы сил).

- Центр тяжести твёрдого тела. Сложение параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.

- Теорема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона).Координаты центра тяжести твёрдого тела.

- Способы определения положения центров тяжести.

- Кинематика точки. Способы задания движения материальной точки.

- Частные случаи движения материальной точки.

- Поступательное движение. Вращательное движение относительно неподвижной оси.

- Частные случаи вращательного движения тела. Плоское движение твёрдого тела.

- Теорема о скоростях точек плоской фигуры и её следствия. Мгновенный центр скоростей. Преобразование движений.

- Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки.

- Сложение вращений твёрдого тела вокруг пересекающихся осей.

- Сложение вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей. Относительное и переносное вращения направлены в одну сторону.

- Сложение вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей. Относительное и переносное вращения направлены в разные стороны, модули их угловых скоростей не равны.

- Сложение вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей. Относительное и переносное вращения направлены в разные стороны, модули их угловых скоростей  равны.

- Законы динамики, уравнения движения материальной точки.

- Принцип Д'Аламбера.

- Силы, действующие на точки механической системы.

- Теорема о движении центра масс механической системы.

- Работа постоянной силы. Теорема 1, теорема 2.

- Элементарная работа.

- Работа сил на конечном пути. Работа сил, приложенных к вращающемуся твёрдому телу.

- Мощность. Коэффициент полезного действия.

- Моменты инерции твердого тела. Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей.

- Импульс силы. Теорема об изменении количества движения материальной точки.

- Теорема об изменении количества движения механической системы.

- Теорема об изменении момента количества движения материальной точки.

- Теорема об изменении кинетического момента механической системы.

- Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.

- Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.

II . «Сопротивление материалов»

- Основные понятия, применяемые в ходе изучения основ сопротивления материалов.

- Растяжение и сжатие. Закон Гука.

- Удлинение стержня. Построение эпюр.

- Диаграмма растяжения. Относительная поперечная деформация.

- Основные механические характеристики материалов.

- Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.

- Напряжения и деформации при сдвиге (срезе). Смятие.

- Кручение.

- Построение эпюр при кручении. Построение эпюры крутящих моментов Мкр. и напряжений τmax .

- Построение эпюр при кручении. Построение эпюры перемещений (углов закручивания φ). Полярный момент инерции и жёсткость бруса при кручении.

- Геометрические характеристики поперечных сечений бруса. Статические моменты сечения.

- Геометрические характеристики поперечных сечений бруса. Моменты инерции сечения.

- Геометрические характеристики поперечных сечений бруса. Главные оси и главные моменты инерции.

- Прямой поперечный изгиб. Чистый, поперечный изгибы. Сосредоточенные и распределённые силы и моменты. Главные центральные оси поперечного сечения.

- Прямой поперечный изгиб. Способы определения знака изгибающего момента в поперечном сечении.

- Прямой поперечный изгиб. Дифференциальная зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределённой нагрузки.

- Прямой поперечный изгиб. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.

- Напряжение в брусе при прямом чистом изгибе.

- Анализ выгодности формы поперечного сечения брусьев при изгибе.

- Напряжение при прямом поперечном изгибе. Гипотеза плоских сечений.

- Определение перемещений при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой упругой линии балки.

- Определение перемещений при изгибе. Определение перемещений способом Верещагина.

- Напряжение состояния в  точке. Главные оси и главные напряжения.

- Обзор различных типов напряжённых состояний.

- Гипотезы теории предельных напряжённых состояний (гипотезы прочности). Предельное напряжённое состояние.

- Гипотезы теории предельных напряжённых состояний (гипотезы прочности). Эквивалентное напряжение σэкв..

- Гипотезы теории предельных напряжённых состояний (гипотезы прочности). Критерии предельного напряжённого состояния.

- Расчёт бруса на совместное действие кручения и изгиба.

- Понятие о сопротивлении усталости.

- Факторы, влияющие на предел выносливости.

- Коэффициент запаса при циклическом нагружении и его определение.

- Прочность при динамических нагрузках.

- Устойчивость при осевом нагружении стержня.

- Задача Эйлера.

- Зависимость критической силы от условий закрепления стержня. Гибкость стержня.

- Область применения формулы Эйлера. Расчёт сжатых стержней на устойчивость. Коэффициент запаса устойчивости.

- Раскрытие статической неопределимости стержневых систем.

III. «Детали и механизмы машин» , «Изменение механических свойств материалов»

- Машины и их основные элементы.

- Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Прочность.

- Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Жёсткость и износоустойчивость.

- Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Стойкость к тепловым воздействиям.

- Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Виброустойчивость.

- Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Надёжность.

- Машиностроительные материалы. Композиционные материалы.

- Машиностроительные материалы. Инструментальные материалы.

- Детали вращательного движения.

- Корпусные детали.

- Материалы корпусных деталей.

- Пружины и рессоры.

- Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения и их виды.

- Сварные соединения. Стыковой шов.

- Сварные соединения. Нахлёсточные соединения.

- Сварные соединения. Паяные соединения.

- Клёпаные соединения.

- Клееные соединения.

- Соединения с натягом. Способы сопряжений. Виды посадок с натягом.

- Соединения с натягом. Расчёт соединений с натягом. Минимально требуемый и максимально допустимый натяг.

- Соединения с натягом. Армирование.

- Разъемные соединения деталей. Резьбовые соединения. Болт, винт, гайка, резьба и её классификация.

- Разъемные соединения деталей. Профиль, виды впадин профиля. Шаг резьбы. Угол подъёма  и ход резьбы.

- Разъемные соединения деталей. Расчёт на прочность резьбовых соединений и одиночного болта, затянутого постоянной силой Fо .

- Разъемные соединения деталей. Допускаемое напряжение растяжения.

- Разъемные соединения деталей. Клиновое соединение.

- Разъемные соединения деталей. Соединения штифтами.

- Разъемные соединения деталей. Шпоночные соединения.

- Разъемные соединения деталей. Шлицевые соединения.

- Подшипники скольжения. Типы.

- Подшипники скольжения. Разъёмный подшипник, вкладыши. Условия выбора материала для подшипников.

- Подшипники скольжения. Расчёт по допускаемым давлениям в подшипниках. Подпятник.

- Подшипники качения, их виды по числу, по форме тел качения и  по характеру нагрузок.

- Подшипники качения. Расчёт на долговечность.

- Муфты. Определение, назначение, виды (типы), область применения.

- Фрикционные передачи. Определение, назначение, виды (типы), область применения. Достоинства и недостатки.

- Ременные передачи. Определение, назначение, виды (типы), область применения. Достоинства и недостатки.

- Ременные передачи. Передаточное отношение и относительное скольжение. Геометрические соотношения.

- Ременные передачи. Силы  и напряжения в ремнях.

- Ременные передачи. Расчёт плоскоременных передач по тяговой способности.

- Ременные передачи. Допускаемое полезное напряжение.

- Зубчатые передачи. Определение, назначение, виды (типы), область применения. Достоинства и недостатки.

- Зубчатые передачи. Основные элементы зубчатого колеса.

- Зубчатые передачи. Материалы для изготовления зубчатых колёс.

- Зубчатые передачи. Зубчатые зацепления со смещением (корригированные).

- Зубчатые передачи. Виды и причины эксплуатационных повреждений.

- Зубчатые передачи. Расчёт зубьев цилиндрических прямозубых колёс на контактную прочность.

- Зубчатые передачи. Расчёт зубьев цилиндрических прямозубых колёс на прочность при изгибе.

- Зубчатые передачи. КПД зубчатых передач. Конические прямозубые передачи. Силы, действующие на валы и оси от прямозубых колёс.

- Цилиндрическая передача Новикова. Планетарные зубчатые передачи.

- Червячные передачи. Геометрические параметры червячных передач. Червяк.

- Червячные передачи. Геометрические параметры червячных передач. Червячное колесо.

- Червячные передачи. Материалы.

- Червячные передачи. Причины разрушения червячных передач.

- Червячные передачи. Расчёт на прочность. Расчёт на изгиб и по контактным напряжениям.

- Червячные передачи. Выбор допускаемых напряжений.

- Червячные передачи. Силы, действующие в червячных передачах. КПД  червячной передачи.

- Червячные передачи. Тепловой расчёт червячных передач. Смазка.

- Цепные передачи. Состав, назначение, область применения. Достоинства и недостатки. Передаточное отношение и передаточное число.

- Цепные передачи. Число зубьев звёздочек. Критерии работоспособности.

- Цепные передачи. Материалы цепей. Смазывание.

- Цепные передачи. Несущая способность и подбор цепных передач.

- Винт—гайка скольжения. Назначение, область применения. Применение в зависимости от угла профиля, вида  резьбы и шага. Достоинства и недостатки.

- Винт—гайка скольжения. Конструктивные особенности  винта и гайки.

- Винт—гайка качения. Назначение, область применения. ВГК и ШВП, их отличительные особенности, материалы изготовления ШВП

- Реечные передачи. Состав, назначение, область применения.

- Кривошипно-шатунные механизмы. Состав, назначение, область применения.

- Кулисные механизмы. Назначение, виды схем, область применения. Достоинства и недостатки.

- Кулачковые механизмы. Назначение, типы, область применения.  Достоинства и недостатки.

- Редуктора. Назначение, виды в зависимости, входящих в них передач, область применения.

- Основные способы изменения механических свойств деталей машин.

- Упрочняющая обработка пластическим деформированием деталей машин.

- Повышение износостойкости поверхностных слоев.

- Поверхностные покрытия .

- Упрочнение поверхностных слоев химико-термической обработкой.

- Упрочнение ходовых винтов.

IV. Перечень рекомендованных примеров (задач) к экзамену.

I

Плоская система сходящихся сил

Пример 1. При подъеме груженого скипа ведущая ветвь каната подъемной машины натянута силой Р2 = 10Т и направлена под углом 45° к горизонту (см. рис.). Определить величину горизонтальной и вертикальной составляющих реакций оси шкива, пренебрегая трением в подшипниках.

Параллельные силы в плоскости. Момент силы. Момент пары сил.

Пример 2. На балку, шарнирно закрепленную обоими концами в крепь ствола, опирается став труб центрального водоотлива (см.рис.). Диаметр ствола D = 4200мм, вес става труб G — 420 кГ, расстояние от левой опоры до точки приложения веса става труб а = 600 мм. Определить вертикальные составляющие реакций опор.

Плоская система сил

Пример 3. Загруженная вагонетка (см.рис.) весом G = 3,1 Т перемещается по рельсовому пути с помощью каната, прикрепленного к верхнему борту вагонетки на высоте h= 1250 мм. Жесткая база вагонетки а = 800 мм. Определить давление колес вагонетки на рельсы и сопротивление движению, если для перемещения вагонетки требуется усилие Р=35 кГ, а диаметр колес вагонетки d=300 мм.

Центр тяжести и устойчивость тел

Пример 4. Натяжное устройство откатки бесконечным канатом, поставленное между предохранительными упорами С и D (см.рис.), имеет вес G1 = 350 к Г, размеры а = 300 мм, 6 = 200 мм, АВ = 1=500 мм. Натяжение ветвей каната уравновешено грузом 300 кГ. Определить коэффициент устойчивости .натяжного устройства.

Пример 5. Подъемная машина с барабаном диаметром 5 м в заторможенном состоянии удерживает груз 12 Т. Диаметр тормозного диска машины 5,1 м. Определить тормозной момент и силу давления тормозных колодок на диск, принимая коэффициент трения равным 0,3.

Кинематика. Прямолинейное движение точки

Пример 6. Подъемная установка должна поднимать груз с глубины 225 м. Определить продолжительность подъема при наибольшей скорости подъема 9 м/сек и ускорении 0,75 м/сек2.

Пример 7. Определить продолжительность одного рейса электровоза, который передвигал груженый состав со скоростью 9 км/ч, а порожний со скоростью 8 км/ч по выработкам длиной 2,1 км. Время пребывания электровоза на погрузочном пункте и в околоствольном дворе 22 мин.

Криволинейное движение точки

Пример 8. Перед подходом к закругленному участку пути радиусом 10 м вагонетка имела скорость 1,5 м/сек. В результате сопротивления на закруглении скорость вагонетки через 5 сек стала 1,1 м/сек. Определить среднюю величину полного ускорения вагонетки на закругленном участке пути.

Поступательное и вращательное движение твердого тела

Пример 9. Маховое колесо шахтного поршневого компрессора радиусом 1,6 м при пуске вращается равноускоренно из состояния покоя. Через 10 сек точки, лежащие на ободе маховика, имеют скорость  40 м/сек. Определить угловое ускорение и угловую скорость колеса, нормальное и касательное ускорения точек обода в конце десятой секунды.

Пример 10. На валу компрессора укреплен шкив с наружным диаметром D = 250 мм. При пуске компрессора вал со шкивом начинает вращаться с постоянным ускорением ε = 15,8 сек-2. Какую линейную скорость будут иметь точки на наружной поверхности обода через 4 сек после начала вращения?

Пример 11. Маховое колесо поршневого компрессора вращается со скоростью 375 об/мин. После отключения энергии вращение продолжалось 7 сек. Определить, сколько оборотов сделало маховое колесо за это время, вращаясь равнозамедленно.

Плоскопараллельное движение твёрдого тела

Пример 12. В механизме углепогрузочной машины (см. рис.) загребающая лапа совершает плоскопараллельное движение. Точка А описывает окружность радиусом 180 мм с угловой скоростью, соответствующей 50 об/мин. Длина рычага АС=350 мм. Определить скорость точки С в тот момент, когда угловая скорость стержня ВС

ω = 3 сек -1.

Сложное движение точки

Пример 13. Многочерпаковый экскаватор (см.рис.), применяемый для вскрытия угольных пластов при открытых работах, имеет скорость цепи 16 м/мин. Расстояние между черпаками цепи 0,8 м, ширина черпака 40 см. Определить, с какой скоростью должен перемещаться экскаватор вдоль откоса карьера, чтобы черпаки не оставляли гребней.

Динамика. Основные законы динамики

Пример 14. Вагонетку весом 600 кГ толкают по рельсам с силой 5 кГ из состояния покоя. Через сколько времени вагонетка разовьет скорость 2 м/сек, если для преодоления сопротивления движению требуется сила 3 кГ?

Работа и мощность

Пример 15. Лебедка поднимает n = 6 груженых вагонеток по уклону длиной 350 м с углом наклона пути 30°. Вес одной вагонетки с грузом 1,6 Т, коэффициент сопротивления f = 0,03. Какую работу выполняет при этом лебедка, если коэффициент полезного действия установки 85% ?

Пример 16. Угольный комбайн имеет рабочую скорость 0,8 м/мин, вес комбайна 4550 кГ, коэффициент трения между машиной и почвой 0,4, угол падения пласта 30°, к. п. д. редуктора 80%. Определить по этим данным мощность подачи комбайна.

Пример 17. Центробежный насос шахтного центрального водоотлива имеет мощность 600 квт. Производительность насоса 400 м3/ч, удельный вес воды 1,03 Т/м3, к. п. д. установки 86%. Определить, на какую высоту подается вода.

Пример 18. Для подъема 10 Т груза по уклону с углом 35° двигатель лебедки затрачивает мощность, равную 148 квт. Скорость откатки 1,1 м/сек, к. п. д. редуктора 88%. Определить коэффициент сопротивления движению.

Пример 19. Электродвигатель угольного комбайна при рабочем ходе со скоростью 0,54 м/мин и числе оборотов вала 1370 в минуту потребляет мощность 25 квт. Определить усилие на барабане машины при среднем диаметре навивки каната 620 мм, если к. п. д. подающей части редуктора 85%, а на резание угля расходуется 96,5% мощности двигателя.

Пример 20. Производительность угольного комбайна 250 Т за смену. Комбайн работает со скоростью подачи 0,86 м/мин. В лаве с мощностью пласта 0,9 м. Глубина полезного захвата 1,8 м. Определить, на сколько следует сократить время вспомогательных операций, чтобы довести производительность угольного комбайна до 350 Т за смену. Удельный вес угля 1,5 Т/м3.

Динамика материальной точки

Пример 21. Скип (подъёмный, саморазгружающийся короб (клеть)) весом 5T из состояния покоя поднимается ускоренно в течение 8 сек и, достигнув скорости 9 м/сек, продолжает двигаться равномерно. Затем он движется замедленно 7 сек до полной остановки. Определить силу натяжения каната при ускоренном, равномерном и замедленном движениях, если сопротивление от трения между лапами и проводниками ствола равно 56 кГ; собственный вес каната в расчет не принимается.

Динамика твёрдого тела

Пример 22. Двигатель центробежного насоса имеет вращающий момент, равный 10,5 кГм. Определить продолжительность пускового периода до момента, когда двигатель разовьет 1450 об/мин. Момент инерции вращающихся частей 0,35 кГм ∙ сек2.

Пример 23. Двигатель электровоза развивает вращающий момент 14,8 кГм и передает вращение колесам диаметром 650 мм. Определить, какую силу тяги обеспечивает электровоз, если передаточное отношение редуктора 6,92; а к. п. д. 95%.

Пример 24. Маховому колесу паровоза весом 1700 кГ и диаметром 900 мм сообщается угловая скорость, соответствующая 2500 об/мин. Определить, какой запас кинетической энергии получит маховое колесо.

Пример 25. Момент инерции загруженного опрокидывателя вагонеток 18 кГм∙сек2. Определить, какая мощность затрачивается при ускоренном вращении с угловым ускорением 0,5 сек -2 во время разгрузки опрокидывателя в течение 6 сек, если его барабан описывает угол 180°, к. п. д. механизма редуктора 87%.

Пример 26. Порожняя вагонетка весом 500 кГ при подходе к стопору развивает скорость 1,2 м/сек. Стопор останавливает вагонетку в течение 0,5 сек. Определить силу удара, опрокидывающий момент и коэффициент устойчивости. Жесткая база вагонетки 550 мм, высота центра тяжести от уровня головки рельсов 270 мм.

Пример 27. Поршень отбойного пневматического молотка весом 745 Г и диаметром 35 мм работает под давлением 4 атм. Ход поршня 115 мм. Определить скорость поршня в момент удара по хвостовику пики и силу удара, если удар продолжается 0,05 сек.

II

- Пример. Одна ветвь стальной цепи разностного полиспаста (цепной тали) при подъеме шахтного трансформатора несет нагрузку 1 Т, имея при этом четырехкратный запас прочности. Определить диаметр звена цепи, если предел прочности стали, из которой изготовлена цепь, 80 кГ/мм2.

- Пример. Подъемная установка оборудована двухклетьевым подъемом с уравновешивающим канатом. Длина каната от точки крепления к клети до петли в зумпфе 350 м, площадь поперечного сечения каната 800 мм2, вес клети с грузом 6 Т. Определить, какую нагрузку испытывает канат в точке крепления к клети и с каким запасом прочности работает канат, если прочность стали каната 130 кГ/мм2, удельный вес стали 7,8 кГ/дм3.

- Пример. Шток предохранительного клапана воздухосборника имеет диаметр 20 мм и воспринимает давление сжатого воздуха 8 атм через поршень площадью 6,5 см2. Определить напряжение в материале штока.

- Пример. Шпонка приводного вала скребкового конвейера имеет длину l = 70 мм и ширину а = 20 мм. Диаметр вала d = 70 мм. Вал передает мощность N=14,2 квт при скорости вращения n =120 об/мин. Определить величину касательного напряжения в материале шпонки.

- Пример. Водоотливная установка снабжена вспомогательным насосом, установленным на уровне водосборника, откуда перекачивается вода в приемный колодец. Насос приводится в действие электродвигателем из насосной камеры при помощи трансмиссионного вала длиной 6 м и диаметром 60 мм. Определить угол закручивания и напряжение в материале вала при передаче вращающего момента 28 кГм.

- Пример. В камере центрального водоотлива при помощи цепной тали устанавливают на фундаменте насос весом 1360 кГ. Таль прикреплена к центру двутавровой балки № 20, закрепленной своими концами в стенах камеры. Расстояние между точками опоры балки 3,8 м, вес тали 28 кГ. Определить стрелу прогиба балки под действием веса насоса и балки и напряжение в балке, условно считая крепления балки в стенах камеры шарнирными.

- Пример. Пусть имеется стержень постоянного поперечного сечения, нагруженный силами 2Р и 3Р вдоль продольной оси стержня, показанный на рис. Определить величину внутренних сил. Подсказка.Стержень может быть разделен на два участка, граничными точками которых являются точки приложения сосредоточенных сил и точка закрепления. Если начало координат расположить на правом конце стержня, а ось z направить справа налево, то, используя метод сечений, рассекая последовательно участки, отбрасывая левую часть, заменяя ее действие внутренними усилиями N, Qy, Mx .

- Пример. Абсолютно жесткий брус подвешен на двух стержнях и находится под действием силы Р (рис.). Определить усилия в стержнях.

- Пример.Стальной стержень круглого сечения растягивается усилием F=10т (см.рис.). Относительное удлинение не должно превышать l/2000, а напряжение –1200 кг/см2. Найти наименьший диаметр, удовлетворяющий этим условиям, если модуль упругости стали Е = 2∙105 МПа. Подсказка.Решение задачи начинается с изображения расчетной схемы и построения эпюра продольных сил.

F

- Пример. Проверить прочность заклепок (см. рис.), если [τ]ср = 100 Н/мм2.

в—в

- Пример. Проверить прочность клепаного соединения (см. рис.), если [τ]ср = 100 Н/мм2; [σ]см = 240 Н/мм2; [σ]р = 140 Н/мм2.

в—в

- Пример. Вал передает момент М = 10 000 Н ∙ м. Требуется подобрать размеры поперечного сечения вала для случаев: а) сплошного кругового сечения и б) кругового сечения с отверстием d = (7/8)D. Сравнить оба сечения по расходу металла. Допускаемое напряжение [τ] = 6 000 Н/см2.

- Пример. Определить прогиб в точке К балки, нагруженной силой F (см.рис.).

- Пример. Определить прогиб в точке А балки, нагруженной силой F (см.рис.).

- Пример.Найти коэффициент запаса прочности валика, к которому приложена растягивающая сила F = 31 400 Н и крутящий момент М = 79 Нм (см.рис.), если диаметр валика d = 20 мм, а σт.р = 200 Н/мм2.

- Пример. Груз весом G поднимается равноускоренно тросом (см.рис.), площадь поперечного сечения которого S. Найти напряжение, возникающее в тросе, если ускорение груза равно а. Весом троса пренебречь. Подсказка. Задача  решается двумя способами - рис. а и б. Задачу решить любым из известных.

- Пример.Определить допускаемую сжимающую силу для шарнирно закрепленного стержня. Длина стержня l = 8 м. Поперечное сечение — прямоугольное с размерами сторон 200x150 мм. Материал — Ст3. Для данного материала [σ]сж = 120 МПа, φ = 0,21. Коэффициент μ принимаем равным единице.

- Пример.Определить размеры поперечного сечения стойки, защемленной одним концом, а на другом, свободном конце, нагруженной сжимающей силой F = 10 000 Н. Длина стойки l = 1,2 м, поперечное сечение — толстостенная труба, диаметр которой D = 206, где 5 — толщина трубы; материал — Ст5.Для данного материала [σ]сж = 150 МПа, φ = 0,17. Коэффициент μ принимаем равным двум.

- Пример. Определить диаметр штока гидроцилиндра подъемной машины, который будет испытывать сжимающую нагрузку F = 500 кН. Материал штока — легированная конструкционная сталь. Для предложенной стали принимаем допускаемое нормальное напряжение [σ] = 200 МПа.

- Пример. Для стального бруса построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений в поперечных сечениях бруса (рис.). Данные указаны на рисунке.

- Пример. Проверить прочность штифтового соединения коромысла с валом (см.рис.), если расчётное касательное напряжение [τср] = 60 МПа, длина штифта l = 50 мм. Остальные данные указаны на рисунке.

d=6мм

- Пример. Ступенчатый вал круглого сечения нагружен тремя моментами М„ М2, М3 (рис.). Построить эпюры крутящих моментов и касательных напряжений. Проверить прочность вала при касательном напряжении[τ] = 70 МПа при следующих данных: М1 - 1 кН ∙м; М2 = 5 кН • м; М3 = 4 кН • м; dl = 30 мм; d2 = 60 мм; d3 = 38 мм. Моменты М, и М3 приложены на концах вала, а момент М2 — в середине центральной ступени вала.

- Пример. Два одинаковых вала соединены муфтой (см. рис.). Определить наибольший допускаемый крутящий момент, передаваемый муфтой, при при касательном напряжении [τ] = 20 МПа. Считать, что прочность валов и штифтов соблюдена. Размеры муфты: d = 40 мм; D = 60 мм.

III

- Пример. Определить, какой груз может удержать лебедка с  барабаном диаметром, равным диаметру тормозного диска D—800 мм, если ее в заторможенном состоянии удерживает сила Р = 20 кГ, коэффициент между колодками и тормозным диском составляет 0,3, а размеры рычагов а=1200 мм, b = 600 мм, с — = 1400 мм, d=700 мм, е = 200 мм, h=900 мм (см.рис. а,б).

а)                                  б)

Пример . Лебедка (см.рис.) приводится в действие электродвигателем с числом оборотов 1460 в минуту. Диаметр барабана 800 мм. Определить скорость навивки каната.

Пример . Скребковая цепь конвейера (см.рис.) приводится в движение двигателем через редуктор и цепную передачу. Число оборотов вала двигателя 1433,4 в минуту, шаг ведущей звездочки цепи 80 мм, число зубьев 8, скорость цепи 0,4 м/сек. Определить передаточное отношение цепной передачи.

- Пример. Натяжное устройство скребкового конвейера обеспечивает натяжение цепи при помощи винтового механизма (см. рис.). Определить, сколько оборотов требуется сделать рукоятками поперечного вала, на котором укреплена шестерня z118, чтобы выдвинуть подвижную раму с натяжной звездочкой на 150 мм.

- Пример. Направляющий шкив шахтной подъемной установки весом 800 кГ несет вертикальную нагрузку 10,2 Т (см.рис.). Шкив жестко соединен с осью и расположен посередине пролета. Расстояние между опорами l = 700 мм. Определить минимально допустимый диаметр оси, обеспечивающий прочность на изгиб, принимая допускаемое напряжение материала 1200 кГ/см2.

- Пример. Ведущая часть угольного комбайна соединена с его средней частью десятью болтами диаметром 16 мм. Болты поставлены с затяжкой. Определить общее усилие, с которым части комбайна прижаты друг к другу, если напряжение  в материале болта 540 кГ/см2.

- Пример . Сколько заклепок диаметром 8 мм требуется для соединения элементов рамы конвейера, несущей нагрузку 1,5Т, чтобы напряжение в материале заклепок не превышало допускаемую величину. Материал заклепок — Ст.2, отверстия под заклепки сверленые.

- Пример. Определить длину участков флангового сварного шва конструкции (см.рис.), воспринимающего нагрузку 3Т, если толщина шва 8 мм, а допускаемое напряжение 1000 кГ/см2.

- Пример .  Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2 который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1 , r1 = 20 см, r2 = 50 см, r3= 25 см,  r4 = 50 см.

- Пример .  Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2 который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 = 20 см, r2 = 20 см, r3= 30 см,  r4 = 15 см.

- Пример.   Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2 который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 = 20 см, r2 = 30 см, r3= 40 см,  r4 = 20 см.

- Пример. Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2, который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 = 20 см, r2 = 40 см, r3= 15 см,  r4 = 15 см.

- Пример. Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2, который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4  зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 =  r3= 40 см, r2= r4 = 20см.

- Пример. Механизм лебедки (см. рис.), состоящей из барабана Б и зубчатой передачи, приводится в движение рукояткой ОА длинной 60см, жестко связанной с колесом 1.Определить скорость VБ подъема груза Р, если конец А рукоятки движется со скоростью VA = 1 м/с = 100 см/с. Радиусы колес r1 = 15 см, r3 = 20см и барабана rБ = 12см.

- Пример.На рис. показан вал червячного редуктора, воспринимающего нагрузки радиальные: R1 = 9 000 Н и           R2 = 7 000 Н и осевую F = 3 000 Н. Вал вращается с угловой скоростью ω = 7,65 рад/с. Цапфы вала имеют одинаковый диаметр d = 60 мм, a d1 = 65 мм. Вкладыши выполнены в виде втулок из бронзы БрО6Ц6СЗ. Определить длину вкладышей l и диаметр D торцовой части вкладыша, воспринимающей осевую нагрузку.

Задачи :

- 1 Аналитический (путем интегрирования).

- 2 Метод симметрии. Если тело имеет плоскость, ось или центр симметрии, то его центр тяжестилежит соответственно в плоскости симметрии, оси симметрии или в центре симметрии.

- 3 Экспериментальный. (метод подвешивания тела).
Этот способ подходит в основном для плоских и линейных тел.

- 4 Разбиение. Тело разбивается на конечное число частей, для каждой из которых положение центра тяжести C и площадь S известны. Например, проекцию тела на плоскость xOy (рисунок 1) можно представить в виде двух плоских фигур с площадями S1 и S2 (S = S1+ S2). Центры тяжести этих фигур находятся в точках C1(x1, y1) и C2(x2, y2). Тогда координаты центра тяжести тела равны:

Рисунок 1

- 5 Дополнение (Метод отрицательных площадей или объемов).
Частный случай способа разбиения. Он применяется к телам, имеющим вырезы, если центры тяжести тела без выреза и вырезанной части известны. Например, необходимо найти координаты центра тяжести плоской фигуры (рисунок 2):

Рисунок 2

Задача

Однородный стержень AB (рисунок 1.1) весом Q = 20 Н в точке A закреплен шарнирно, а в точке C свободно опирается на опору. На стержень AB действует пара силс моментом M = 5 Нм, а к концу стержня B привязана веревка, перекинутая через блок D, на конце которой висит груз весом P = 5√2 Н. Определить реакции шарнира A и опоры C, если AC= 2BC= 40 см, ∠ABL= 45o.

Решение

Реакция Rc опоры C направлена перпендикулярно к стержню AB. Направление реакции RA шарнира Aнеизвестно; поэтому раскладываем эту реакцию на две составляющие xA и yA, направленные по осям координат, причем ось Ax направлена вдоль стержня AB, а ось Ay перпендикулярна к нему.

Реакция веревки BD приложена к стержню в точке B и направлена вдоль веревки. Так как натяжение веревки BLK во всех ее точках одинаково, то реакция веревки Tравна по величине весу груза P, т.е. T=P.

Рисунок 3

Составим три уравнения равновесия, приравнивая нулю сумму проекций всех сил на координатные оси и сумму моментов этих сил относительно начала координат:

ΣFkx= 0,   xA - Tcos45o=0,
ΣFky= 0,   yA + Rc- Q - Tsin45o=0,
ΣMA(Fk) =0,   Rc∙AC - Q∙AE - T∙ABsin45o- M =0.

Правила знаков для сил и моментов.

Из первого уравнения находим

xA= Tcos45o= P√2/2 = 5 Н.

Из третьего уравнения, в котором

AC =40 см,   AB = AC + CB = 60 см,   AE = AB/2 = 30 см,

находим

Rc= (60∙Tsin45o+ 30∙Q + M)/40 =
=((3/4)√2∙P + (3/4)Q + M)/40 = 35 Н.

Подставив это значение во второе уравнение, получим

yA= - Rc+ Q + Psin45o=
= Q + P√2/2 - ((3/4)√2P - (3/4)Q - M)/40 = -10 Н.

Здесь знак "минус" указывает на то, что в действительности реакция yA направлена в противоположную сторону, т.е. вниз.

Задача

На рис. 2 показана схема копра, состоящего из двух одинаковых ферм, соединенных между собой шарниром B. Веса этих ферм Q1 и Q2 равны и приложены в точках D и E.

На левую ферму действует горизонтальная сила Pдавления ветра. Определить реакции в шарнирах A, B и C при указанных на рисунке размерах.

Пример решения

Направления реакций в шарнирах A, B и C неизвестны, а потому разложим каждую из них на горизонтальную и вертикальную составляющие, направив их, как указано на рисунке.

Пусть xB, yB − реакции левой фермы, приложенные к ферме C в точке B, а xB', yB' − реакции правой фермы, приложенные в той же точке к ферме AB, причем xB'= -xB, yB'= -yB.

Так как в данном примере нужно найти шесть неизвестных реакций (xA, yA, xC, yC, xB, yB), то нужно составить шесть уравнений равновесия. Для этого сначала составим три уравнения равновесия для всей системы в целом (уравнения равновесия внешних силxA, yA, xC, yC, P, Q1, Q2).

Рис. 4

Приравнивая нулю сумму моментов сил относительно каждой из точек A и C и сумму проекций этих сил на осьx, получим:

1. xA+ xC+ P =0
2. yC∙l - Q2∙(l - a) - Q1∙a - P∙h =0
3. Q1∙(l - a) + Q2∙a - P∙h - yA∙l =0

Правила знаков для сил и моментов.

Далее составим три уравнения равновесия для фермы BC (уравнения равновесия внешних сил xC, yC, xB, yB, Q2, приложенных к этой ферме). Приравнивая нулю сумму моментов этих сил относительно точки C и сумму их проекций на оси x и y, получим:

4. xB + xC =0
5. yC + yB - Q2=0
6. Q2∙a - xB∙H - yB∙l/2 =0

Решим полученную систему шести уравнений.

Из второго и третьего уравнений находим:

yA= (Q1∙l - Q1∙a + Q2∙a - P∙h)/ l =
=(Q1∙l - P∙h)/ l = Q1 - P∙h/ l
yC = (Q2∙l  -Q2∙a + Q1∙a + P∙h)/ l =
=(Q2∙l + P∙h) / l = Q2 + P∙h/ l

Из пятого уравнения находим:

yB = Q2 - yC = Q2 - Q2 - P∙h/ l = -P∙h/ l

Из шестого уравнения имеем:

H∙xB= Q2∙a + P∙h/2
и xB= (2a∙Q2 +P∙h) / (2H)

Далее из четвертого и первого уравнений получаем:

xC= -xB= -(2aQ2+P∙h) / (2H),
xA= -P -xC=(2a∙Q2+P∙h)/ (2H)- P =
=(2aQ2+h∙P - 2H∙P) / (2H)

или

xA=(2aQ2+P(h - 2H)) / (2H)

Другие примеры решения задач >>

Задача

Конструкция, состоящая из двух частей, соединенных в точке С шарниром (рисунок 4), удерживается двумя неподвижными шарнирными опорами в точках A и B.

Конструкция нагружена сосредоточенными силами P1=5 кН, P2=7 кН, парой сил с моментом M=22 кН∙м и равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q=2 кН/м; α=60o. Определить реакции опор A и B, а также шарнира C.

Пример решения

Освобождаем конструкцию от связей, т.е. убираем опоры, заменяя их действие неизвестными силами в точках A и B, распределенную нагрузку заменяем сосредоточенной силой Q (рисунок 5).

Рисунки 4 и 5

Составим уравнение равновесия моментов силотносительно точки B. Для упрощения вычисления момента силы P1 разложим ее на вертикальную и горизонтальную составляющие (рисунок 5):

где Q=q∙4=2∙4=8 кН.

После подстановки данных и вычислений уравнение (1.1) получает вид

XA-5YA=-24,74 кН.     (2.1')

Второе уравнение с неизвестными XA и YA получим, рассмотрев систему уравновешивающихся сил, приложенных к части конструкции, расположенной левее шарнира C (рисунок 6, а):

∑MiC=0; P1''∙6 + Q∙2 - YA∙3 + XA∙4=0,

или после вычислений

4XA - 5YA = -41,98 кН.     (2.2)

Решая систему уравнений (2.1') и (2.2), находим: XA=7,97 кН, YA=3,36 кН.

Рисунок 6

Модуль реакции опоры

Направление реакции RA определяется по направляющим косинусам:

cos(RA,Ox) = XA/RA,
cos(RA,Oy) = YA/RA.

Запишем условия равновесия для сил, действующих на всю конструкцию (рисунок 5):

∑Xi=0; -P1' + Q + XA - P2cosβ + XB=0;

отсюда XB=15,07 кН;

∑Yi=0; -P'1'' + YA - P2sinβ + YB=0;

отсюда YB=9,37 кН.

Модуль реакции опоры B

Направление реакции RB определяется по направляющим косинусам:

cos(RB,Ox) = XB/RB,
cos(RB,Oy) = YB/RB.

Запишем условия равновесия для части конструкции, расположенной правее шарнира C (рисунок 6, б):

∑Xi=0; -P1' + Q + XA + XC=0;

отсюда XC=2,47 кН;

∑Yi=0; -P1'' + YA + YC=0;

отсюда YC=0,97 кН.

Модуль реакции шарнира C

Направление реакции RC определяется по направляющим косинусам:

cos(RC,Ox) = XC/RC,
cos(RC,Oy) = YC/RC.

Результаты расчетов приведены в таблице:

Задача

Тело A массой m = 8 кг поставлено на шероховатую горизонтальную поверхность стола. К телу привязана нить, перекинутая через блок B (рисунок 2.5, а).

Какой груз F можно подвязать к концу нити, свешивающейся с блока, чтобы не нарушить равновесия тела A?

Коэффициент трения f = 0,4; трением на блоке пренебречь.

Решение

Определим вес тела A:

G = mg = 8∙9,81 = 78,5 Н.

Считаем, что все силы приложены к телу A. Когда тело поставлено на горизонтальную поверхность, то на него действуют только две силы: вес G и противоположно направленная реакция опоры RA (рисунок 2.5, б).

Рисунок 2.5

Если же приложить некоторую силу F, действующую вдоль горизонтальной поверхности, то реакция RA, уравновешивающая силы G и F, начнет отклоняться от вертикали, но тело A будет находиться в равновесии до тех пор, пока модуль силы F не превысит максимального значения силы трения Rf max, соответствующей предельному значению угла φo (рисунок 2.5, в).

Разложив реакцию RA на две составляющие Rf max и Rn, получаем систему четырех сил, приложенных к одной точке (рисунок 2.5, г). Спроецировав эту систему сил на оси x и y, получим два уравнения равновесия:

ΣFkx =0,   F - Rf max=0;
ΣFky = 0,   Rn - G =0.

Решаем полученную систему уравнений: F = Rf max, но Rf max= f∙Rn, а Rn = G, поэтому

F = f∙G = 0,4∙78,5 = 31,4 Н.

Таким образом, равновесие тела A сохраняется при условии, что к концу нити, перекинутой через блок, подвешен груз, не превышающий по весу 31,4 Н. При этом масса груза F

m = F/g = 31,4/9,81 = 3,2 кг.

Задача

Определить, при каком минимальном коэффициенте трения между полом и лестницей последняя может находиться в равновесии, опираясь верхним концом о гладкую стену (рисунок 2.6, а)? Вес лестницы G =120 Н.

Рисунок 2.6

Решение

На лестницу действует только одна нагрузка – ее собственный вес, приложенный в точке C посередине длины лестницы AB. Вес лестницы уравновешен реакцией RA гладкой стены и реакцией шероховатого пола, которую заменим двумя составляющими: Rn – нормальной составляющей и Rf – силой трения (рисунок 2.6, б).

Составим три уравнения равновесия:

ΣFkx= 0,   RA - Rf= 0;
ΣFky= 0,   Rn- G = 0;
ΣMB(Fk) = 0,  G(AB/2)sinα - RA∙ABcosα = 0.

Далее получаем

Rf = RA = Gsinα/(2cosα) =
= (G/2)tgα = 60tg20°= 21,8 Н.

Отсюда минимальный коэффициент трения, обеспечивающий равновесие лестницы

f = Rf /Rn= Rf/G = 21,8/120 ≈0,2.

Таким образом, при f ≥ 0,2 лестница будет находиться в равновесии.

Задача

Определить наименьший угол α наклона плоскости к горизонту, при котором цилиндр радиуса r = 5 см начнет скатываться по плоскости, если коэффициент трения качения δ = 0,05 см.

Рисунок 2.7

Проверить, возникает ли при этом сила трения скольжения, достаточная для осуществления качения цилиндра без скольжения, если коэффициент трения скольжения f = 0,08 (рисунок 2.7).

Решение

Рассматриваем критический (пусковой) момент равновесия цилиндра, когда момент сопротивления качению принимает максимальное значение: Mcmax=Nδ.

Отбрасывая связь, заменим ее действие на цилиндр силами реакции.

При этом на цилиндр, как на свободное твердое тело, будут действовать вес цилиндра G, нормальная реакция N наклонной плоскости, которая служит связью, сила трения скольжения Fтр, а также момент сопротивления качению Mc. Составим уравнения равновесияпроизвольной плоской системы сил:

ΣFkx =0,   -Fтр + Gsinα = 0;
ΣFky =0,   N - Gcosα = 0;
ΣMA(Fk) = 0,   -G∙r∙sinα + Mcmax= 0.

Учитывая, что Mcmax= Nδ, из второго уравнения получим

Mcmax= Nδ = δGcosα.

Тогда третье уравнение примет вид

G∙r∙sinα + δGcosα = 0,

откуда

tgα = δ/r = 0,05/5 = 0,01, =>
α = arctg0,01 = 0°35'.

Из первого уравнения имеем

Fтр = Gsinα = G∙tgα∙cosα = 0,01Gcosα,

в то время как максимальная сила трения скольжения

Fтрmax= fN = fGcosα = 0,08Gcosα.

Отсюда видно, что условие Fтр ≤ Fтрmax соблюдается, а поэтому цилиндр начнет катиться по наклонной плоскости без скольжения.

Задача

Квадратная крышка весом 400 Н удерживается приоткрытой на 60º над горизонтальной плоскостью противовесом Q (рисунок 2.1).

Определить, пренебрегая трением на блоке D, вес противовеса Q и реакции шарниров A и B, если блок Dукреплен на одной вертикали с шарниром A и AD=AC.

Решение

Выбрав за начало координат точку A и расположив оси так, как показано на рисунке 2.1, покажем на этом же рисунке активные силы и реакции опор.

Рисунок 2.1

На крышку действует сила тяжести G, которую считаем приложенной в точке E (центр симметрии квадрата), и реакция R нити CD, приложенная в точке C.

Сила R численно равна весу Q противовеса. Действие этих сил уравновешивается реакциями шарниров A и B.

Так как силы R и G действуют в плоскостях, перпендикулярных к оси y, то реакции шарниров лежат в плоскостях, перпендикулярных к той же оси. Поэтому реакцию шарнира A заменим двумя составляющими RAxи RAy, а реакцию шарнира B – составляющими RBx и RBz.

Если составление уравнений равновесия по рисунку 2.1 затруднено, можно предварительно изобразить крышку вместе с действующими на нее силами в трех проекциях(рисунок 2.2):

- вид спереди, ось перпендикулярна к плоскости проекции;

- вид сверху, ось перпендикулярна к плоскости проекции;

- вид слева, ось перпендикулярна к плоскости проекции.

Рисунок 2.2

Составим уравнения равновесия (на ось y силы не проецируются, т.к. все они перпендикулярны этой оси):

RAx- Rcosβ + RBx= 0,
RAz+ Rsinβ - G + RBz= 0,
- G∙(AB/2) + RBz∙ AB = 0,
- G∙AL + R∙AK = 0,
- RBx∙AB = 0.

Решаем полученные уравнения:

так как AE=AC/2, то

R = 400(cos60o/(2cos15o)) = 103,5 Н.
RBz= G/2 = 200 Н,
RAz= -Rsinβ + G - RBz= -103,5sin15o+ 400 - 200 = 173,2 Н,
RAx= Rcosβ = 103,5cos15o=100 Н.

Полная реакция шарнира:

Таким образом, чтобы крышка находилась в равновесии приоткрытой под углом 60º, вес противовеса должен быть Q =R =103,5 Н.

При этом реакция шарнира A имеет две составляющие: горизонтальную RAx= 100 Н и вертикальную RAz= 173,2 Н, а реакция шарнира B направлена вертикально и равна RB= 200 Н.

Задача

Определить положение центра тяжести пространственно изогнутой проволочной фигуры (рисунок 2.5); размеры указаны в мм.

Решение

Расположив проволочную фигуру в осях координат, разделим ее на пять прямолинейных участков 1, 2, 3, 4 и 5 и отметим точками C1, C2, C3, C4 и C5 центры тяжести каждого участка.

Рисунок 2.5

Исходные данные для определения координат центра тяжести фигуры (li – длины участков и координаты Ci в см):

l1 = 6 см,  C1(0;0;3),
l2 = 8 см,  C2(4;0;0),
l3 = 16 см,  C3(8;8;0),
l4 = 2 см,  C4(7;16;0),
l5 = 4 см,  C5(6;16;2).

Координаты центра тяжести фигуры:

Таким образом, центр тяжести фигуры расположен в точке C (55,0; 62,2; 7,2)

Задача

Определить положение центра тяжести тонкой однородной пластинки, имеющей ось симметрии (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6

Решение

Пластинка имеет ось симметрии, на которой находится центр тяжести. Совместим с осью симметрии ось y, а ось x – с нижним краем пластинки (абсцисса центра тяжести пластинки xC= 0).

Дополнив пластинку до прямоугольника ABCD, разобьем ее на три части. Определим площади каждой части в см2и координаты их центров тяжести в см:

S1= 28∙20 = 560 см2;  C1(0;10);
S2= 12∙3,2 = 38,4 см2;  C2(0;1,6);
S3= 18,4∙10 = 184 =см2;  =C3(0;15).

Определим ординату центра тяжести пластинки с помощью метода отрицательных площадей:

Задача

Определить положение центра тяжести тела, форма и размеры которого показаны на рисунке 2.7 (размеры указаны в мм)

Решение

Тело состоит из прямоугольного параллелепипеда I с центром тяжести C1, цилиндра II (C2) и цилиндра III (C3), объем которого считаем отрицательным.

Рисунок 2.7

Найдем объемы составных частей и координаты xk , yk , zk их центров тяжести (в см):

V1= 12800 см3;  C1 (0;10);
V2= 1570 см3;  C2 (0;1,6);
V3= -1254 см3;  C3 (0;15).

Определим координаты центра тяжести тела:

xC = ΣVk∙xk / ΣVk= (12800∙10 + 1570∙30 -
- 1256∙12)/(12800 + 1570 - 1256) ≈ 12,2 см ≈ 122 мм;
yC = ΣVk∙yk / ΣVk= (12800∙20 + 1570∙16 -
- 1256∙32)/(12800 + 1570 - 1256) ≈ 18,3 см ≈ 183 мм;
zC = ΣVk∙zk / ΣVk= (12800∙8 + 1570∙8 -
- 1256∙8)/(12800 + 1570 - 1256) ≈ 8 см ≈ 80 мм.

Таким образом, центр тяжести данного тела находится в точке C (122;183;80).

Задача

Груз Q=1000 Н удерживается с помощью двух невесомых стержней, шарнирно скрепленных между собой в точке A и в шарнирах B и C с вертикальной стеной (α=60o, β=30o).

Определить усилия в стержнях AB и BC (рисунок 2.1,а).

Рисунок 2.1

Решение

В данном случае следует рассмотреть равновесие точкиA, т.к. все силы приложены в этой точке.

Нить с грузом натянута силой Q. В равновесии точку Aудерживают два невесомых стержня. Их реакции всегда направлены вдоль стержней.

Реакции принято направлять от узла (точки A), т.е. предполагается, что стержни работают на растяжение(рисунок 2.1, б). В случае отрицательного ответа при решении уравнений стержень работает на сжатие.

При равновесии системы сил выполняется равенство

Это векторное равенство можно построить. Откладываем в масштабе известную силу Q, к концу вектора прибавляем SAB, т.к. его величина и направление неизвестны, проводим через конец вектора Qгоризонтальную линию (параллельно SAB, рисунок 2.1, б).

Замыкающий вектор SAC должен пройти через начало вектора Q под углом β к вертикали. Результатом построения является замкнутый треугольник (рисунок 2.1, в). Величины усилий в стержнях можно получить, умножая замеренные значения векторов сил на масштаб или воспользовавшись теоремой синусов:

Направление силы SAC в силовом треугольнике говорит о том, что этот стержень работает на сжатие.

Задача может быть решена и аналитически. Для этого выбираем систему координат xAy (рисунок 2.1, б) и проецируем на ее оси векторное равенство (2.3):

∑xi=0,   SAB + SACsinβ=0;
∑yi=0,   Q + SACsinα=0. (2.5)

При этом

sinβ=cosα,   sinα=cosβ.

После решения уравнений равновесия находим

SAC = -Q/sinα,   SAB = -SACsinβ = Qsinβ/sinα. (2.6)

То есть и в этом решении по знакам в ответах получаем, что стержень AC работает на сжатие, а стержень AB – на растяжение.

Задача

Однородная балка AB весом P закреплена в точке Aшарнирно-неподвижной опорой; трос BC, удерживающий балку, составляет с ней угол α. Определить натяжение троса и реакцию опоры A(рисунок 2.2, а).

Решение

Силы, действующие на балку, приложены к разным ее точкам, поэтому в данной задаче нужно рассмотреть равновесие балки. Балка однородная, поэтому сила P(вес балки) приложена к ее середине (рисунок 2.2, б).

Реакция троса – сила T – направлена вдоль троса. Направление реакции опоры A можно определить, воспользовавшись теоремой о трех силах. По этой теореме линии действия трех непараллельных сил P, T и RA должны пересекаться в одной точке. То есть угол βдолжен быть равен углу α.

Далее возможно геометрическое или аналитическое решение.

Рисунок 2.2

Так как система находится в равновесии, то

P + T + RA=0. (2.7)

Строим это геометрическое равенство (рисунок 2.3), начиная с известной силы P; под углом α к горизонтали через конец векторa P проводим линию MN, вдоль которой направлена сила T. Так как сумма всех сил должна быть равна нулю, то вектор RA должен заканчиваться в начале вектора P под углом β к горизонту (линия KL).

Рисунок 2.3

Точка пересечения линий MN и KL – это конец вектора T и начало вектора RA. Далее можно определить величины T и RA, умножив длины отрезков на выбранный масштаб или воспользовавшись теоремой синусов:

Аналитическое решение предполагает составление двух уравнений. Проецируем векторное равенство (2.7) на выбранные оси координат (рисунок 2.2,б) и получаем два уравнения равновесия с двумя неизвестными:

∑xi=0, -Tcosα+RAcosβ=0;
∑yi=0, -P+Tsinα+RAsinβ. (2.10)

Из этих уравнений определяются величины T и RA:

Задача

Груз Q весом 1000 Н подвешен в точке D, удерживаемой тремя невесомыми стержнями, шарнирно скрепленными между собой в точке D и с горизонтальной поверхностью в точках A, B и C (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4

Определить реакции опор в точках A, B и C.

Решение

В данной задаче следует рассмотреть равновесие точкиD. Именно в этой точке пересекаются линии действия всех сил: натяжение троса Q, усилия в стержнях AD, BD, CD (рисунок 2.5).

Силы направляем от узла D, тем самым предполагая стержни растянутыми. Это задача на равновесие пространственной системы сходящихся сил. Геометрическое решение в данном случае не дает наглядного представления о геометрической сумме сил:

Рисунок 2.5

Поэтому векторное равенство проецируем на оси координат (рисунки 2.4, 2.5) и получаем три уравнения равновесия:

∑xi=0,
-SADcos45o+SBDcos45o=0;    (2.13)
∑yi=0,
-SADsin45ocos30o-SBDsin45ocos30o-SCDcos15o=0;    (2.14)
∑zi=0,
-Q-SADsin45osin30o-SBDsin45osin30o-SCDsin15o=0.    (2.15)

Решая полученные уравнения, определяем усилия в стержнях.

Из (2.13) SAD= SBD,
из (2.14) -SADsin45ocos30o=SCDcos15o,
SAD= -SCDcos15o/(2sin45ocos30o),
из (2.15) -Q-SADsin45osin30o-SCDsin15o=0 или

Стержень CD работает на растяжение, а стержни AD и BD сжаты. Соответственно реакции опор в точках A, B и C направлены вдоль стержней.

Задача

Однородная прямоугольная плита ABCD весом Gзакреплена в точке A с помощью шарнирно-неподвижной опоры, в точке B цилиндрическим шарниром, в точке D шарнирно скреплена невесомым стержнем DE (рисунок 2.14, а).

Рисунок 2.14

Плита составляет с вертикальной плоскостью угол γ, в точке K на нее действует сила F, находящаяся в вертикальной плоскости. Определить опорные реакциии усилие в стержне DE.

Решение

В задаче необходимо рассмотреть равновесие плиты, к которой приложены силы G и F и реакции связей: RD, XA, YA, ZA, XB, ZB (рисунок 2.14, б).

Чтобы яснее представить расположение сил, на рисунке 2.15 покажем проекции плиты и действующих сил на соответствующие плоскости.

Рисунок 2.14

Рисунок 2.15

Уравнения равновесия для конструкции:

∑xi=0,     XA+XB-RD''=0,     RD''=RDcosα;
∑yi=0,     YA-F'=0,   F'=Fcosβ;
∑zi=0,      ZA+ZB-G+RD'-Fsinβ=0,       RD'=RDsinα;
∑Mix=0,   -G∙AB/2+ZB∙AB -Fsinβ∙DK+Fcosβ∙AD∙cosγ=0;
∑Miy=0,   G∙BC/2 sinγ +F''∙BC∙sinγ-RD∙BC∙sinγ=0;
φ=90o-α+γ;
∑Miz=0,           -XB∙AB-F'∙BC∙sinγ=0.

Решая систему уравнений, определяем реакции опор и усилие RD в стержне DE.

Задача

Тело весом G=100 Н удерживается в равновесии на шероховатой наклонной плоскости силой P, действующей под углом β=15o (рисунок 2.19). Угол наклона плоскости α=45o, коэффициент трения между телом и плоскостью f=0,1.

Определить величину силы P при равновесии тела на шероховатой наклонной плоскости.

Решение

На тело действуют силы N, G, P и сила трения Fmp. Возможны два случая предельного равновесия тела и соответственно два предельных значения силы P и два направления (по наклонной плоскости вверх и вниз) силы трения в зависимости от направления возможного скольжения тела (вниз по наклонной плоскости или вверх).

Рисунок 2.19

Составим уравнения равновесия в виде суммы проекций сил на координатные оси x и y (формулы 1.27 раздела 1.9):

B случае, когда тело скользит вверх

∑xi=0,   Pcosβ - Fmp - Gsinα=0;
∑yi=0,   Psinβ + N - Gcosα=0.

По закону Кулона Fmp=fN. Решая уравнения относительно P, получаем

Подставляя числовые значения, имеем

P=100(sin45o+0,1cos45o)/(cos15o+0,1sin15o)≈78 Н;

B случае, когда тело скользит вниз

∑xi=0,   Pcosβ + Fmp - Gsinα=0;
∑yi=0,   Psinβ+N - Gcosα=0.

Решая эти уравнения относительно P, получаем

P=G(sinα - fcosα)/(cosβ - fsinβ);
P=100(sin45o- 0,1cos45o)/(cos15o -  0,1sin15o)≈68 Н.

Таким образом, для силы P при равновесии тела имеем условие

68 ≤ P ≤ 78 Н.

Задача

Для вкатывания вверх по наклонной плоскости цилиндрического катка весом G=500 Н и радиусом r=0,4 м к нему приложена постоянная сила F, действующая параллельно наклонной плоскости (рисунок 2.20, а).

Рисунок 2.20

Угол подъема α=30o, коэффициент трения каченияδ=0,002 м, каток движется без проскальзывания. Определить величину силы F.

Решение

Отбросим связь и заменим ее действие на каток силами реакции. При этом на каток как на свободное твердое тело будут действовать его вес G, нормальная реакция N наклонной плоскости и момент сопротивления качению Mc (рисунок 2.20, б).

Каток движется без проскальзывания. Составляем уравнение равновесия как и для произвольной плоской системы сил: в данном случае уравнение моментов всех сил относительно точки касания с плоскостью (третье уравнение из формул 1.21 раздела 1.9):

∑MA(Fk)=0,   G∙sinα∙r+Mc - F∙2r=0.

Отсюда находим

F=(G∙sinα∙r+Mc)/2r.

Учитывая, что Mc=δN, а N=G∙cosα, имеем

Таким образом, для движения катка по шероховатой наклонной поверхности необходима сила F≥126 Н.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Печатные издания

1. Техническая механика. Курс лекций», В.П.Олофинская, Москва ИД «Форум-ИНФРА-М», 2015.

2. Детали машин», Н.В.Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015.

3. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД «Форум»-ИНФРА-М», 2015.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Российское образование: федеральный портал. URL: http://www.edu.ru/.

- Сайт Федерального Государственного Образовательного стандарта. URL: http://standart.edu.ru/.

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/.

- Электронный учебный курс по дисциплине: «Теоретическая механика». Форма доступа : http://www.teoretmeh.ru/ukazanstatika.htm/.

- Электронный учебный курс по дисциплине: «Сопротивление материалов».Форма доступа : http://mysopromat.ru/uchebnye kursy/sopromat/

- Электронный учебный курс по дисциплине: «Детали машин». Форма доступа : http://www.detalmach.ru/

ИКТ Портал «интернет ресурсы»-ict.edu.ru

Дополнительные источники

- «Детали машин». И.И. Мархель, Москва «Форум-ИНФРА-М, 2011г.

- Техническая механика. Курс лекций», В.П.Олофинская, Москва ИД «Форум-ИНФРА-М», 2015.

- «Детали машин», Н.В.Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015.

- Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД «Форум»-ИНФРА-М», 2015.

- Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика – М.: Высшая школа, Академия,  2012 – 320с

- Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра – М., 2012 – 349с

- Олофинская В.П. Детали машин: Краткий курс и тестовые задания. Учебное пособие.- М.: Форум: Инфра - М., 2014- 207с

- Гулина Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: «Академия», 2014-416с

- Аркуша А.И. Техническая механика: теоретическая механика и сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2012-352с

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ОПД.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Основные понятия и аксиомы статики.

- Раскрытие статической неопределимости стержневых систем.

- Пример . При подъеме груженого скипа ведущая ветвь каната подъемной машины натянута силой Р2 = 10Т и направлена под углом 45° к горизонту (см. рис.). Определить величину горизонтальной и вертикальной составляющих реакций оси шкива, пренебрегая трением в подшипниках.

Преподаватель ______________ Барыбина Ю.Н.

«___»  __________ 20_____

ГАОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  2015/2016 уч.год

1.Машины и их основные элементы.

2. Кручение.

Пример. Определить, какой груз может удержать лебедка с  барабаном диаметром, равным диаметру тормозного диска D—800 мм, если ее в заторможенном состоянии удерживает сила Р = 20 кГ, коэффициент между колодками и тормозным диском составляет 0,3, а размеры рычагов а=1200 мм, b = 600 мм, с — = 1400 мм, d=700 мм, е = 200 мм, h=900 мм (см.рис. а,б).

а)                                  б)

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__20__уч.год

- Связи и их реакции.

- Основные понятия, применяемые в ходе изучения основ сопротивления материалов.

- Пример. Два одинаковых вала соединены муфтой (см. рис.). Определить наибольший допускаемый крутящий момент, передаваемый муфтой, при при касательном напряжении [τ] = 20 МПа. Считать, что прочность валов и штифтов соблюдена. Размеры муфты: d = 40 мм; D = 60 мм.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Плоская система сил.

- Растяжение и сжатие. Закон Гука.

- Пример . Лебедка (см.рис.) приводится в действие электродвигателем с числом оборотов 1460 в минуту. Диаметр барабана 800 мм. Определить скорость навивки каната.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Момент силы относительно точки.

- Удлинение стержня. Построение эпюр.

- Пример. Направляющий шкив шахтной подъемной установки весом 800 кГ несет вертикальную нагрузку 10,2 Т (см.рис.). Шкив жестко соединен с осью и расположен посередине пролета. Расстояние между опорами l = 700 мм. Определить минимально допустимый диаметр оси, обеспечивающий прочность на изгиб, принимая допускаемое напряжение материала 1200 кГ/см2.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Приведение плоской системы сил к заданному центру.

- Цепные передачи. Состав, назначение, область применения. Достоинства и недостатки. Передаточное отношение и передаточное число.

- Пример. Пусть имеется стержень постоянного поперечного сечения, нагруженный силами 2Р и 3Р вдоль продольной оси стержня, показанный на рис. Определить величину внутренних сил. Подсказка.Стержень может быть разделен на два участка, граничными точками которых являются точки приложения сосредоточенных сил и точка закрепления. Если начало координат расположить на правом конце стержня, а ось z направить справа налево, то, используя метод сечений, рассекая последовательно участки, отбрасывая левую часть, заменяя ее действие внутренними усилиями N, Qy, Mx .

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Элементы теории трения.

- Диаграмма растяжения. Относительная поперечная деформация.

- Пример .  Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2 который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1 , r1 = 20 см, r2 = 50 см, r3= 25 см,  r4 = 50 см.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Пространственная система сил.

- Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Прочность.

- Пример. Для стального бруса построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений в поперечных сечениях бруса (рис.). Данные указаны на рисунке.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Центр тяжести твёрдого тела. Сложение параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.

- Основные механические характеристики материалов.

- Пример .  Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2 который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 = 20 см, r2 = 20 см, r3= 30 см,  r4 = 15 см.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Теорема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона).Координаты центра тяжести твёрдого тела.

- Прямой поперечный изгиб. Способы определения знака изгибающего момента в поперечном сечении.

- Пример.   Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2 который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 = 20 см, r2 = 30 см, r3= 40 см,  r4 = 20 см.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Способы определения положения центров тяжести.

- Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения и их виды.

- Пример . На балку, шарнирно закрепленную обоими концами в крепь ствола, опирается став труб центрального водоотлива (см.рис.). Диаметр ствола D = 4200мм, вес става труб G — 420 кГ, расстояние от левой опоры до точки приложения веса става труб а = 600 мм. Определить вертикальные составляющие реакций опор.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Кинематика точки. Способы задания движения материальной точки.

- Подшипники скольжения. Разъёмный подшипник, вкладыши. Условия выбора материала для подшипников.

- Пример. Абсолютно жесткий брус подвешен на двух стержнях и находится под действием силы Р (рис.). Определить усилия в стержнях.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Поступательное движение. Вращательное движение относительно неподвижной оси.

- Муфты. Определение, назначение, виды (типы), область применения.

- Пример.Найти коэффициент запаса прочности валика, к которому приложена растягивающая сила F = 31 400 Н и крутящий момент М = 79 Нм (см.рис.), если диаметр валика d = 20 мм, а σт.р = 200 Н/мм2.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Частные случаи вращательного движения тела. Плоское движение твёрдого тела.

- Задача Эйлера.

- Пример. Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2, который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4 зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 = 20 см, r2 = 40 см, r3= 15 см,  r4 = 15 см.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки.

- Зубчатые передачи. Определение, назначение, виды (типы), область применения. Достоинства и недостатки.

- Пример. Натяжное устройство откатки бесконечным канатом, поставленное между предохранительными упорами С и D (см.рис.), имеет вес G1 = 350 к Г, размеры а = 300 мм, 6 = 200 мм, АВ = 1=500 мм. Натяжение ветвей каната уравновешено грузом 300 кГ. Определить коэффициент устойчивости .натяжного устройства.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Теорема о скоростях точек плоской фигуры и её следствия. Мгновенный центр скоростей. Преобразование движений.

- Фрикционные передачи. Определение, назначение, виды (типы), область применения. Достоинства и недостатки.

- Пример . В механизме углепогрузочной машины (см. рис.) загребающая лапа совершает плоскопараллельное движение. Точка А описывает окружность радиусом 180 мм с угловой скоростью, соответствующей 50 об/мин. Длина рычага АС=350 мм. Определить скорость точки С в тот момент, когда угловая скорость стержня ВС ω = 3 сек -1.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Законы динамики, уравнения движения материальной точки.

- Определение перемещений при изгибе. Определение перемещений способом Верещагина.

- Пример. Определить длину участков флангового сварного шва конструкции (см.рис.), воспринимающего нагрузку 3Т, если толщина шва 8 мм, а допускаемое напряжение 1000 кГ/см2.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Принцип Д'Аламбера.

- Кривошипно-шатунные механизмы. Состав, назначение, область применения.

- Пример. Многочерпаковый экскаватор (см.рис.), применяемый для вскрытия угольных пластов при открытых работах, имеет скорость цепи 16 м/мин. Расстояние между черпаками цепи 0,8 м, ширина черпака 40 см. Определить, с какой скоростью должен перемещаться экскаватор вдоль откоса карьера, чтобы черпаки не оставляли гребней.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Работа постоянной силы. Теорема 1, теорема 2.

- Область применения формулы Эйлера. Расчёт сжатых стержней на устойчивость. Коэффициент запаса устойчивости.

- Пример. Колесо 3 зубчатой передачи приводится во вращение посредством ременной передачи, шкивом 2, который жестко связан с колесом 3.Определить угловую скорость ω4  зубчатого колеса 4, если угловая скорость шкива 1 ременной передачи равна ω1 = 10 с-1  , r1 =  r3= 40 см, r2= r4 = 20см.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Сложение вращений твёрдого тела вокруг пересекающихся осей.

- Факторы, влияющие на предел выносливости.

- Пример.На рис. показан вал червячного редуктора, воспринимающего нагрузки радиальные: R1 = 9 000 Н и           R2 = 7 000 Н и осевую F = 3 000 Н. Вал вращается с угловой скоростью ω = 7,65 рад/с. Цапфы вала имеют одинаковый диаметр d = 60 мм, a d1 = 65 мм. Вкладыши выполнены в виде втулок из бронзы БрО6Ц6СЗ. Определить длину вкладышей l и диаметр D торцовой части вкладыша, воспринимающей осевую нагрузку.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Элементарная работа.

- Кривошипно-шатунные механизмы. Состав, назначение, область применения.

- Пример . Загруженная вагонетка (см.рис.) весом G = 3,1 Т перемещается по рельсовому пути с помощью каната, прикрепленного к верхнему борту вагонетки на высоте h= 1250 мм. Жесткая база вагонетки а = 800 мм. Определить давление колес вагонетки на рельсы и сопротивление движению, если для перемещения вагонетки требуется усилие Р=35 кГ, а диаметр колес вагонетки d=300 мм.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Работа сил на конечном пути. Работа сил, приложенных к вращающемуся твёрдому телу.

- Винт—гайка скольжения. Назначение, область применения. Применение в зависимости от угла профиля, вида  резьбы и шага. Достоинства и недостатки.

- Пример. Проверить прочность штифтового соединения коромысла с валом (см.рис.), если расчётное касательное напряжение [τср] = 60 МПа, длина штифта l = 50 мм. Остальные данные указаны на рисунке.

d=6мм

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Мощность. Коэффициент полезного действия.

- Машиностроительные материалы. Композиционные материалы.

- Пример.Стальной стержень круглого сечения растягивается усилием F=10т (см.рис.). Относительное удлинение не должно превышать l/2000, а напряжение –1200 кг/см2. Найти наименьший диаметр, удовлетворяющий этим условиям, если модуль упругости стали Е = 2∙105 МПа. Подсказка.Решение задачи начинается с изображения расчетной схемы и построения эпюра продольных сил.

F

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Силы, действующие на точки механической системы.

- Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.

- Пример. Натяжное устройство скребкового конвейера обеспечивает натяжение цепи при помощи винтового механизма (см. рис.). Определить, сколько оборотов требуется сделать рукоятками поперечного вала, на котором укреплена шестерня z118, чтобы выдвинуть подвижную раму с натяжной звездочкой на 150 мм.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Импульс силы. Теорема об изменении количества движения материальной точки.

- Редуктора. Назначение, виды в зависимости, входящих в них передач, область применения.

- Пример. Груз весом G поднимается равноускоренно тросом (см.рис.), площадь поперечного сечения которого S. Найти напряжение, возникающее в тросе, если ускорение груза равно а. Весом троса пренебречь. Подсказка. Задача  решается двумя способами - рис. а и б. Задачу решить любым из известных.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Понятие о сопротивлении усталости.

- Сварные соединения. Стыковой шов.

- Пример . Скребковая цепь конвейера (см.рис.) приводится в движение двигателем через редуктор и цепную передачу. Число оборотов вала двигателя 1433,4 в минуту, шаг ведущей звездочки цепи 80 мм, число зубьев 8, скорость цепи 0,4 м/сек. Определить передаточное отношение цепной передачи.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Коэффициент запаса при циклическом нагружении и его определение.

- Машиностроительные материалы. Инструментальные материалы.

- Пример. Механизм лебедки (см. рис.), состоящей из барабана Б и зубчатой передачи, приводится в движение рукояткой ОА длинной 60см, жестко связанной с колесом 1.Определить скорость VБ подъема груза Р, если конец А рукоятки движется со скоростью VA = 1 м/с = 100 см/с. Радиусы колес r1 = 15 см, r3 = 20см и барабана rБ = 12см.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Моменты инерции твердого тела. Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей.

- Основные критерии работоспособности и расчета деталей  машин. Жёсткость и износоустойчивость.

- Пример. Проверить прочность заклепок (см. рис.), если [τ]ср = 100 Н/мм2.

в—в

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Напряжение состояния в  точке. Главные оси и главные напряжения.

- Разъемные соединения деталей. Резьбовые соединения. Болт, винт, гайка, резьба и её классификация.

- Пример. Проверить прочность клепаного соединения (см. рис.), если [τ]ср = 100 Н/мм2; [σ]см = 240 Н/мм2; [σ]р = 140 Н/мм2.

в—в

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Теорема о движении центра масс механической системы.

- Ременные передачи. Определение, назначение, виды (типы), область применения. Достоинства и недостатки.

- Пример.Определить допускаемую сжимающую силу для шарнирно закрепленного стержня. Длина стержня l = 8 м. Поперечное сечение — прямоугольное с размерами сторон 200x150 мм. Материал — Ст3. Для данного материала [σ]сж = 120 МПа, φ = 0,21. Коэффициент μ принимаем равным единице.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Корпусные детали.

- Винт—гайка качения. Назначение, область применения. ВГК и ШВП, их отличительные особенности, материалы изготовления ШВП

- Пример.Определить размеры поперечного сечения стойки, защемленной одним концом, а на другом, свободном конце, нагруженной сжимающей силой F = 10 000 Н. Длина стойки l = 1,2 м, поперечное сечение — толстостенная труба, диаметр которой D = 206, где 5 — толщина трубы; материал — Ст5.Для данного материала [σ]сж = 150 МПа, φ = 0,17. Коэффициент μ принимаем равным двум.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Частные случаи приведения(аналитические условия равновесия плоской системы сил).

- Пружины и рессоры.

- Пример . Подъемная машина с барабаном диаметром 5 м в заторможенном состоянии удерживает груз 12 Т. Диаметр тормозного диска машины 5,1 м. Определить тормозной момент и силу давления тормозных колодок на диск, принимая коэффициент трения равным 0,3.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Расчёт бруса на совместное действие кручения и изгиба.

- Цилиндрическая передача Новикова. Планетарные зубчатые передачи.

- Пример. Вал передает момент М = 10 000 Н ∙ м. Требуется подобрать размеры поперечного сечения вала для случаев: а) сплошного кругового сечения и б) кругового сечения с отверстием d = (7/8)D. Сравнить оба сечения по расходу металла. Допускаемое напряжение [τ] = 6 000 Н/см2.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__ уч.год

- Сложение вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей. Относительное и переносное вращения направлены в одну сторону.

- Зубчатые передачи. Основные элементы зубчатого колеса.

- Пример . Подъемная установка должна поднимать груз с глубины 225 м. Определить продолжительность подъема при наибольшей скорости подъема 9 м/сек и ускорении 0,75 м/сек2.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

ГАПОУ СПО МО «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35

По дисциплине  Техническая механика        ТО-41 гр.  20__/20__уч.год

- Частные случаи движения материальной точки.

- Разъемные соединения деталей. Профиль, виды впадин профиля. Шаг резьбы. Угол подъёма  и ход резьбы.

- Пример . Определить продолжительность одного рейса электровоза, который передвигал груженый состав со скоростью 9 км/ч, а порожний со скоростью 8 км/ч по выработкам длиной 2,1 км. Время пребывания электровоза на погрузочном пункте и в околоствольном дворе 22 мин.

Преподаватель ______________Ю.Н.Барыбина

«___» ______________ 20___

Приложение 1

ОТВЕТЫ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ

Теоретическая механика — это наука, которая изучает механическое движение тел и устанавливает общие законы этого движения. Теоретическая механика подразделяется на статику, кинематику и динамику.

2.Статика — это раздел теоретической механики, в котором изучаются законы приведения и условия равновесия сил, действующих на материальные точки.

3. Абсолютно твердым телом называется тело, расстояние между любыми двумя точками которого всегда остается неизменным.

4. Силой называется векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних тел на другие.

5.Механическим воздействием называется такое взаимодействие материальных тел, в результате которого с течением времени происходит изменение взаимного положения этих тел в пространстве (механическое движение) или изменение взаимного положения частиц этих тел (деформация). Например, при штамповке деталей верхний штамп, падая, останавливается в результате взаимодействия с нижним штампом. Если же между ними положить заготовку, то в результате такого взаимодействия происходит деформация заготовки.

6.Материальной точкой называется абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, мысленно сосредоточив всю массу этого тела в точке. Например, движение спутника вокруг планеты можно рассматривать как движение материальной точки, так как размеры спутника ничтожно малы по сравнению с размерами планеты.

7.Системой сил называется совокупность нескольких сил, действующих на данное тело.

8. Две системы называются эквивалентными, если, действуя на одно и то же твердое тело, они производят одинаковое механическое воздействие.

9. Силы, действующие на тело со стороны других материальных тел, называются внешними силами. Силы, действующие на части данного тела со стороны других частей этого же тела, называются внутренними силами.

10. Если под действием данной системы сил свободное тело находится в покое, то такая система сил называется уравновешенной, или системой, эквивалентной нулю.

11. Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется равнодействующей данной системы сил.

12. Сила, приложенная к телу в какой-нибудь одной точке, называется сосредоточенной силой. Силу, действующую на определенную часть поверхности тела, называют распределенной.

13. Аксиома 1. Две силы  F1 и F2 , действующие на свободное абсолютно твердое тело, находятся в равновесии тогда и только тогда, когда они равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны (рис. 1.3).

14 . Аксиома 2. Действие данной системы сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к ней прибавить или от нее отнять уравновешенную систему сил.

Следствие из аксиом 1 и 2: точку приложения силы, действующей на абсолютно твердое тело, можно переносить вдоль ее линии действия в любую другую точку тела. Предположим, что в точке А к твердому телу приложена сила F (рис. 1.4). Приложим в точке B две силы F1 и F2, равные по модулю силе F и направленные по ее линии действия в противоположные стороны. По аксиоме 2 можно отбросить уравновешенную систему сил -F и F2. В результате на тело теперь действует сила F1, равная силе F, но приложенная в точке В.

15. Аксиома 3. Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, являющуюся диагональю параллелограмма построенного на этих силах как на сторонах.

Вектор R (рис. 1.5) представляет собой геометрическую сумму векторов F1 и F2:

R=F1+F2

Из аксиомы 3 следует, что равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, равна их геометрической сумме и приложена в той же точке.

16. Аксиома 4. Два материальных тела действуют друг на друга с силами, равными по величине и противоположно направленными. Такая система сил не является уравновешенной, так как силы приложены к разным телам.

17. Аксиома 5. Если деформируемое тело находится в равновесии под действием данной системы сил, то равновесие не нарушится, если тело станет абсолютно твердым.

18. Тело, которое может совершать любые перемещения в пространстве, называется свободным. Примерами свободного тела могут служить самолет или снаряд, летящие в воздухе.

19. Активные силы характеризуются тем, что модуль и направление каждой силы наперед известны и не зависят от действия других приложенных к данному телу сил. Примерами активных сил могут служить мускульная сила человека, сила тяжести, сила сжатой пружины.

20. Реакции связи на покоящееся тело возникают лишь в тех случаях, когда это тело под действием активных сил оказывает давление на связь, поэтому они и называются пассивными силами. По аксиоме связи реакция связи направлена в сторону, противоположную той, куда связь не дает перемещаться телу. Следовательно, если известно, в каком направлении связь препятствует перемещению твердого тела, то известно и направление реакции связи.

21. Законы трения

- Сила трения Fтр направлена в сторону, противоположную относительной скорости скольжения (рис. 1.19).

2. Сила трения не зависит от площади трущихся поверхностей.

3. Модуль силы трения пропорционален нормальному давлению.

22. Динамикой называется раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием приложенных к ним сил.

23. В основе динамики лежат законы, сформулированные Ньютоном.

23-1. Первый закон — закон инерции, установленный Галилеем, гласит:

материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока воздействие других тел не изменит это состояние.

23-2. Второй закон — основной закон динамики — устанавливает связь между ускорением a, массой m материальной точки М и силой F (рис. 1.51, а):

ускорение материальной точки пропорционально приложенной к ней силе и имеет одинаковое с ней направление.

Запишем этот закон в форме, которую придал ему Эйлер:

ma = F .

В классической механике масса m принята за постоянную величину. Масса является мерой инертности материальных тел в их поступательном движении. Запишем основной закон динамики в скалярном виде, проецируя векторные величины, входящие в равенство, на оси координат:

max = F ; may = F ; maz= F .

23-3. Третий закон формулируется следующим образом:

всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие.

Этот закон устанавливает, что при взаимодействии двух тел, в каком бы кинематическом состоянии они не находились, силы, приложенные к каждому из них, равны по модулю и направлены по одной прямой в противоположные стороны.

Рис. 1.51
23-4. Четвертый закон не был сформулирован Ньютоном как отдельный закон механики, но таковым можно считать сделанное им обобщение правила параллелограмма сил:

несколько одновременно действующих сил сообщают точке такое ускорение, какое сообщала бы одна сила, равная их геометрической сумме.

Основной закон динамики можно записать в скалярном виде, спроецировав векторы либо на декартовы, либо на естественные оси координат. В первом случае получим уравнения движения материальной точки в прямоугольной декартовой системе координат:

mx = F ; my = F ; mz= F ,

где x = ax ;  y = ay  ;  z = az .

Во втором случае получим естественные уравнения движения:

man = F ; maτ = F ; mab= F ,

где  an = v2/r ;  aτ = d2S/dt2.

Проекция ускорения на бинормаль всегда равна нулю (ab = 0), поэтому  Fb = 0.

24. Величина σ, характеризующая интенсивность распределения внутренних сил по поперечному сечению, называется напряжением:

σ = N/S,

где S — площадь поперечного сечения. Напряжение согласно Международной системе единиц измеряется в паскалях (Па, или Н/м2), на практике чаще используют мегапаскали (МПа, или Н/мм2).

Считают, что внутренние силы распределены равномерно, их равнодействующая равна N. Составим уравнение равновесия сил, действующих на отсеченную часть бруса:

iFiE + iFiJ = 0 или F - N = 0.

ОтсюдаN=F.

25. Закон Гука В современной трактовке закон Гука определяет линейную зависимость между напряжением и деформацией:

σ = Еε.

26. Здесь коэффициент пропорциональности Е есть модуль упругости первого рода, ε — деформация, которую для однородного стержня можно определить как

ε = Δll .

27. Величину ε иногда называют относительным удлинением стержня длиной l , удлинение которого под действием приложенной силы составило Δl.

Плоская система сходящихся сил

Пример 1. При подъеме груженого скипа ведущая ветвь каната подъемной машины натянута силой Р2 = 10Т и направлена под углом 45° к горизонту (см. рис.). Определить величину горизонтальной и вертикальной составляющих реакций оси шкива, пренебрегая трением в подшипниках.

Решение

Равнодействующая веса поднимаемого скипа и усилия в канате

P= P12+P22+2P1∙P2 cos45°  = 102 +103 + 2-10-10-0,707=17,9Т.

Равнодействующая R и полная реакция оси R' равны по величине и направлены по одной прямой в разные стороны. Эта прямая составляет с вертикалью угол 22°30', так как угол между усилиями P1 и Р2 равен 45°, а величины P1 и Р2 одинаковы.

Величины горизонтальной и вертикальной составляющих реакций определяем из равенства:

Rг  =R' sin 22°30' = 17,9 • 0,382=6,84 Т ;

RB =R' cos 22°30' =17,9∙ 0,923 = 16,5 Т.

Параллельные силы в плоскости. Момент силы. Момент пары сил.

Пример 2. На балку, шарнирно закрепленную обоими концами в крепь ствола, опирается став труб центрального водоотлива (см.рис.). Диаметр ствола D = 4200мм, вес става труб G — 420 кГ, расстояние от левой опоры до точки приложения веса става труб а = 600 мм. Определить вертикальные составляющие реакций опор.

Решение

Согласно правилам сложения двух параллельных сил

R1R2= ba   ,

так как

b = D — a

и

то

R2 = G-R1 ,

R1G- R1 = D-aa

или

R1a = GD — Ga  −   DR1+ Rla  ,

отсюда реакция левой опоры составит:

R1 = G (D-a)D= 420(4,2-0,6)4,2=360 кГ

реакция правой опоры

R2 = 420 — 360 = 60 кГ  .

Плоская система сил

Пример 3. Загруженная вагонетка (см.рис.) весом G = 3,1 Т перемещается по рельсовому пути с помощью каната, прикрепленного к верхнему борту вагонетки на высоте h= 1250 мм. Жесткая база вагонетки а = 800 мм. Определить давление колес вагонетки на рельсы и сопротивление движению, если для перемещения вагонетки требуется усилие Р=35 кГ, а диаметр колес вагонетки d=300 мм.

Решение

Уравнения равновесия сил:

X = T-P = 0,                      (1)

Y = Ra + RB - G = 0,              (2)

Мa= Т da + G a2    — RB a — Ph=0.  (3)

Из уравнения (1) находим:

Т = Р = 35 кГ.

Из уравнения (3) определяем:

RB = (Т da + G a2  - Ph)= (35 3002 +3100 8002  - 35∙1250)1800 = 1502 кГ.
Из уравнения (2) находим:

Ra = G — RB =3100 —1502  = 1598 кГ.

Центр тяжести и устойчивость тел

Пример 4. Натяжное устройство откатки бесконечным канатом, поставленное между предохранительными упорами С и D (см.рис), имеет вес G1 = 350 к Г, размеры а = 300 мм, 6 = 200 мм, АВ = 1=500 мм. Натяжение ветвей каната уравновешено грузом 300 кГ. Определить коэффициент устойчивости .натяжного устройства.

Решение

- Так как натяжное устройство находится в равновесии, то усилие ветвей каната находим условия

X = 0,

т.е

X=G2 — P=0.

отсюда

P = G2 = 300 кГ.

- Момент устойчивости относительно точки А создается собственным весом натяжного устройства и усилием груза

My =G1L2 + G2 b  = 350 ∙0,52 +300∙0,2 = 147,5 кГм.

- Опрокидывающий момент относительно той же точки создается усилием каната

М0 = Ра = 300 ∙ 0,3 = 90 кГм.

- Коэффициент устойчивости натяжного устройства

K = MуM0   ≈1,64.

Пример 5. Подъемная машина с барабаном диаметром 5 м в заторможенном состоянии удерживает груз 12 Т. Диаметр тормозного диска машины 5,1 м. Определить тормозной момент и силу давления тормозных колодок на диск, принимая коэффициент трения равным 0,3.

Решение

Для удержания груза 12 Т тормоза подъемной машины должны создать такой тормозной момент, чтобы он был не меньше момента удерживаемого груза. Вращающий момент груза

MB = G D2  = 12 000 52 = 30 000 кГм.

Момент пары сил трения (тормозной момент), созданный тормозными колодками,

Мт=ТD1= МB  ,

отсюда сила трения

T = MBD1=300005,1= 5882 кГ.

Сила давления тормозных колодок на диск

N = Tf =58820,3= 19600 кГ.

Кинематика. Прямолинейное движение точки

Пример 6. Подъемная установка должна поднимать груз с глубины 225 м. Определить продолжительность подъема при наибольшей скорости подъема 9 м/сек и ускорении 0,75 м/сек2.

Решение

Продолжительность ускоренного (замедленного) движения клети

t1 = va =90,75 =12 сек.

Путь клети при ускоренном (замедленном) движении составит:

S1 = v22a=922∙0,75= 54 м.

Такой же путь будет пройден при замедленном движении от v = 9 м/сек до v = 0.

Следовательно, путь клети при равномерном движении равняется

S =H - 2S1 = 225 -2∙54 = 117 м.

Время равномерного движения клети

t2 = Sv  = 1179 = 13 сек.

Продолжительность подъема

T = 2t1 + t2 = 2∙12 + 13= 37сек.

Пример 7. Определить продолжительность одного рейса электровоза, который передвигал груженый состав со скоростью 9 км/ч, а порожний со скоростью 8 км/ч по выработкам длиной 2,1 км. Время пребывания электровоза на погрузочном пункте и в околоствольном дворе 22 мин.

Решение

Время движения груженого состава

tг = Svг = 21002,5 = 840 сек.

Время движения порожнего состава

tп = Svп = 946 сек.

Продолжительность маневров

tм  =  22∙60 =1320 сек.

Продолжительность рейса

T = tг + tп  + tм = 840 + 946 +1320 = 3106 сек = 51 мин 46 сек.

Криволинейное движение точки

Пример 8. Перед подходом к закругленному участку пути радиусом 10 м вагонетка имела скорость 1,5 м/сек. В результате сопротивления на закруглении скорость вагонетки через 5 сек стала 1,1 м/сек. Определить среднюю величину полного ускорения вагонетки на закругленном участке пути.

Решение

Поступательное и вращательное движение твердого тела

Пример 9. Маховое колесо шахтного поршневого компрессора радиусом 1,6 м при пуске вращается равноускоренно из состояния покоя. Через 10 сек точки, лежащие на ободе маховика, имеют скорость  40 м/сек. Определить угловое ускорение и угловую скорость колеса, нормальное и касательное ускорения точек обода в конце десятой секунды.

Решение

Угловая  скорость махового колеса к концу десятой секунды

Угловое ускорение махового колеса

Нормальное ускорение точек, лежащих на ободе махового колеса

Касательное ускорение точек, лежащих на ободе махового колеса,

Пример 10. На валу компрессора укреплен шкив с наружным диаметром D = 250 мм. При пуске компрессора вал со шкивом начинает вращаться с постоянным ускорением ε = 15,8 сек-2. Какую линейную скорость будут иметь точки на наружной поверхности обода через 4 сек после начала вращения?

Решение

Угловая скорость шкива

ω = εt= 15,8∙4=63,2 сек-1.

Линейная скорость ремня

v= ω R=63,2∙ 0,125=7,9 м/сек.

Пример 11. Маховое колесо поршневого компрессора вращается со скоростью 375 об/мин. После отключения энергии вращение продолжалось 7 сек. Определить, сколько оборотов сделало маховое колесо за это время, вращаясь равнозамедленно.

Решение

Угловая скорость махового колеса

ω = πn30 = 3,14 ∙37530 = 39,25 сек -1.

Угловое замедление махового колеса

ε = ω t = 39,2530 = 5, 6 сек -2.

Угол поворота колеса за время замедленного вращения

φ = ωt - εt22 = 39,25∙7 – 5,6∙722 = 137,55 рад.

Число оборотов маховика за время замедленного вращения

N =  φ2π = 137,552∙3,14=21,9 об.

Плоскопараллельное движение твёрдого тела

Пример 12. В механизме углепогрузочной машины (см. рис.) загребающая лапа совершает плоскопараллельное движение. Точка А описывает окружность радиусом 180 мм с угловой скоростью, соответствующей 50 об/мин. Длина рычага АС=350 мм. Определить скорость точки С в тот момент, когда угловая скорость стержня ВС

ω = 3 сек -1.

Решение

Сложное движение точки

Пример 13. Многочерпаковый экскаватор (см. рис.), применяемый для вскрытия угольных пластов при открытых работах, имеет скорость цепи 16 м/мин. Расстояние между черпаками цепи 0,8 м, ширина черпака 40 см. Определить, с какой скоростью должен перемещаться экскаватор вдоль откоса карьера, чтобы черпаки не оставляли гребней.

Решение

Время среза грунта при перемещении цепи на один шаг

t =  lvотн =0,80,266 =3 сек.

где l — шаг цепи (расстояние между черпаками), 0,8 м;

vотн — скорость цепи, 16 м/мин = 0,266 м/сек.

Скорость перемещения экскаватора

vабс = bt = 0,43 = 0,133 м/сек.

Динамика. Основные законы динамики

Пример 14. Вагонетку весом 600 кГ толкают по рельсам с силой 5 кГ из состояния покоя. Через сколько времени вагонетки разовьет скорость 2 м/сек, если для преодоления сопротивления движению требуется сила 3 кГ?

Решение

Усилие, которое вызывает ускоренное движение вагонеток

P = F —T = 5 —3 = 2 кГ.

Масса вагонетки

m = Gg = 6009,81 = 61,16 кГ∙сек2/м .

Ускорение вагонетки

a = Pm = 261,16 ≈ 0,0327 м/сек2 .

Время, через которое вагонетка получит заданную скорость

t = va = 20,0327 ≈ 61,16 сек .

Работа и мощность

Пример 15. Лебедка поднимает n = 6 груженых вагонеток по уклону длиной 350 м с углом наклона пути 30°. Вес одной вагонетки с грузом 1,6 Т, коэффициент сопротивления f = 0,03. Какую работу выполняет при этом лебедка, если коэффициент полезного действия установки 85% ?

Решение

Тяговое усилие лебедки

P=nG1sinα + fnG1 cosα = 6∙1600∙0,5 +  0,03∙6∙1600∙0,866 = 5050 кГ.

Полезная работа лебедки

Aп=P∙S = 5050∙350= 1767 500 кГм.

Затраченная работа лебедки

Aз = Aпη = 17675000,85 = 2 079 400 кГм.

Пример 16. Угольный комбайн имеет рабочую скорость 0,8 м/мин, вес комбайна 4550 кГ, коэффициент трения между машиной и почвой 0,4, угол падения пласта 30°, к. п. д. редуктора 80%. Определить по этим данным мощность подачи комбайна.

Решение

Усилие на тяговом канате

P=Gsinα + f∙G∙ cosα = 4550 ∙ 0,5 + 0,4 ∙ 4550 ∙0,866=3851 кГ.

Полезная мощность подачи

Nn =P v =3851 ∙ 0,8 : 60 = 51,34кГмсек = 0,5 квт.

Затраченная мощность подачи

N3 = Nпη = 0,50,8 = 0,62 квт.

Пример 17. Центробежный насос шахтного центрального водоотлива имеет мощность 600 квт. Производительность насоса 400 м3/ч, удельный вес воды 1,03 Т/м3, к. п. д. установки 86%. Определить, на какую высоту подается вода.

Решение

Вес откачиваемой воды за 1 ч

G = v γ = 400 ∙ 1,03 ∙1000 = 412 000 кГ.

Полошим мощность установки

Nп = Na η = 600∙102∙0,86 = 52 632 к Г м/сек.

Полезная работа установки за 1 час

Ап = Nпt = 52 632 • 3600 = 189 475 200 кГм.

Высота подъема воды

H = AпG = 189475200412000 = 460 м .

Пример 18. Для подъема 10 Т груза по уклону с углом 35° двигатель лебедки затрачивает мощность, равную 148 квт. Скорость откатки 1,1 м/сек, к. п. д. редуктора 88%. Определить коэффициент сопротивления движению.

Решение

Полезная мощность

Nп = Nз η = 148 ∙ 0,88 = 130,24 квт.

Тяговое усилие лебедки

P= Nпv = 130,24∙1021,1 = 12077 кГ.

Коэффициент сопротивления движению

f  =  	 P-GsinαG∙ cosα = 12077-10000 ∙0,57310000∙0,819 = 0,77 .

Пример 19. Электродвигатель угольного комбайна при рабочем ходе со скоростью 0,54 м/мин и числе оборотов вала 1370 в минуту потребляет мощность 25 квт. Определить усилие на барабане машины при среднем диаметре навивки каната 620 мм, если к. п. д. подающей части редуктора 85%, а на резание угля расходуется 96,5% мощности двигателя.

Решение

Мощность, расходуемая на подачу машины,

Nп = 25 — 0,965∙25 = 0,875 квт.

Момент на валу двигателя, затрачиваемый на подачу машины,

М1 = 975 Nпn = 975 0,8751370 = 0,623 кГм.

Скорость вращения барабана

nб =  vπD = 0,5413,14∙0,62 = 0,277 об/мин.

Передаточное отношение от двигателя к барабану

i = n1nб= 13700,277 = 4945,8.

Момент на валу барабана

М6 = M1 ∙ i ∙ η  = 0,623 ∙ 4945,8 ∙ 0,85 = 2620 кГм.

Усилие тягового каната

P = MбR = 26200,31 = 8450 кГ .

Пример 20. Производительность угольного комбайна 250 Т за смену. Комбайн работает со скоростью подачи 0,86 м/мин. В лаве с мощностью пласта 0,9 м. Глубина полезного захвата 1,8 м. Определить, на сколько следует сократить время вспомогательных операций, чтобы довести производительность угольного комбайна до 350 Т за смену. Удельный вес угля 1,5 Т/м3.

Решение

Длина выемки угля в лаве

L1 = A1blγ= 2500,9∙1,8∙1,5 =103 м .

Продолжительность выемки угля

t1 = L1v =1030,86 =120 мин.

Необходимая длина выемки для получения производительности 350 т за смену

L2 = A2blγ= 3500,9∙1,8∙1,5=144 м .

Продолжительность выемки угля при этой производительности комбайна

t2 = L2v =1440,86 =167,4 мин .

Время сокращения вспомогательных операций

Δt =t2 — t1 = 167,4 —120 = 47,4 мин.

Динамика материальной точки

Пример 21. Скип (подъёмный, саморазгружающийся короб (клеть)) весом 5T из состояния покоя поднимается ускоренно в течение 8 сек и, достигнув скорости 9 м/сек, продолжает двигаться равномерно. Затем он движется замедленно 7 сек до полной остановки. Определить силу натяжения каната при ускоренном, равномерном и замедленном движениях, если сопротивление от трения между лапами и проводниками ствола равно 56 кГ; собственный вес каната в расчет не принимается.

Решение

Динамика твёрдого тела

Пример 22. Двигатель центробежного насоса имеет вращающий момент, равный 10,5 кГм. Определить продолжительность пускового периода до момента, когда двигатель разовьет 1450 об/мин. Момент инерции вращающихся частей 0,35 кГм ∙ сек2.

Пример 23. Двигатель электровоза развивает вращающий момент 14,8 кГм и передает вращение колесам диаметром 650 мм. Определить, какую силу тяги обеспечивает электровоз, если передаточное отношение редуктора 6,92; а к. п. д. 95%.

Пример 24. Маховому колесу паровоза весом 1700 кГ и диаметром 900 мм сообщается угловая скорость, соответствующая 2500 об/мин. Определить, какой запас кинетической энергии получит маховое колесо.

Пример 25. Момент инерции загруженного опрокидывателя вагонеток 18 кГм∙сек2. Определить, какая мощность затрачивается при ускоренном вращении с угловым ускорением 0,5 сек -2 во время разгрузки опрокидывателя в течение 6 сек, если его барабан описывает угол 180°, к. п. д. механизма редуктора 87%.

Решение

Вращающий момент

M = Iε=18∙0,5 = 9кГм.

Угол поворота барабана

φ =2πN=2∙3,14∙0,5 = 3,14 рад.

Работа поворота опрокидывателя

A = Мφ = 9∙3,14 = 28,26 кГм.

Затраченная мощность

N = Aηt= 28,260,87∙6= 5,4 кГм/ сек.

Пример 26. Порожняя вагонетка весом 500 кГ при подходе к стопору развивает скорость 1,2 м/сек. Стопор останавливает вагонетку в течение 0,5 сек. Определить силу удара, опрокидывающий момент и коэффициент устойчивости. Жесткая база вагонетки 550 мм, высота центра тяжести от уровня головки рельсов 270 мм.

Решение

Пример 27. Поршень отбойного пневматического молотка весом 745 Г и диаметром 35 мм работает под давлением 4 атм. Ход поршня 115 мм. Определить скорость поршня в момент удара по хвостовику пики и силу удара, если удар продолжается 0,05 сек.

Решение

Набор для испытуемого/обучающегося

- Комплект КОС на проверку знаний , умений.

- Инструкция для испытуемых .

Набор для оценщика

- Инструкция для оценщика.

- Бланки для проверки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценки за ответ на теоретические вопросы

| Оценка | Критерии оценки ответа студента |
| --- | --- |
| «Отлично» | Обстоятельно и с достаточной полнотой излагает материал вопросов. Даёт ответ на вопрос в определенной логической последовательности. Даёт правильные формулировки, точные определения понятий и терминов. Демонстрирует полное понимание материала, даёт полный и аргументированный ответ на вопрос, приводит необходимые примеры (не только рассмотренные на занятиях, но и подобранные самостоятельно). Свободно владеет речью (показывает связанность и последовательность в изложении). |
| «Хорошо» | Даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает единичные ошибки, неточности, которые сам же исправляет после замечаний преподавателя. |
| «Удовлетворительно» | Обнаруживает знание и понимание основных положений, но: - допускает неточности в формулировке определений, терминов; - излагает материал недостаточно связанно и последовательно; - на вопросы экзаменаторов отвечает некорректно. |
| «Неудовлетворительно» | Обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала. Допускает в формулировке определений ошибки, искажающие их смысл. Допускает существенные ошибки, которые не может исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. Беспорядочно и неуверенно излагает материал. Сопровождает изложение частыми заминками и перерывами. |

Критерии оценки за выполнение практического задания/задачи

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Показал полное знание технологии выполнения задания. Продемонстрировал умение применять теоретические знания и правила выполнения задания. Уверенно выполнил действия согласно условию задания. |
| «Хорошо» | Задание в целом выполнил, но допустил неточности. Показал знание алгоритма выполнения задания, но недостаточно уверенно применил их на практике. Выполнил норматив на положительную оценку. |
| «Удовлетворительно» | Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, отведенное на выполнение задания. |
| «Неудовлетворительно» | Не выполнил задание. Не продемонстрировал умения самостоятельного выполнения задания. Не знает алгоритм выполнения задания. Не выполнил норматив на положительную оценку. |