Министерство образования  Московской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области  «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств

для промежуточной аттестации

по учебному предмету

ОПД.10 Гидравлические и пневматические системы и приводы

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

2024

г.о. Серпухов

Разработчики:

Винокуров В.Т. преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Корнюхина С.В., методист ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОПД.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы» и входит в состав фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», реализуемой в ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по учебной дисциплине ОПД.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы» для специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения промежуточных испытаний по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет проводится письменно для всей учебной группы путем выполнения тестовых заданий. Время выполнения задания 1 академический час (45 минут)

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 40 тестовых вопросов,

направленных на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе ОПД.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы».

Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения ОПД.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности ««Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  следующими умениями и знаниями:

| Умение 1 | Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
| --- | --- |
| Умение 2 | Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. |
| Умение 3 | Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. |
| Умение 4 | Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. |
| Умение 5 | Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. |
| Знание 1 | Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности конструкции. |
| Знание 2 | Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. |
| Знание 3 | Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
| Знание 4 | Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. |
| Знание 5 | Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. |

Знания и умения, формируемые в рамках ОПД.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы», направлены на формирование профессиональных компетенций:

| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| --- | --- |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ПК 1.1 | Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей |
| ПК 1.2 | Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. |
| ПК 1.3 | Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам учебной дисциплины ОПД.10 Гидравлические и пневматические системы и приводы

| Образовател. результаты | Формулировка умения/знания | Код ОК, ПК | № вопроса | № практического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умение 1 | Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | ОК 01-05 ПК 1,3 | 1-9,14,18, 20,21-30 | 5-15 |
| Умение 2 | Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. | ОК 01-05 ПК 1.2 | 16-25,27, 1-29 | 5-9,1-5 |
| Умение 3 | Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. | ОК 01-05 ПК 1,2 | 10-30 | 5-14,1-11,10-14 |
| Умение 4 | Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. | ОК 01-05 ПК 1,1 | 1-30 | 1-14 |
| Умение 5 | Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. | ОК 01-05 ПК 1,3 | 1-30 | 1-10 |
| Знание 1 | Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности конструкции. | ОК 01-05 ПК 1,2 | 1-30 | 1-9 |
| Знание 2 | Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. | ОК 01-05 ПК 1,3 | 29-30,18, 19 | 9,1,2,9,14 |
| Знание 3 | Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. | ОК 01-05 ПК 1,1 | 18-44 | 3-4, 12-14 |
| Знание 4 | Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. | ОК 01-05 ПК 1,2 | 1-9 | 1,2,14 |
| Знание 5 | Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. | ОК 01-04 ПК 1,1 | 1-30 | 4-14 |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по учебной дисциплине ОПД.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы» для обучающихся 3курса по специальности

23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Преподаватель Винокуров В.Т.

Теоретические вопросы:

- Классификация приводов.

- Гидравлический привод. Основные характеристики и области применения.

- Электропривод. Основные характеристики и области применения.

- Пневматический привод. Основные характеристики и области применения.

- Пневмоцилиндры одностороннего и двустороннего действия.

- Поршневые гидроцилиндры.

- Потери энергии в гидросистемах.

- Устройства регулирования давления.

- Поворотные пневматические двигатели.

- Компрессоры. Основные характеристики и области применения.

- Специальные пневматические исполнительные устройства.

- Пневмоцилиндры одностороннего и двустороннего действия.

- Что такое акт выполненных работ.

- Что такое диагностическую карту.

- Основы гидродинамики.

- Силы действующие в жидкости. Давление.

- Основы гидродинамики.

- Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

- Шестеренчатые насосы.

- Гидромоторы.

- Регулирующие устройства.

- Основные свойства жидкостей.

- Основные параметры газа.

- Ресиверы.

- Пневматические распределители.

- Устройства регулирования давления.

- Производство и подготовка сжатого воздуха.

- Регулирующие устройства.

- Плунжерные гидроцилиндры

Практические задания

- Устранить потери энергии в гидросистемах.

- Провести диагностику компрессора.

- Пневмоцилиндры одностороннего и двустороннего действия.

- Проверить работоспособность поршневого цилиндра.

- Выполнить диагностику гидравлического насоса.

- Определение режима движения жидкости.

- Определение основных параметров компрессора для заданных условиях.

- Определение основных параметров объемных гидромашин.

- Определение подачи, производительности и мощности центробежного насоса в зависимости от числа оборотов двигателя.

- Расчет скорости хода гидроцилиндра.

- Расчет величины потерь давления в гидросистеме.

- Произвести диагностику гидроаккумулятора.

- Замена трубопровода

- Произвести диагностику гидравлической тормозной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

- Галдин Н.С. Гидравлические машины, объемный гидропривод: Учебное пособие. – Омск: СибАДИ, 2016. – 272 с

- Галдин Н.С. Основы гидравлики и гидропривода: учебное пособие /Н.С.Галдин. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2017. – 145 с

- Угинчус А. А. Гидравлика и гидравлические машины: учебник /А. А. Угинчус. -  М.: Аз-book, 2016. - 395 с

- Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика: Справочник.- М.: Машиностроение, 1971.- 672 с.

- Лойцянский Л.Г.Механика жидкости и газа: учебник для вузов / Л.Г.Лойцянский. – М.:Дрода, 2016. – 840с

- Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник. – М.: МГИУ, 2016 . – 352 с.

Дополнительные источники:

- Лабораторные работы по гидроприводу. Часть II: Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Гидравлика и гидропневмопривод», «Гидравлические и пневматические системы» / Сост. И.А.Угрюмов. - Омск: СибАДИ, 2018. – 25 с

Сетевой электронный ресурс

- Российское образование: федеральный портал. URL: http://www.edu.ru/

- Сайт Федерального Государственного Образовательного стандарта. URL: http://standart.edu.ru/.

- 1.http://elwo.ru/publ/

- 2. http://www.twirpx.com/files/transport/auto/electonics/

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД.10 «Гидравлические и пневматические системы и приводы»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

Выберите правильный ответ и закончите предложение.

1. «В процессе, протекающем при постоянном объёме газа, давление газа изменяется прямопропорционально изменению температуры …»

1. закона Гей-Люссака

2. закона Авогадро

3. закона Шарля

4. закона Бойля-Мариотта

5. закона Дальтона

2. «В процессе, протекающем при постоянном давлении, удельные объёмы прямопропорциональны абсолютным температурам…»

1. закона Гей-Люссака

2. закона Авогадро

3. закона Шарля

4. закона Бойля-Мариотта

5. закона Дальтона

3. «При постоянной температуре газа произведение абсолютного давления на удельный объём данного газа, есть величина постоянная….»

1. закона Гей-Люссака

2. закона Авогадро

3. закона Шарля

4. закона Бойля-Мариотта

5. закона Дальтона

4. Кто из известных учёных разработал положение о передачи давления внутри жидкости?

1. Архимед

2. Паскаль

3. Ломоносов

4. Леонард Эйлер

5. Рейнольдс

5. В каких единицах системы СИ измеряется давление для технологического оборудования цехов?

1. МПа; атм

2. кПа; МПа; Н

3. кг/м

4. м/кг

5. Па

6. В каких единицах системы СИ измеряется давление в промышленности?

1. МПа; атм

2. кПа; МПа; Н

3. кг/м

4. м/кг

5. Па

7. Отношение массы газа к занимаемому объёму называют…»

1. Удельный объём

2. Плотностью газа

3. Один «моль»

4. Реальным газом

5. Идеальным газом

8. «Компрессор предназначен для …»

1. превращения механической энергии приводного звена в энергию потока воздуха +

2. превращения механической энергии приводного звена в гидравлическую энергию потока жидкости

3. преобразования энергии потока рабочей жидкости в энергию движения выходного звена

9. «Насос предназначен для …»

1. превращения механической энергии приводного звена в энергию потока воздуха

2. превращения механической энергии приводного звена в гидравлическую энергию потока жидкости

3. преобразования энергии потока рабочей жидкости в энергию движения выходного звена

10. «Дроссель предназначен для …»

1.свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для перекрытия движения жидкости в обратном направлении

2. создания сопротивления потоку рабочей жидкости

3. поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости более низкого, чем давление в подводимом потоке

11. «Обратный клапан предназначен для…»

1. создания сопротивления потоку рабочей жидкости

2. поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости более низкого, чем давление в подводимом потоке

3. свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для перекрытия движения жидкости в обратном направлении

12. «Предохранительный клапан предназначен для…»

1. поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости более низкого, чем давление в подводимом потоке

2. свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для перекрытия движения жидкости в обратном направлении

3. предохранения гидропривода от давления рабочей жидкости, превышающего установленное

13. «Редукционный клапан предназначен для…»

1. создания сопротивления потоку рабочей жидкости

2. поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости более низкого, чем давление в подводимом потоке

3. свободного пропускания рабочей жидкости в одном направлении и для перекрытия движения жидкости в обратном направлении

14. «Распределители предназначены для…»

1.очистки воздуха от грязи, металлической пыли и влаги

2. изменения направления потока рабочей среды между внешними присоединительными линиями (или запирания)+

3. поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости более низкого, чем давление в подводимом потоке

15. «Блок подготовки воздуха предназначен для…»

1.очистки воздуха от влаги пыли, увлажнения, а также подачи воздуха под заданным давлением

2. поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости более низкого, чем давление в подводимом потоке

3. изменения направления потока рабочей среды между внешними присоединительными линиями

16. «Исполнительные механизмы предназначены для…»

1. превращения механической энергии приводного звена в энергию потока воздуха

2. превращения механической энергии приводного звена в гидравлическую энергию потока жидкости

3. преобразования энергии потока рабочей жидкости в энергию движения выходного звена

17. Выбрать правильный ответ:

Какие гидроустройства относят к аппаратуре регулирования давлением рабочей жидкости?

1. Напорные клапаны, редукционные, переливные и т.д.

2. Обратный клапан, гидрозамки, направляющие распределители и т.д.

3. Дроссели, регуляторы расхода и т.д.

18. Какие гидроустройства относят к направляющей аппаратуре?

1. Дроссели, регуляторы расхода и т.д.

2.Обратный клапан, гидрозамки, направляющие распределители и т.д.

3. Напорные клапаны, редукционные, переливные и т.д.

19. Какие гидроустройства относят к аппаратуре управления расходом жидкости?

1. Дроссели, регуляторы расхода и т.д.

2. Обратный клапан, гидрозамки, направляющие распределители и т.д.

3. Напорные клапаны, редукционные, переливные и т.д.

20. Выберите правильный ответ и закончите предложение.

«Насос, в котором жидкость перемещается через рабочее колесо от центра к периферии, называют …»

1. поршневым

2. центробежным

3. радиально – поршневой

21. «Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде поршней и совершают прямолинейные возвратно-поступательные движения независимо от характера движения ведущего звена, называют …»

1. поршневым

2. центробежным

3. радиально – поршневой

22. «Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде шестерен и перемещают рабочую жидкость в плоскости, перпендикулярной их оси вращения, называют …»

1. пластинчатый

2. шестерённый

3. аксиально – поршневой

23. «Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде пластин, совершающих вращательное движение вместе с ротором и возвратно-поступательное движение в пазах ротора, называют …»

1. пластинчатый

2. шестерённый

3. аксиально – поршневой

24. «Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде плунжеров, перемещающихся в роторе, ось вращения которого перпендикулярна осям рабочих органов, называют …»

1. поршневым

2. центробежным

3. радиально – поршневой

25. «Насос, в котором рабочие органы выполнены в виде поршней, перемещающихся в роторе, ось вращения которого параллельна осям рабочих органов, называют …»

1. пластинчатый

2. шестерённый

3. аксиально – поршневой

26. «Рессивер предназначен для…»

1. сглаживания пульсации в пневмолиниях

2. очистки рабочей жидкости методом фильтрации

3. поддержания заданного значения расхода независимо от перепада давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости

27. «Фильтр предназначен для…»

1. Поддержания заданного значения расхода независимо от перепада давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости

2. очистки рабочей жидкости методом фильтрации

3. сглаживания пульсации в пневмолиниях

28. «Фильтр влагоотделитель предназначен для…»

1. очистки рабочей жидкости методом фильтрации

2. сглаживания пульсации в пневмолиниях

3. очистки воздуха от пыли, влаги

29. «Регулятор расхода предназначен для…»

1. Поддержания заданного соотношения расхода рабочей жидкости в двух или нескольких параллельных каналах

2. Поддержания заданного значения расхода независимо от перепада давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости

3. сглаживания пульсации в пневмолиниях

30.                    Выбрать правильный ответ:

Какой запорно –регулирующий элемент гидроаппаратов указан на схеме:

1 Клапанный

2. Золотниковый

3. Крановый

31. Какой запорно –регулирующий элемент гидроаппаратов указан на схеме:

1. Клапанный

2. Золотниковый

3. Крановый

32. Какой запорно –регулирующий элемент гидроаппаратов указан на схеме:

1. Клапанный

2. Золотниковый

3. Крановый

33. Указать условное обозначение распределителя 3/2 с управлением от кулачка:

34. Указать условное обозначение распределителя 2/2 с ручным управлением:

35. Указать условное обозначение распределителя 4/3 с управлением от электромагнитов:

36. Указать условное обозначение распределителя 2/2 с гидравлическим управлением:   Б

37. «Термодинамический процесс, протекающий при постоянном давлении V/Т =const, называют …»

1. Адиабатным

2. Изотермическим

3. Изобарным

4. Изохорным

5. Политропным

38. «Термодинамический процесс, протекающий при постоянном объёме газа Р/Т = const, называют …»

1. Адиабатным

2. Изотермическим

3. Изобарным

4. Изохорным

5. Политропным

39. Выберите правильный ответ и закончите предложение.

«Термодинамический процесс, протекающий без теплообмена рабочего тела с окружающей средой, называют …»

1. Адиабатным

2. Изотермическим

3. Изобарным

4. Изохорным

5. Политропным

40. Кто из известных учёных открыл закон о сохранении энергии?

1. Архимед

2. Паскаль

3. Ломоносов

4. Леонард Эйлер

5. Рейнольдс

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение теста

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 85-100% правильных ответов. |
| «Хорошо» | 70-84% правильных ответов. |
| «Удовлетворительно» | 40-69% правильных ответов. |
| «Неудовлетворительно» | 39% и менее правильных ответов. |