Министерство образования  Московской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области  «ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

Комплект контрольно-оценочных средств

для промежуточной аттестации

по учебному предмету

ОПД.11 Автомобильная электроника

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

2024

г.о. Серпухов

Разработчики:

Винокуров В.Т.  преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Корнюхина С.В., методист ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОПД.11 «АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» и входит в состав фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», реализуемой в ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по дисциплине ОПД.11 «АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» для специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и утверждения регламентированы Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ МО «Губернский колледж».

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения промежуточных испытаний по учебной дисциплине в форме дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет проводится письменно для всей учебной группы путем выполнения тестовых заданий. Время выполнения задания 1 академический час (45 минут)

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 44 тестовых вопросов,

разбитых на 2 варианта по 22 вопроса в каждом, направленных на проверку сформированности всей совокупности образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе «АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

.

.Используемые термины и определения, сокращения

| УД | – | учебная дисциплина; |
| --- | --- | --- |
| МДК | – | междисциплинарный курс; |
| ОПОП | – | основная профессиональная образовательная программа; |
| КОС | – | контрольно-оценочные средства; |
| ФГОС СПО | – | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; |
| ОК | – | общие компетенции; |
| ПК | – | профессиональные компетенции |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.11 «АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» умениями и знаниями:

| Умение 1 | Использовать современное технологическое и диагностическое оборудование; |
| --- | --- |
| Умение 2 | Проводить исследование основных характеристик генераторов, стартеров, аккумуляторных батарей, приборов систем зажигания; |
| Знание 1 | О роли электрооборудования для надежной и эффективной эксплуатации автомобиля; |
| Знание 2 | Назначение и принцип действия отдельных узлов, элементов и систем; |
| Знание 3 | Прогрессивные методы и средства диагностирования технического состояния и восстановления работоспособности систем электрооборудования; |

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и овладению профессиональными и общими  компетенциями ПК и ОК:

| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| --- | --- |
| ОК.02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК.04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК.09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ПК 1.1. | Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей |
| ПК 2.1. | Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. |
| ПК 2.2. | Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации. |
| ПК 2.3. | Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. |

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам

учебной дисциплины ОП.11«Автомобильная электроника»

| Образовател. результаты | Формулировка умения/знания | Код ОК, ПК | № вопроса | № практического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умение 1 | использовать современное технологическое и диагностическое оборудование; | ПК 1.1. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК01-ОК 07, ОК 09 | 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.1-4.8 | №1 - №6 |
| Умение 2 | проводить исследование основных характеристик генераторов, стартеров, аккумуляторных батарей, приборов систем зажигания; | ПК 1.1. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК01-ОК 07, ОК 09 | 1.2.3, 1.3.1. 2.1.2, 2.2.3 – 2.2.5. | №1 - №3 |
| Знание 1 | о роли электрооборудования для надежной и эффективной эксплуатации автомобиля; | ПК 1.1. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК01-ОК 07, ОК 09 | 1.1.1, 1.1.2 | №1 - №6 |
| Знание 2 | назначение и принцип действия отдельных узлов, элементов и систем; | ПК 1.1. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК01-ОК 07, ОК 09 | 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1-1.3.3 | №1 - №6 |
| Знание 3 | прогрессивные методы и средства диагностирования технического состояния и восстановления работоспособности систем электрооборудования; | ПК 1.1. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ОК01-ОК 07, ОК 09 | 2.1.1, 2.1.2 | №1 - №6 |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОПД.11 «АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

для обучающихся 4 курса по специальности

23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Преподаватель Винокуров В.Т.

Раздел 1.  Комплексная система энергоснабжения

Тема 1.1.Система энергоснабжения

    - Структурная схема системы энергоснабжения и назначение ее отдельных элементов.

    - Анализ узлов, агрегатов и приборов, входящих в систему энергоснабжения.

Тема 1.2. Химические источники тока

1.2.1. Кислотные аккумуляторные батареи (АБ). Принцип действия, особенности конструкции. 1.2.2. Физико-химические процессы в кислотной АБ.

1.2.3. Анализ влияния различных факторов (саморазряд, условия эксплуатации и др.) на основные характеристики (ЭДС, сопротивление, емкость и т.д.).

1.2.4. Малообслуживаемые, необслуживаемые кислотные (стартерные) АБ.

Тема 1.3.Генераторные установки

1.3.1. Выпрямительные блоки. Характеристики вентилей, схемы выпрямления.

1.3.2. Регуляторы напряжения. Характеристики. Принцип действия. Технические характеристики.

1.3.3. Изучение и  принцип действия бесконтактного регулятора напряжения.

Раздел 2. Комплексная система управления двигателем внутреннего сгорания

Тема 2.1. Система пуска

2.1.1. Структурная схема системы. Анализ элементов.

2.1.2. Электромеханические характеристики. Диагностические параметры системы пуска.

Тема 2.2. Система зажигания

2.2.1. Структурная схема системы, анализ элементов и приборов.

2.2.2. Классификация систем: классическая, контактно-транзисторная, бесконтактная, микропроцессорная.

2.2.3. Свеча зажигания. Калильное число, калильное зажигание. Подбор свечей зажигания к двигателю.

2.2.4. Датчики электронных систем.

2.2.5. Бесконтактная система зажигания легковых автомобилей.

Тема 2.3Система впрыска топлива

2.3.1. Недостатки классической системы питания двигателя.

2.3.2. Датчики и исполнительные механизмы электронных систем управления.

Раздел 3. Система освещения и световой сигнализации

3.1. Системы освещения автомобильной дороги.

3.2. Светотехнические характеристики, нормы освещенности.

3.3. Анализ различных систем светораспределения.

3.4. Конструктивные особенности фар головного освещения.

3.5. Противотуманные фары.

3.6. Регулировка светораспределения с электронным управлением в зависимости: от нагрузки на оси автомобиля; угла поворота; рельефа полотна дороги и др.

Раздел 4. Информационно-диагностическая система

4.1. Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению и принципу действия. Условия работы приборов.

4.2. Датчики, преобразователи, усилители.

4.3. Оконечные устройства (указатели, сигнализаторы, исполнительные механизмы).

4.4. Компоновка щитка приборов.

4.5. Приборы контроля зарядного режима, скорости движения, давления.

4.6. Приборы измерения температуры, уровня топлива.

4.7. Система бортовой диагностики.

4.8. Маршрутный компьютер.

Раздел 5. Системы управления агрегатами автомобиля

5.1. Классификация систем управления узлами, агрегатами автомобиля по назначению и принципу действия.

5.2. Электронный усилитель рулевого управления.

5.3. Автоматическая/адаптивная коробка передач.

5.4. Тормозные системы с электронным управлением: антиблокировочная противобуксовочная.

5.5. Электронная система управления узлами подвески.

Раздел 6. Комфортные и сервисные системы

6.1. Комфортные системы. Кондиционер, климат-контроль. Электропакет.

6.2. Электроприводы вспомогательного (дополнительного) оборудования.

6.3. Подогрев и обдув сидений, электрорегулировки с «памятью».

6.4. Элементы пассивной безопасности (шторки, подушки безопасности, подголовники). 6.5. 6.5. Активные и адаптивные подголовники.

6.6. Сервисные системы. Охранные и противоугонные системы. Система парковки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

- Набоких В.А. «Электрооборудование автомобилей и тракторов», Издательский центр «Академия», 2017.

- Литвиенко В.В.   «Электрооборудование автомобилей ВАЗ».-М.: ООО «Книжное издательство «За рулем»,2015.

- Козлов П.Л, Рекунов А.Е  ЭСУД автомобилей LADA-2105,2107 с контроллером.  Тольятти, 2015.

- Козлов П.Л., Рекунов А.Е., Христов П.Н.,Боюр В.С.,Куликов А.В., Зимин В.А. ЭСУД автомобилей LADA-2113, 2114. 2115, 21214 ЕВРО с контроллером М 7.9.7 ЕВРО-2 – устройство и диагностика./ - Тольятти, 2015.

Дополнительные источники

- Горошков Б.И, Горошков А.Б «Электронная техника», - М: Издательский центр «Академия», 2016.

- Лабораторный практикум по радиоэлектронике. – М.: Высшая школа, 2015.

Сетевой электронный ресурс

- Российское образование: федеральный портал. URL: http://www.edu.ru/

- Сайт Федерального Государственного Образовательного стандарта. URL: http://standart.edu.ru/.

- 1.http://elwo.ru/publ/

- 2. http://www.twirpx.com/files/transport/auto/electonics/

I

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОПД

.11 «Автомобильная электроника»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

1. Сила тока в проводнике…

1. Прямо пропорционально напряжению на концах проводника.

2. Обратно пропорционально напряжению на концах проводника.

3. Обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению.

2. В электрооборудовании автомобилей применяются следующие полупроводниковые приборы:

1. Полупроводниковые выпрямители.

2. Полупроводниковые диоды, транзисторы и стабилитроны.

3. Полупроводниковые диоды, стабилитроны, транзисторы и терморезисторы.

3. При каком соединении потребителей обеспечивается подача одинакового напряжения на каждый потребитель?

1. Параллельном.

2.Последовательном.

3.Смешанном.

4. При каком соединении потребителей выход из строя одного приводит к обесточиванию всех?

1.Параллельном.

2.Последовательном.

3.Смешанном.

5. Ключевыми особенностями генераторов Bosh Compact являются:

1. Уменьшенная мощность генератора.

2. Уменьшенные магнитные потери в сердечнике, увеличена эффективность генератора.

3. Уменьшенная скорость вращения.

6. Регулятор напряжения служит для:

1. Автоматического поддержания напряжения генератора в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и силы тока генератора в нагрузочном режиме, а также при изменении температуры окружающей среды.

2. Автоматического поддержания напряжения генератора и силы тока, а также при изменении температуры окружающей среды.

3. Автоматического поддержания напряжения генератора в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора.

7. Реле-регулятор содержит:

1. Измерительный элемент, элемент сравнения, регулирующий элемент.

2. Измерительный элемент, элемент сравнения, диод.

3. Измерительный элемент, конденсатор, трансформатор.

8. Действие аккумулятора основано на следующих физических явлениях:

1.На процессах, связанных с прохождением электрических зарядов по электролиту.

2.На процессах, связанных с ионизацией газов.

3.На изменении величины центробежной силы.

9. Основными характеристики АКБ являются:

1. ЭДС, расход электролита, долговечность батареи.

2. ЭДС, расход воды, долговечность батареи.

3. Расход воды, электролита, долговечность батареи.

10. Три этапа работы АКБ

1.Первая после изготовления заливка электролитом; разряд; заряд.

2. Разряд; заряд; долить электролит.

3. Разряд; заряд.

11. Требования, предъявляемые к системе пуска:

1. Надежность работы стартера, возможность уверенного запуска в условиях пониженных температур, способность системы к многоразовым пускам в течение короткого времени.
2. Надежность работы стартера, способность системы к многоразовым пускам в течение короткого времени.

3. Возможность уверенного запуска в условиях пониженных температур, способность системы к многоразовым пускам в течение короткого времени.

12. Стартер состоит из нескольких элементов:

1. Корпус, якорь, реле-регулятор, обгонная муфта, щеткодержатель.

2. Корпус, якорь, втягивающее реле, обгонная муфта, щеткодержатель.

3. Корпус, статор, втягивающее реле, обгонная муфта, щеткодержатель.

13. Система зажигания предназначена для :

1. Воспламенения топливно-воздушной смеси бензинового двигателя.

2. Воспламенения топлива бензинового двигателя.

3. Воспламенения топливно-воздушной смеси двигателя.

14. Установите отличия в электрической схеме контактно-транзисторной системе зажигания и контактной системы зажигания:

1. Наличие транзистора, отсутствие конденсатора.

2. Наличие транзистора.

3. Отсутствие конденсатора.

15. Укажите преимущества электронной системы зажигания перед классической:

1. Исключаются механические прерыватели; облегчается холодный пуск.

2. Исключаются механические прерыватели; увеличивается вторичное напряжение; обеспечивается надежная работа ДВС при загрязненных свечах; облегчается холодный пуск.

3.Увеличивается вторичное напряжение; обеспечивается надежная работа ДВС при загрязненных свечах; облегчается холодный пуск.

16. Определите особенности системы зажигания с низковольтным распределением искр по цилиндрам двигателя:

1. Коммутация высоковольтных катушек электронными блоками; полностью подстраиваемый момент искрообразования в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель.

2. Коммутация высоковольтных катушек электронными блоками.

3. Полностью подстраиваемый момент искрообразования в зависимости от оборотов двигателя.

17. Факторы, обусловливающие выбор типа свечей зажигания для конкретного двигателя:

1. Конструкция двигателя возможности системы зажигания, октановое число топлива, тип топливной системы, климатические условия эксплуатации двигателя.

2. Система зажигания, октановое число, тип топливной системы, климатические условия эксплуатации двигателя.

3. Конструкция двигателя возможности системы зажигания, октановое число топлива.

18. Причины неисправности свечей:

1. Чрезмерные нагрузки, на двигатель; неправильная установка свечей, использованиенизкокачественного бензина или масла; сильное загрязнение свечей.

2. Неправильная установка свечей; использование низкокачественного бензина или масла.

3. Чрезмерные нагрузки, на двигатель; неправильная установка свечей; сильное загрязнение свечей.

19. Назовите, на каких принципах основана работа системы освещения:

1. Распределения и перераспределения в пространстве электромагнитных излучений оптической области спектра.

2. Генерирования излучения, распределения и перераспределения в пространстве электромагнитных излучений оптической области спектра.

3. Генерирования излучения, распределения и перераспределения.

20. Какие приборы на автомобиле относятся к приборам дорожного освещения?

1.Передние фары, подфарники и задние фонари.

2. Передние фары, противотуманные фары и фонари заднего хода.

3. Передние фары, задние фонари, плафоны, переносная лампа.

21. Установите, что такое реле и для чего оно служит?

1. Электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

2. Устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей.

3. Электрическое устройство (выключатель), предназначенное для размыкания различных участков электрическихцепей.

22. Что такое электрический ток?

1. Упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

2. Беспорядочное движение частиц вещества.

3. Совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Критерии оценки за выполнение теста

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 85-100% правильных ответов. |
| «Хорошо» | 70-84% правильных ответов. |
| «Удовлетворительно» | 40-69% правильных ответов. |
| «Неудовлетворительно» | 39% и менее правильных ответов. |

Приложение 2.

ГАПОУМО«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ		Вариант № _________

Обучающегося(ФИО)______________________________________________________

По дисциплине	Автомобильная электроника

гр._ТО-31

    - Тестовые вопросы. 				Вариант ___________

| №вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант ответа |  |  |  |  |  |  |  |
| №вопроса | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| вариант ответа |  |  |  |  |  |  |  |
| №вопроса | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| вариант ответа |  |  |  |  |  |  |  |
| №вопроса | 22 |  |  |  |  |  |  |
| вариант ответа |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество правильных ответов |  |  |  | Оценка |  |  |  |

Подпись преподавателя_____________